УДК 62.512 								Макарова Е. В.,

магистрант  группы  УТМ-21

Управление манипулятором на базе контроллера ОВЕН ПЛК-150

Управление движением манипулятора осуществляется по трем осям с помощью ШВП (шариково-винтовая пара), которые приводятся в движение шаговым двигателем. Эти устройства вместе образуют гибридный СПШ. Шаговый привод каждой оси имеет свой программируемый логический контроллер (ПЛК), для написания программы которого используется среда МотоМастер и язык SML (ServoMotorLanguage), разработанный фирмой «Сервотехника». В этой среде мы можем управлять скоростью, ускорением и  положением инструмента (позицией). Для связывания управления двигателями используем внешний котроллер ОВЕН ПЛК-150 (задаем число шагов для перемещения, определяем вкл/выкл двигателей).Управление манипулятором позволит перемещать головку манипулятора в заданные координаты, под разными углами. Так же при установке дополнительных приборов, можно резать или выжигать.

Программа Мотомастер предназначена для настройки сервопривода и разработки программ движения. С помощью данной программы можно выполнить следующие действия:

- просмотр и редактирование параметров привода и режимов его работы;

- ручное управление сервоприводом;

- разработка и отладка программ для программируемого логического контроллера привода;

- анализ динамических процессов, протекающих в приводе в режиме реального времени.

Рис. 1 – Взаимодействие МотоМастер и привода в процессе программирования ПЛК

При записи программы в привод компилятор, встроенный в МотоМастер©, проверяет синтаксис программы и в случае корректного написания выполняет компиляцию и запись программы в энергонезависимую память программ привода. Далее запускаем программу на выполнение. При задании режима запуска программы по событию включение, ПЛК автоматически загружает указанную программу из памяти и, таким образом, готов работать автономно.

Контроллер Овен ПЛК-150 предназначен для:

- создания систем управления малыми и средними объектами

- построения систем диспетчеризации

Он имеет 6 дискретных входов (может быть настроен для работы с импульсными сигналами частотой до 10кГц), 4 дискретных выхода (э/м реле), 4 аналоговых входа (универсальных), 2 аналоговых выхода. Обладает высокой производительностью благодаря 32-битному микропроцессору RISC архитектуры ARM9, с частотой 180МГц компании Atmel,объем оперативной памяти – 8МБ.Отсутствует ОС, что повышает надежность работы контроллера.

Создание программ для контроллеров ОВЕН ПЛК150,и их конфигурирование осуществляется профессиональной системой программирования CoDeSys v.2.3.6.1 и старше.

CODESYS (акроним англ. ControllerDevelopmentSystem) — инструментальный программный комплекс промышленной автоматизации.

Основой комплекса CODESYS является среда разработки прикладных программ для программируемых логических контроллеров (ПЛК). Она распространяется бесплатно и может быть без ограничений установлена на нескольких рабочих местах.

В CODESYS для программирования доступны все пять определяемых стандартом IEC 61131-3 (МЭК 61131-3) языков:

- IL (InstructionList) - список инструкций (каждая инструкция начинается с новой строки и содержит оператор и, в зависимости от типа операции, один и более операндов, разделенных запятыми)

- ST (StructuredText) - структурированный текст (представляет собой набор инструкций высокого уровня, которые могут использоваться в условных операторах ("IF…THEN…ELSE") и в циклах (WHILE…DO))

- LD (LadderDiagram) -  язык релейных или релейно-контактных схем (РКС) – графический язык, реализующий структуры электрических цепей

- FBD (FunctionBlockDiagram) - функциональные блоковые диаграммы (это графический язык программирования. Он работает с последовательностью цепей, каждаяиз которых содержит логическое или арифметическое выражение, вызов функционального блока, переход или инструкцию возврата)

- SFC (SequentialFunctionChart) - последовательные функциональные схемы (это графический язык, который позволяет описать хронологическую последовательность различных действий в программе)

При подключении к контроллеру, среда программирования переходит в режим отладки. В нем доступен мониторинг/изменение/фиксация значений переменных, точки останова, контроль потока выполнения, горячее обновление кода, графическая трассировка в реальном времени и другие отладочные инструменты.

Создание платформы может принести пользу студентам для изучения сред программирования CoDeSys и «Мотомастер», в познавании системотехники и начальных этапов роботостроения.

Список литературы:

- http://www.owen.ru/

- http://www.servotechnica.ru

- https://ru.wikipedia.org