УДК 62.512 								Лопато А.О.

Электрический макет для натурного моделирования

водонасосной станции

Натурное моделирование является завершающим и дорогостоящим мероприятием перед тем, как приступить к утверждению всех документов для подготовки и начала производства основных компонентов системы управления.

В качестве примера для натурного моделирования была выбрана водоносная станция (рис. 1а), включающая в себя три клапана и два резервуара. Её математическая модель в структурной форме представлена на рис. 1б.

а)

б)

Рис.1. Водонасосная станция

а) гидравлическая схема; б) динамическая модель в структурной форме

Идея заключается в том, что гидравлическая и электрическая схемы (рис.2) имеют совершенно одинаковые по структуре математические модели (для ламинарного режима течения жидкости), но затраты на изготовление и эксплуатацию электрического макета в разы дешевле.

а)

б)

Рис.2. Электрический макет

а) электрическая схема; б) динамическая модель в структурной форме

Электрическими аналогами давлений и расходов являются напряжения и токи. Резисторы являются аналогами клапанов, а ёмкости - аналогами резер-вуаров.

При попытке промоделировать реальную водонасосную станцию могут возникнуть проблемы с подбором резисторов и ёмкостей под конкретные параметры водонасосной станции, но для учебных целей можно сослаться на некую условную станцию. Важно то, что эта условная станция будет представлена реальной схемой, пусть и электрической.

Ниже приведены аналитические формулы для обеих моделей в матричном формате Коши.

Матрица правой части формы Коши и столбец воздействий для электрической схемы имеют вид:

A=−R1+R2C1R1R21C1R21C2R2−R2+R3C2R2R3;                       B=1R1C10.

Матрица правой части формы Коши и столбец воздействий для гидравлической схемы приведены ниже:

A=−k1+k2S1k2S1k2S2−k1+k2S2;                       B=k1S10.

На рис.3 представлены два варианта переходного процесса: один при работе в линейной зоне и второй – с выходом на насыщение

а)  						б)

Рис.3. Переходные процессы

а) работа в линейной зоне б) работа с выходом на насыщение

При работе в линейной зоне переходный процесс оптимальный. При работе с выходом за пределы линейности переходный процесс затягивается, но серворегулятор всё-таки отрабатывает заданную уставку регулятора. Физически это означает, что насосная станция выйдет на заданный расход, но затратит на это больше времени.

На электрическом макете ограничение соблюдается по умолчанию – на вход схемы нельзя подавать напряжение больше 5 Вольт.

В заключение заметим, что в методическом плане использование в предполагаемой лабораторной работе цифрового осциллографа является решающим вкладом в существенное повышение качества обучения студентов. Кроме того, электронный осциллограф может быть использован не только для наблюдения переходных процессов на реальных макетах, но и для отладки микроконтроллерных управляющих схем. А это уже всеохватный подход к проектированию и отладке цифровых систем управления.

Литература

- Федорчук Р.С. Моделирование динамики линейных объектов управ-ления. М.: МГУЛ, 2012.-32 с.

- Дудко В.Г. Визуализация результатов вычислений в Матлабе. М.: МГУЛ, 2010.-36 с.