# Математические модели, разработанные для управления геостационарным спутником связи ‘Ямал –100’

Для обеспечения устойчивой связи геостационарного спутника с наземными пунктами необходимо удержание его в рабочей точке и достаточно точное построение ориентации (точность поддержания ориентации электрической оси антенны относительно орбитальной системы координат не хуже 12/). Эти задачи решаются системой управления движением и навигацией (СУДН) спутника.

Система управления движением и навигацией геостационарного спутника связи (ГСС) “Ямал” построена по принципу корректируемой бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС), включающей в себя гироскопический измеритель угловой скорости (ГИВУС), по сигналам с которого в БЦВМ вычисляются кинематические параметры, задающие положение спутника в базовой инерциальной системе координат (ИСК), четыре маховика (электрических двигателя), являющихся исполнительными органами, предназначенными для выполнения задач ориентации и стабилизации спутника, а также системы оптических датчиков, включающих в себя два звездных датчика, датчик определения координат центра Земли и два солнечных датчика. По измеряемому ГИВУС вектору угловой скорости в БЦВМ вычисляется положение связанных осей КА относительно инерциального базиса, определяется кватернион рассогласования и на его основе вектор внешнего момента, который следует приложить к ГСС для приведения его в заданную ориентацию. Вырабатывается управляющий момент тремя маховиками, которые создают реактивные моменты, возникающие при торможении или разгоне вращающихся масс (ротора двигателя). Коррекция БИНС осуществляется с помощью оптических датчиков.

Для управления ориентацией ГСС в БИНС используется система из 4-х маховиков, три из которых являются основными и один резервным. Оси вращения роторов основных маховиков расположены параллельно осям жестко связанной со спутником системы координат (ССК). Ось вращения резервного маховика направлена по биссектрисе трехгранного угла, образованного осями ССК (см. рис. 0.1). Единичные векторы положительного направления вращения каждого маховика имеют следующие проекции на оси ССК:

При отказе какого – либо из основных маховиков вместо отказавшего подключается резервный.

На борту ГСС установлено 8 ЭРД, но в силу разных причин в настоящее время эксплуатируются только 4 ЭРД, имеющих номинальные параметры, указанные в таблице 0.1.

Таблица 0.1. Номинальные параметры ЭРД.

| ЭРД | X (м) | Y(м) | ###### Z(м) | Cx | Cy | Cz | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРД 1 | 0,082 | -1,105 | ###### -0,760 | 0 | 0,676 | 0,737 | (-М1,-М2,М3) |
| ЭРД3 | 0,082 | 1,146 | ###### -0,805 | 0 | -0,676 | 0,737 | (М1,-М2,-М3) |
| ЭРД5 | 0,082 | 1,145 | ###### 0,804 | 0 | -0,676 | -0,737 | (-М1,М2,-М3) |
| ЭРД7 | 0,082 | -1,104 | ###### 0,760 | 0 | 0,676 | -0,737 | (М1,М2,М3) |

В таблице 0.1 Cx, Cy, Cz – направляющие косинусы вектора тяги, М – момент, создаваемый ЭРД, X, Y, Z – координаты расположения ЭРД в ССК, М1=0,01183Нм, М2=0.00237Нм, М3=0,00217Нм.

В настоящее время удержание кинетического момента  системы маховиков в заданной области осуществляется вращением одной из солнечных батарей (СБ) спутника. Это вращение позволяет направить вектор магнитного момента батареи и момента от силы светового давления таким образом, чтобы не допустить чрезмерного роста кинетического момента маховиков. В штатном режиме ориентации ГСС, когда направление движения Солнца относительно связанных осей неизменно, СБ устанавливаются относительно направления на Солнце с опережением по ходу движения Солнца на угол, соответствующий  двум дискретам датчика угла, определяющего положение каждой из СБ (величина дискрета равна 2.81250). Батареи находятся в таком положении до тех пор, пока Солнце в результате движения ГСС по орбите не переместится вперед относительно СБ на угол соответствующий 2-м дискретам. После этого цикл вращения СБ возобновляется.

## 1. Оценивание параметров электрических реактивных двигателей ГСС “Ямал”.

Электрические реактивные двигатели ГСС “Ямал” имеют ресурс по числу включений и продолжительности работы. Кроме того, в процессе эксплуатации сопло ЭРД вырабатывается неравномерно, что приводит к изменению вектора тяги каждого ЭРД и, как следствие, управляющих моментов, создаваемых ЭРД. Таким образом возникает задача определения реального вектора тяги. Решению этой задачи и посвящен данный раздел работы.

Система уравнений, описывающих движение космического аппарата относительно центра масс, может быть записана в виде

(1.1),

где - суммарный кинетический момент спутника, - вектор его угловой скорости, - кинетический момент маховиков, - тензор инерции ГСС, - момент внешних сил, действующих на спутник:

(1.2)

В приведенных выражениях - гравитационные моменты, вызванные влиянием на геостационарный спутник гравитационных полей Земли, Луны и Солнца; - магнитный момент, обусловленный взаимодействием магнитного поля Земли и собственного магнитного момента космического аппарата; - орты векторов Земля- космический аппарат, Солнце – космический аппарат, Луна- космический аппарат; - радиус – вектор центра давления космического аппарата; - единичные векторы, направленные противоположно ортам векторов направления на Солнце; - тензор инерции космического аппарата; - момент, возникающий в процессе работы реактивных двигателей, - радиус- вектор РД, - сила, развиваемая реактивными двигателями,    -

гравитационные параметры Земли, Луны и Солнца; ,- радиус- векторы Земли, Солнца и Луны; - момент от силы светового давления, которая возникает при попадании потока солнечного света на спутник. S- площадь поперечного сечения КА; Е0- мощность потока солнечного излучения; с- скорость света; - средний радиус орбиты Земли; - расстояние от КА до Солнца; k- коэффициент отражения света поверхностью КА; - собственный магнитный момент КА; - магнитное поле Земли.

В развернутом виде (1.2) имеет вид

(1.2/)

Здесь МPdi (i=1,2,3) рассматриваются как параметры.

Приведем (1.2/) к виду

(1.3)

где  - вектор искомых оценок, А –матрица порядка 3m X 6 (m – число измерений суммарного кинетического момента). При i – ом измерении вектора кинетического момента и вектора угловой скорости формируются три строки матрицы А и вектора y, состоящего из m элементов).  Элементы к – ой строки матрицы А имеют следующий вид:

(1.4)

Используя поступающую с борта ГСС телеметрическую информацию о текущей ориентации спутника, его угловой скорости, а также полагая орбиту спутника круговой (что, учитывая величину интервала обработки 30 – 50 мин вполне допустимо) можно решить систему уравнений (1.3) относительно параметров  методом наименьших квадратов.

Известно, что столбец называется наилучшим приближением решения системы уравнений (1.3), если при значениях  квадратичное отклонение  достигает своего наименьшего значения и среди всех столбцов , для которых это отклонение имеет минимальное значение, столбец  имеет наименьшую длину. Система (1.3) всегда имеет одно и только одно наилучшее приближенное решение и это решение определяется по формуле

,

где А+ - псевдообратная матрица для матрицы А. В данной работе нахождение псевдообратной матрицы выполнялось методом Гревилля.

Если предположить, что положение ЭРД на борту ГСС  известно точно, то по рассчитанному вектору момента  и определенному по результатам траекторных измерений модулю вектора тяги  определяется угол между векторами  и

(1.5)

Для определения положения  вводим новую систему координат N (СX|,Y|,Z|), начало которой C совпадает с положением центра масс, а орты осей расположены следующим образом:

Орт вектора тяги в системе координат N запишем в виде:

(1.6)

Тогда орт вектора тяги в связанной системе координат определится как

(1.7)

Зная модуль вектора тяги нетрудно определить его компоненты в ССК:

(1.8).

Далее приводятся результаты расчетов для четырех ЭРД ГСС на различных временных интервалах. Эти интервалы  (столбцы “№”) для ЭРД № 1, 3, 5, 7 определены в таблицах 1.1 – 1.4. Одинаковые номера интервалов в разных таблицах соответствуют одной коррекции орбиты. Обозначение Р и σ в таблицах – число обусловленности системы уравнений и оценка дисперсии (в Нмс) на каждом интервале расчетов.

##### Таблица 1.1. Интервалы обработки при работающем ЭРД № 1

| № | Дата | Время | P | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.04.2002 | 12:31:15.000 – 12:59:45.000 | 4006484.3 | 0.0458 |
| 2 | 13.05.2002 | 11:7:52.000 – 11:36:22.000 | 4006484.3 | 0.0387 |
| 3 | 23.05.2002 | 11:58:30.000 – 12:27: 0.000 | 4006484.3 | 0.0385 |
| 4 | 26.05.2002 | 10:21:16.000 – 11:1:31.000 | 7937646.8 | 0.0573 |
| 5 | 13.06.2002 | 08:55:32.000 – 09:28:17.000 | 5263655.8 | 0.0443 |
| 6 | 27.06.2002 | 09:20:54.000 – 10:00:24.000 | 7637797.7 | 0.0398 |
| 7 | 28.07.2002 | 05:52:28.000 – 06:25:58.000 | 5513080.8 | 0.0500 |
| 8 | 26.09.2002 | 03:42:51.000 – 04:25: 6.000 | 8716712.4 | 0.0373 |

Таблица 1.2. Интервалы обработки при работающем ЭРД № 3

| № | Дата | Время | P | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.04.2002 | 13:16:16.000 – 13:44:46.000 | 4006484.3 | 0.0385 |
| 2 | 13.05.2002 | 11:51:11.000 – 12:19:41.000 | 4006484.3 | 0.0286 |
| 4 | 26.05.2002 | 11:04:44.000 – 11:48:14.000 | 9246276.2 | 0.0340 |
| 5 | 13.06.2002 | 11:03:49.000 – 11:34:34.000 | 4647096.7 | 0.0389 |
| 6 | 27.06.2002 | 10:03:51.000 – 10:32:21.000 | 4006484.3 | 0.0431 |
| 7 | 28.07.2002 | 07:59:59.000 – 08:29:44.000 | 4353217.3 | 0.0425 |
| 8 | 26.09.2002 | 02:55:41.000 – 03:24:11.000 | 4006484.3 | 0.0296 |

Таблица 1.3. Интервалы обработки при работающем ЭРД № 5

| № | Дата | Время | P | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 21.04.2002 | 01:21:45.000 – 01:50:15.000 | 4006484.3 | 0.0298 |
| 10 | 26.07.2002 | 18:36:11.000 – 19:21:26.000 | 10009444.4 | 0.0382 |
| 11 | 29.08.2002 | 17:47:12.000 – 18:05:42.000 | 1713297.2 | 0.0464 |
| 12 | 24.09.2002 | 14:59:34.000 – 15:44:49.000 | 9987151.6 | 0.0353 |

Таблица 1.4. Интервалы обработки при работающем ЭРД № 7

| № | Дата | Время | P | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 21.04.2002 | 00:38:24.000 – 01:06:54.000 | 4006484.3 | 0.0324 |
| 10 | 26.07.2002 | 19:24:57.000 – 20:03:42.000 | 7343733.5 | 0.0389 |
| 11 | 29.08.2002 | 17:03:49.000 – 17:43:49.000 | 7830457.5 | 0.0365 |
| 12 | 24.09.2002 | 14:17: 2.000 – 14:56:17.000 | 7532673.3 | 0.0407 |

В таблицах 1.5 – 1.6, расположенных далее, приведены результаты расчетов для четырех ЭРД ГСС “Ямал – 100”. Так как при коррекции орбиты  ЭРД работают попарно (ЭРД № 1 с ЭРД № 3 и ЭРД № 5 с ЭРД № 7), то результаты расчетов для этих ЭРД объединены в соответствующих таблицах. Параметр S в таблицах – среднее квадратичное отклонение расчетной величины. Остальные обозначения соответствуют введенным ранее. В последней строке каждой таблицы указаны номинальные значения соответствующих величин.

Анализ полученных результатов говорит о том, что хотя система уравнений, составленных при обработке каждого из представленных интервалов довольно плохо обусловлена (P>>1) точность получаемых значений достаточна для их практического использования при решении задач управления ГСС. Этот вывод можно сделать проанализировав величину оценки дисперсии на каждом интервале (ее порядок соответствует точности измерения кинетического момента маховиков) и значений  среднеквадратичного отклонения оцениваемых моментов ЭРД (их порядок меньше, чем точность задания номинальных значений моментов).

Таблица 1.5. Результаты расчетов для ЭРД № 1 и ЭРД № 3.

| № | ЭРД 1 |  |  |  |  |  |  | ЭРД 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1PD | M2PD | M3PD | S | F1PDe | F2PDe | F3PDe | M1PD | M2PD | M3PD | S | F1PDe | F2PDe | F3PDe |
| 1 | -0.01161 | -0.00222 | 0.00175 | 8.69e-6 | -0.008 | 0.673 | 0.739 | 0.01195 | -0.00222 | -0.00200 | 7.31e-6 | -0.004 | -0.674 | 0.739 |
| 2 | -0.01204 | -0.00220 | 0.00174 | 7.35e-6 | -0.008 | 0.672 | 0.740 | 0.01197 | -0.00222 | -0.00199 | 5.43e-6 | -0.004 | -0.673 | 0.739 |
| 3 | -0.01189 | -0.00220 | 0.00173 | 7.32e-6 | -0.009 | 0.674 | 0.738 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | -0.01225 | -0.00221 | 0.00177 | 6.49e-6 | -0.008 | 0.669 | 0.743 | 0.01200 | -0.00223 | -0.00200 | 3.43e-6 | -0.004 | -0.673 | 0.739 |
| 5 | -0.01229 | -0.00211 | 0.00174 | 6.84e-6 |  |  |  | 0.01201 | -0.00224 | -0.00197 | 6.60e-6 |  |  |  |
| 6 | -0.01220 | -0.00212 | 0.00174 | 4.64e-6 |  |  |  | 0.01208 | -0.00228 | -0.00204 | 8.19e-6 |  |  |  |
| 7 | -0.01207 | -0.00193 | 0.00172 | 7.46e-6 |  |  |  | 0.01226 | -0.00238 | -0.00203 | 7.57e-6 |  |  |  |
| 8 | -0.01187 | -0.00188 | 0.00164 | 3.93e-6 |  |  |  | 0.01160 | -0.00219 | -0.00191 | 5.61e-6 |  |  |  |
|  | -0.01183 | -0.00237 | 0.00217 |  | 0.000 | 0.676 | 0.737 | 0.01183 | -0.00237 | -0.00217 |  | 0.000 | -0.676 | 0.737 |

Таблица 1.6. Результаты расчетов для ЭРД № 5 и ЭРД № 7.

| № | ЭРД 5 |  |  |  |  |  |  | ЭРД 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1PD | M2PD | M3PD | S | F1PDe | F2PDe | F3PDe | M1PD | M2PD | M3PD | S | F1PDe | F2PDe | F3PDe |
| 9 | -0.01129 | 0.00182 | -0.00147 | 5.65e-6 | -0.016 | -0.682 | -0.731 | 0.01215 | 0.00278 | 0.00262 | 6.15e-6 | 0.011 | 0.670 | -0.741 |
| 10 | -0.01170 | 0.00190 | -0.00152 | 3.62e-6 |  |  |  | 0.01220 | 0.00253 | 0.00249 | 4.66e-6 |  |  |  |
| 11 | -0.01174 | 0.00196 | -0.00150 | 1.68e-5 |  |  |  | 0.01190 | 0.00250 | 0.00246 | 4.17e-6 |  |  |  |
| 12 | -0.01132 | 0.00187 | -0.00156 | 3.35e-6 |  |  |  | 0.01178 | 0.00266 | 0.00252 | 4.77e-6 |  |  |  |
|  | -0.01183 | 0.00237 | -0.00217 |  | 0.000 | -0.676 | -0.737 | 0.01183 | 0.00237 | 0.00217 |  | 0.000 | 0.676 | -0.737 |

## 2. Управление кинетическим моментом ГСС при проведении коррекции орбиты.

В процессе эксплуатации ГСС “Ямал – 100” возникла ситуация, в которой при проведении коррекции орбиты происходило быстрое накопление кинетического момента маховиками по оси Z строительной системы координат при работе ЭРД №5 и ЭРД №7. Анализ результатов расчета моментов от этих ЭРД в апреле – мае 2002г. (табл. 6) позволил сделать вывод, что основная причина такой ситуации в изменении параметров соответствующих ЭРД. На 21.04.2002г сумма моментов по оси Z ССК у ЭРД №5,7 составляла 0.00115 Нм в то время как номинально она должна была быть равна нулю (для сравнения – сумма моментов от ЭРД № 1,3 в тот же период времени составляла –0.00025 Нм). Так как изменить направление векторов тяг ЭРД не представляется возможным, то остается одна возможность управления кинетическим моментом маховиков – смещением центра масс ГСС для создания требуемого момента.

Для определения вектора смещения вводится новая система координат   с началом в искомом центре масс космического аппарата и осями, параллельными осям строительной системы координат (рис. 2.1). В дальнейшем все выражения приводятся в этой системе координат. На рис. 2.1 ЭРД1 и ЭРД2 – электро – реактивные двигатели,  - векторы ЭРД1 и ЭРД2 в строительной и новой системах координат, соответственно.  - векторы тяг ЭРД1 и ЭРД2.  - вектор искомого центра масс ГСС.

Используя рис. 2.1 запишем

(2.1).

Тогда выражение для момента от ЭРД1 и ЭРД2 относительно искомого центра масс примут вид

(2.2).

Первых два слагаемых в (2.2) – определенные ранее моменты от соответствующих ЭРД в строительной системе координат. Введя обозначения , запишем (2.2) в

виде

(2.3).

Обозначим . Запишем

Умножим последнее равенство  векторно на

Используем свойство двойного векторного произведения

Откуда при получим выражение для искомого вектора минимальной длины

(4.2.4)

(Известно, что в рамках метода наименьших квадратов это решение имеет вид

,

где, c – произвольная постоянная соответствующей размерности. При c=0 эта формула дает решение с наименьшим модулем).

При решении потребуем, чтобы создаваемый относительно  искомого центра масс момент от ЭРД  соответствовал номинальному значению, т.е. значению равному сумме номинальных моментов от участвующих в коррекции орбиты ЭРД (табл. 1.1).

Выполняя расчеты, необходимо учесть особенности конфигурации ГСС “Ямал – 100”, позволяющие изменить суммарный момент при работе соответствующих ЭРД. Так как возможность перемещения масс на спутнике не предусмотрена, то остается один способ целенаправленного смещения центра масс – путем выработки топлива из какого – либо бака, размещенного по оси +YCCK или –YCCK.

Ниже в таблицах 2.1 и 2.2 приведены результаты расчетов искомого центра масс на различных временных интервалах, соответствующих интервалам расчета моментов и тяг ЭРД выполненных в предыдущем разделе.

Таблица 2.1. Расчет искомого положения центра масс для ЭРД № 1 и ЭРД № 3.

| № | Дата | м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r1 | r2 | r3 | м |
| 1 | 23.04.2002 | -5.181 | 5.834 | -0.045 | 7.803 |
| 2 | 13.05.2002 | -5.526 | -1.246 | -0.048 | 5.665 |
| 3 | 26.05.2002 | -5.181 | -4.352 | -0.045 | 6.766 |
| 4 | 13.06.2002 | -6.735 | -4.869 | -0.058 | 8.312 |
| 5 | 27.06.2002 | -5.871 | -2.117 | -0.051 | 6.242 |
| 6 | 28.07.2002 | -7.426 | -3.235 | -0.064 | 8.100 |
| 7 | 26.09.2002 | -11.568 | -4.703 | -0.099 | 12.490 |

Таблица 2.2. Расчет искомого положения центра масс для ЭРД № 5 и ЭРД № 7.

| № | Дата | м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r1 | r2 | r3 | м |
| 1 | 21.04.2002 | -2.559 | -14.844 | 0.107 | 15.063 |
| 2 | 26.07.2002 | -5.479 | -8.621 | 0.069 | 10.215 |
| 3 | 29.08.2002 | -4.959 | -2.739 | 0.028 | 5.665 |
| 4 | 24.09.2002 | -3.748 | -7.929 | 0.061 | 8.771 |

На основании результатов расчетов в апреле – мае 2002г. было принято решение о выработке с конца мая топлива из бака, расположенного по оси Y ССК с целью смещения центра масс в противоположном направлении для выравнивания моментов по оси Z CCК при работе ЭРД №5 и ЭРД №7. Не трудно заметить, что результаты расчетов в таблицах 2.1 и 2.2 подтверждают смещение центра масс в заданном направлении. При этом расчет моментов от ЭРД в таблицах 1.6 и 1.7 указывает на правильность принятого решения – сумма моментов по оси Z ССК от ЭРД № 5 и ЭРД № 7 стремится к номинальному значению. На приводимых далее рис. 2.1 – 2.3 изображены графики изменения моментов, создаваемых указанными ЭРД, с апреля по сентябрь 2002г.