Лабораторная работа  1.  АНАЛИЗ ШУМОВ

Вступление

Определенность измеряемой величины зависит  от энергии ее термодинамических флуктуаций, воспринимаемых как шумы. Чтобы найти их спектр, воспульзуемся известными соотношениями.

Прямое преобразование Фурье для функции времени f(t) определяет ее спектр   S (j):

S (j) =−∞+∞f(t). e-jt dt.                                                                    (1)

Модуль спектра называют спектральной плотностью  S():

S() =S(j).                                                                              (2)

Согласно теоремы Рейли, имеет место следующее равенство:

0∞f2(t)dt=fπ0∞S2()d. .                                                                (3)

В частности, если к резистору с сопротивлением 1 Ом приложено напряжение  f (t),  то левая часть равенства (3) численно определяет энергию, выделяющуюся в нем. Таким образом, площадь квадрата модуля спектра S (),  поделенная  на  , определяет энергию, рассеиваемую в активном сопротивлении, на которое воздействует f(t). Белый шум (или просто шум) состоит из множества случайным образом следующих друг за другом импульсов, амплитуды которых подчиняются нормальному закону распределения вероятности. Для шума спектральная плотность есть константа  S () = cоnst.

Известно, что если четырехполюсник имеет коэффициент передачи     K (),   то соотношение спектральных плотностей на его выходе и входе равно

Sвых(ω)Sвх(ω)=K2(ω)                                      .                                       (4)

В активном сопротивлении величиной R собственные шумы возникают как результат хаотического теплового движения электронов. Их спектральная плотность равна

Sш()=2kTR,                                                                                  (5)

где  T – абсолютная температура,  k = 1,38. 10-23 Дж/град – постоянная Больцмана.

Квадрат напряжения    Uш 2 эквивалентного источника шума равен

Uш2 = 4kTR .f ,                                                                             (6)

где   f – полоса пропускания устройства, на входе которого установлено это сопротивление. В конечном счете именно шумы ограничивают порог чувствительности измерительной аппаратуры. Подобным образом, источником шумов являются полупроводниковые приборы и источники питания. У диодов спектральная  плотность напряжения шумов составляет 5-30 мкВ/Гц при граничной частоте до 10 МГц. В транзисторах источниками шумов являются сопротивления слоев и дробовые эффекты в  p-n переходах.

# Описание лабораторной работы

Шумовой анализ в пакете  EWB5c заключается в нахождении величины  мощности шума на выходе электронных цепей. Все шумовые источники приняты статистически некоррелированными, их значения рассчитаны независимо.

Полный шум вычисляется как среднеквадратичная сумма индивидуальных вкладов. Например, если  V1 выбран в качестве  “входного опорного источника шумов”, а   N1 – как  “выходной узел”,  то в  N1 суммируются вклады всех шумовых операторов. Если полный шум разделить на коэффициент передачи от V1 к N1, то получим эквивалентный входной шум   от   V1,  введенный в бесшумовую цепь. Это полный шум, приведенный ко входному узлу. Для всех компонентов схемы приняты шумовые модели из программы  SPICE.

Чтобы установить температуру, при которой вычисляются шумы, нужно раскрыть меню Analysis, выбрать строку Аnalysis Options, в появившемся диалоговом окне щелкнуть на закладке Global, установить температуру в строке Simulation temperature  (TEMP).

Чтобы установить другие параметры моделирования, нужно из меню   Analysis выбрать строку  Noise (шумы). Появится диалоговое окно (см. рис.1)  с позициями:

| Позиции | По умолчанию | Заметки |
| --- | --- | --- |
| Input noise reference source (входной опорный источник шумов) | Источник вашей цепи | Выберите источник ## Переменного напряжения |
| Output node (выходной узел) | Узел цепи | Узел, в котором суммируются вклады всех источников шумов |
| Reference node (опорный узел) | 0 (земля) | Опорное напряжение |
| Start fregnency (начальная частота) | 1 Гц | Начальная частота диапазона |
| End fregnency (конечная частота) | 10 ГГц | Конечная часть диапазона |
| Sweep tyre (тип развертки) | Decade | Декадная, линейная, октавная |
| Number of points (масштаб развертки по частоте) | 100 | Для линейной – число точек в диапазоне частот |
| Vertical scale (масштаб по вертикали) | Log | Логарифмическая, линейная, децибеллы |
| Set points per Summary (выбран элемент суммы) | Не включен | Если включить, на графике будет выведен шумовой вклад избранного компонента |
| Component |  | Установить номер компонента, вклад которого выводится |

Чтобы произвести моделирование нужно щелкнуть на кнопке Simulate, после чего на экране появится график с результатами анализа в виде трех кривых. Если установить курсор на любую из них, появится надпись с обозначением: входной узел, выходной узел или вклад одного из компонент. Одновременно появляется таблица с показаниями курсора:  х – частота,   у  – величина шума.

Схема исследуемой электрической цепи дана на рис.2 (файл foi2.ewb). Источник синусоидального напряжения  U через резистор R1 подключен к последовательному контуру  L1 R2  C1. На резонансной частоте его сопротивление мало, переменное напряжение узла 51 через делитель  R6  R7 подается на вход операционного усилителя  AR1, и после усилителя поступает на выходной узел 44. На других частотах напряжение на стабилитронах  D1, D2  достигает величины 11 B, при которой сопротивление их не превышает значения  0,06 Ом, благодаря чему напряжение в узле 51 приобретает трапецевидную форму.

# Порядок выполнения работы–

- Двойным щелчком на изображении источника  U  вызвать диалоговое окно и установить частоту  20 Гц.

- Подобным образом вызвать изображение осциллографа.

- Просмотреть и зарисовать осциллограммы сигналов в узлах 51 и 44.

- Проделать  п.1 – п.3  на частоте  1000 Гц  и на резонансной частоте (рассчитать предварительно).

5. Установите заданную температуру, по которой производится моде-лирование.   Последовательность операций:

| - Analysis - Аnalysis Options - Global - TEMP | Меню Строка меню Закладка Строка |
| --- | --- |

6.  Вызвать диалоговое окно    Analysis (меню) – Noise (строка меню).

7.  Установить номер выбранного выходного узла   Output node.

8. Установить название  компонента, индивидуальный   вклад  которого  нужно оценить.

9. Щелкнуть на Simulate.

Если нужно снять температурную зависимость, следует повторить пункты   5 – 9.

10. Оформить результаты моделирования в виде графиков и таблицы.

# Рис. 1.  Диалоговое окно анализатора шума

# Рис. 2.     Схема для измерения шумов