- Лабораторная работа 5

Измерение электродвижущей силы источника, разности потенциалов, падения напряжения в электрической цепи и напряжения на участке цепи

Содержание работы: измерение параметров источников электрической энергии  и пассивных элементов электрической цепи; исследование зависимости режимов работы цепи от окружающей температуры; определение критических режимов работы цепи; подбор параметров измерительных приборов.

Расчетные соотношения.

Рассмотрим предварительно пример из электростатики. Пусть в точке 1имеется группа из N связанных положительных зарядов, а в точке 2 – из N отрицательных зарядов. Если освободить один из зарядов в точке 1, то под действием поля он переместится в точку 2, где нейтрализует равный ему по величине отрицательный заряд. Образующийся фотон унесет энергию, равную накопленной кинетической энергии заряда. Процесс может продолжаться лишь до тех пор, пока не завершится нейтрализация всех зарядов. Согласно закону сохранения энергии, вся выделившаяся энергия будет равна работе, которую совершили внешние источники в процессе создания исходных групп зарядов. Принято считать, что ей же равна энергия электростатического поля системы из упомянутых двух групп зарядов. Поэтому, поскольку отсутствуют источники с бесконечным зарядом, в электростатическом (кулоновском) поле не может протекать постоянный ток, он существует только в замкнутой цепи.                            Пусть  точка 0  бесконечно  удалена   от  точек 1 и 2. Тогда         электростатическим потенциалом 1  точки 1 относительно точки 0 называют работу  А1 внешних сил  по переносу заряда  q  из точки  0  в точку  1, отнесенную к величине   q.   Обычно за нулевой принимают потенциал Земли:    0 = 0,         A1 = q1,  A2  = q2 .  Разность потенциалов   1  - 2  = (A1  - A2 ) /q   численно равна работе поля по переносу единичного заряда из точки 1 в точку 2. Единица разности потенциалов  В (вольт)  есть разность   1 - 2,   при которой перемещение  заряда в один кулон   1 Кл   сопровождается работой в один джоуль 1 Дж:    1 В = 1 Дж/1 Кл.    В среде  без  потерь  электрическое поле совершит над зарядом работу  A1  - A2,  равную  приросту   энергии заряда, причем эта энергия выделится в точке 2. Если же соединить точки 1 и 2 проводником, то энергия, которую заряд приобретает на коротких участках пути вследствие действия поля, рассеивается при соударениях так, что в среднем его энергия не меняется.           Принято считать, что работа внешнего поля затрачивается на преодоление сопротивления R проводника. Работу по переносу единичного заряда по проводнику называют электрическим напряжением U12, причем              U12 = 1  - 2,  и ее также измеряют в вольтах. Сопротивление обычно изображают на схеме электрической цепи прямоугольником, который соединяется с другими элементами, образующими электрическую цепь, проводниками с нулевым сопротивлением. Здесь же приняты обозначения как в программе EWB (см. рис. 1).

1                              U12                              2

Рис. 1. Схема включения нагрузки

Количество заряда, проходящего через проводник в единицу времени,  называют   силой тока  I = q/t.  Если  сила  тока не изменяется во времени, ток называют постоянным. Согласно закону Ома, напряжение пропорционально току, а коэффициентом пропорциональности является сопротивление     U12 = I .R. Таким образом, напряжение при заданном токе характеризует свойства нагрузки. Например, если последовательно включено несколько сопротивлений, то на каждом из них будет свое напряжение. Разность же потенциалов определяется  внешними причинами, свойствами источника. Этот термин чаще всего употребляется в тех случаях, когда она жестко задана и не зависит от величины нагрузки, или когда к клеммам подсоединяется несколько ветвей параллельно (например, в методе узловых потенциалов).

Но если в сопротивлении (то есть в приемнике энергии, в нагрузке) происходит рассеяние энергии путем преобразования в другие её виды, то в цепи должны присутствовать источники  электрической энергии. Например, если вся энергия расходуется на нагрев проводника, то, согласно закону Джоуля-Ленца, её величина W за время   t  будет равна

W = U .I .t  = U2 . t / R  = I2 . R. t .                                      (1)

+

+

# Рис. 2. Направления движения зарядов

Как видно, источник E переносит положительные заряды по стрелке вверх с клеммы 2, обладающей низким потенциалом, к клемме 1, обладающей высоким потенциалом, то есть совершает работу против сил электрического поля. Это возможно лишь в том случае, когда в нем действуют так называемые сторонние силы неэлектрической природы: химические, тепловые, световые и прочие (гальванические элементы, термопары, фотоэлементы). В нагрузке источников нет, заряды движутся по полю от точки 3 к точке 4 в сторону понижения потенциала, и на нагрузке энергия  выделяется (рассеивается). Возникающее на нагрузке напряжение U34  принято обозначать так, что первый индекс относится к точке с более высоким потенциалом, то есть ток течет от точки с первым индексом к точке со вторым индексом.

Если источник ни к чему не присоединен, то разность потенциалов на его выходных зажимах (клеммах) называют электродвижущей силой E (ЭДС).  У идеального источника ЭДС напряжение на выходных клеммах не зависит от величины тока и равно E. Напряжение на нагрузке не зависит от величины нагрузки и также равно E. Реальный источник ЭДС имеет       собственное сопротивление r, называемое также внутренним или выходным сопротивлением. Конечно, оно является распределенным и не может быть вынесено, но для удобства расчетов реальный источник изображают в виде последовательно соединенных  идеального источника ЭДС и резистора с сопротивлением r   (cм. рис. 3).

+

+

Рис. 3. Реальный источник ЭДС

Здесь вольтметр V измеряет напряжение U34 на нагрузке  R, а амперметр  A измеряет полный ток     I   в цепи:   I = E/(r+R),    U34 = I*R.

В данном случае выходное напряжение источника равно напряжению на нагрузке U34 и отличается от ЭДС на величину падения напряжения на собственном выходном сопротивлении  r:  U34=E-I*r.

У  идеального источника тока величина тока не зависит от величины сопротивления нагрузки и, соответственно, от напряжения на ней. Всякий реальный источник тока имеет параллельно включенный резистор с сопротивлением r или элемент цепи с проводимостью g=1/r (как на рис. 4).

# Рис. 4.  Реальный источник тока

На рис. 5 изображен участок цепи, содержащий резистор с сопротивлением R, источник ЭДС  E и клеммы a и c с потенциалами  a  и

 c, причем  a   c. Ток I направляют произвольно, например, слева направо.

 a

 c

+

_

I

_

+

# Рис. 5.   Участок цепи с источником

Совершая обход против направления тока, найдем    ac =a - c . Имеем:  a = c – E + IR, откуда    IR= ac + E,  и

I=ϕac+ER   .                                                          (2)

Выражение (2) называют законом Ома для участка цепи. Здесь произведение IR есть напряжение на резисторе R: Uab= IR. В другой записи: Uab= IR= ac+ E, то есть сумма падений напряжений на нагрузках равна сумме ЭДС всех источников. Это значит, что энергия, выделяющаяся в нагрузке, равна работе, совершаемой источниками. Правила составления уравнения для отыскания величины тока: направление тока выбирается произвольно;  обход совершается против направления тока; ЭДС источников берутся со знаком плюс, если направление в них в сторону возрастания потенциала совпадает с направлением тока, в противном случае – со знаком минус; напряжения на резисторах всегда берутся со знаком плюс. Если в результате расчета ток окажется отрицательным, значит истинное направление тока обратно выбранному.

Примем, что  идеальный измеритель тока, амперметр с обозначением A, имеет нулевое сопротивление. Там, где это необходимо, сопротивление реального прибора указано на схеме, например, надпись A 10^-6 (либо иначе: A 1e-6)  означает, что сопротивление равно микроому (10 в степени минус 6). Если параллельно амперметру с максимальным током  I1  и сопротивлением r включен резистор с сопротивлением R (так называемый шунт), то на нем должно сохраняться прежнее напряжение при наибольшем показании, равное Um=I1*r. При этом ток в шунте будет равен I2= Um/R, а полный ток в цепи  I соответственно I=I1+I2=Um(1/r + 1/R). Это означает, что показания амперметра нужно умножать на n=I/I1. Например, пусть амперметр рассчитан на ток I1=10 А, обладает сопротивлением r=10^-4 Ом, и нужно найти такое сопротивление шунта R, при котором можно измерять токи до I2=100 A. Найдем: n=10, R=r/(n-1)=1,111*10^-5 Ом =1.111e-05 Om.

Рис. 6. Схема включения шунта

Примем, что  идеальный измеритель напряжения, вольтметр с обозначением V, имеет бесконечное  сопротивление. Там, где это необходимо, на схеме указано сопротивление r реального прибора, например, надпись V 10^6  или V 1e+06 означает, что сопротивление равно мегаому (10 в степени 6).  Пусть измеряемое напряжение равно U1, тогда рабочий ток вольтметра не превысит величину I=U1/r. Требуется рассчитать величину добавочного сопротивления R, которое позволит измерять напряжение величиной   U2=nU1. Поскольку рабочий ток должен сохраниться, получим: I=U2/(r+R), и R=r(n-1). Пример дан на рис. 7, где

# Рис. 7.  Схема включения добавочного сопротивления

U1=10 В, U2=20 В, r= 10^6 Ом, R=9*10^6 Ом.

# Подготовка к работе

- Рассчитать величину сопротивления R по показаниям приборов на схеме 3.

- Рассчитать величину сопротивления Rх  по показаниям приборов

на схеме 4.

- Рассчитать величину ЭДС  Ux по данным схемы 6.

- Рассчитать величину сопротивления Q в схеме 7, при котором загорается и перегорает левая лампа или обе лампы. Какую максимальную мощность ламп выдержит предохранитель на 1,4 А?

- Определить величину сопротивления О в схеме 8, при котором  происходит срабатывание и отпускание реле L.

- Рассчитать сопротивление резистора Rt в схеме 9 при температуре          Т =10оС.

Порядок выполнения работы.

1. Измерение сопротивления   по показаниям идеальных приборов: R=V/A.

Открыть файл K1, произвести моделирование и рассчитать величину сопротивления R в схеме 1. Для этого: запуск осуществляется клавишами Ctrl+G , приостановка (пауза) клавишей F9,  прекращение моделирования клавишами Ctrl+T. Эти же процедуры можно осуществлять кнопками O, Pause, I в правом верхнем углу экрана.

Схема 1

2. Измерение сопротивления   по показаниям реальных приборов.

Открыть файл K1, произвести моделирование и рассчитать величину сопротивления R в схеме 2.  В данном примере ток вольтметра равен

## Схема 2

8.197 В/1000 Ом = 0.008197 А. Если его вычесть из показаний амперметра, получим ток резистора R: 0.09016-0.008197=0.081963 А. Разделив на эту величину напряжение на вольтметре, получим сопротивление резистора

R=8.197 B/0.081963 A=100.008 Oм.

3. Измерение сопротивления   по показаниям реальных приборов.

Открыть файл K1, произвести моделирование и рассчитать величину сопротивления R в схеме 3.

Схема 3

- Измерение сопротивления в мостовой схеме 4.

Открыть файл K1, произвести моделирование и рассчитать величину сопротивления Rх .

## Схема 4

Недостатком рассмотренных выше схем является то, что для достижения высокой точности измерения требуются  соответствующие приборы и стабильные источники. В данном мостовом методе  требуется только чувствительный прибор, который всего лишь оценивает знак разности потенциалов в диагонали моста. Она становится равной нулю в случае, когда  r1/r2=(r3+R)/Rx, то есть когда мост сбалансирован. Подбирая величину R при известных r1, r2, r3 так, что ток в приборе (в данном случае это микроамперметр) становится равным нулю, можно вычислить значение неизвестного сопротивления Rx.

5. Измерение  ЭДС  и   сопротивления   источника    методом    короткого

замыкания  и холостого хода

Схема 5

Открыть файл K1, произвести моделирование и рассчитать величину сопротивления r и ЭДС E в схеме 5. Пусть ra=10 Ом  и  rv =1 кОм есть сопротивления приборов. Тогда искомое E=(rv – ra)/(rv/U – 1/ I), где U и I – показания вольтметра и амперметра. Отсюда найдем    r = E/I – ra.

6. Измерение ЭДС  источника методом компенсации.

Открыть файл K1, произвести моделирование и рассчитать величину  ЭДС в схеме 6.   Здесь E – источник опорного напряжения,  R1  и   R - точно известные сопротивления, подбираемые так, что потенциал движка

Схема 6

потенциометра R становится равным  неизвестной ЭДС Ux и ток в чувствительном элементе А обращается в нуль. Искомая ЭДС будет равна   Ux=E*R%/(R1+R), где R% - сопротивление нижней части резистора R между землей и ползунком, причем результат измерений не зависит от сопротивления источника ЭДС.

7. Исследование критических режимов работы цепи. Файл К2.

Лампа накаливания имеет мощность  W = 10 Вт  при максимально допустимом напряжении  U=12 B. Ее сопротивление равно R=U^2/W, так как W=U*I=U^2/R. Когда ток в лампе больше половины  номинала, она светит (светлая нить на черном поле, как на схеме 7), а если превышает номинал, то она перегорает (наблюдается обрыв нити). По результатам моделирования найдите сопротивление реостата Q, при котором загорается  и перегорает левая лампа или обе лампы.

Схема 7

Реле L имеет ток срабатывания 8.57 мА, ток отпускания 1.14 мА и сопротивление обмотки 700 Ом. В данном диапазоне токов подвижной контакт реле (см. схему 8) находится вверху и лампа G светится. Экспериментально найдите сопротивление O, при котором происходит срабатывание и отпускание реле, и определите напряжение, при котором начинает звенеть зуммер D.

Схема 8

8. Исследование зависимости режимов цепи от температуры.

На схеме 9 резистор Rt имеет следующую зависимость сопротивления от температуры окружающей среды T:

Rt=Rt0*(1+0.05*(T-27)+0.005*(T-27)^2)).                         (3)

Зуммер D начинает издавать звук при напряжении 8 В, потребляемый им ток пренебрежимо мал. Провести моделирование и, если зуммер работает, определить, насколько температура T выше 27 градусов Цельсия.

Схема 9

## Оформление результатов

- Представить результаты предварительных расчетов, указанных в разделе «Подготовка к работе».

- Представить результаты компьютерного эксперимента по пунктам 1-9 раздела «Порядок выполнения работы». Объяснить причины несовпадения результатов моделирования с расчетными величинами, если таковые имеются.

Вопросы для самопроверки

- В каких случаях употребляются термины ЭДС и напряжение?

- Каким образом можно расширить пределы измерения тока и напряжения амперметром и вольтметром?

- Каким образом можно учесть искажения режимов работы цепи, вносимые измерительными приборами?

- В чем преимущество измерения сопротивления по мостовой схеме 4?

- В чем преимущество измерения ЭДС источника по компенсационной схеме 6?

- Какой предохранитель нужно поставить в схеме 7, чтобы обе лампы работали при номинальной мощности?

- В схеме 8 зуммер D начинает подавать сигналы при напряжении 10,5 В. Чему при этом равно сопротивление О?

### Литература

[7]  §§ 18, 41, 44, 45

[12] стр. 76-89

[13] §§1.2 – 1.8

[16] §§19, 70, 71

[17] стр. 129-133