Доц. Саврухин А.П.

Лабораторная работа 2 по курсу «Физические основы измерений»

АНАЛИЗ ИСКАЖЕНИЙ

Если на входе электрической цепи сигнал гармонический, а на выходе форма сигнала отличается от синусоидальной, то это означает искажение, дисторсию (distortion) сигнала. При этом в спектре выходного сигнала появляются гармоники более высоких частот, поэтому говорят о гармонических (harmoniс) искажениях. Электрическая цепь с такими свойствами содержит нелинейные элементы: диоды, ограничители, магнитные сердечники и подобные компоненты, а поэтому вносимые ею искажения еще называют нелинейными. Из множества добавочных гармоник принимают в расчет несколько  наиболее значимых по величине.

На  рис. 1   дан    пример    построения   прямоугольного   импульса   (с  частотой    f = 1/T,  периодом  T = 0,02 c)  из  трех  гармоник:  с основной частотой   f   и  с  частотами    3f  ,   5f.

На рис.2  графически   показано,  как   возникают   нелинейные искажения в цепи, содержащей элемент с нелинейной вольтамперной характеристикой   (ВАХ).

Характеристикой нелинейных искажений является отношение суммарной мощности высших гармоник, начиная со второй, к мощности первой основной гармоники (на частоте входного сигнала). Часто коэффициент нелинейных искажений (total harmonic distortion) или коэффициент гармоник вычисляют как отношение среднеквадратичного напряжения всех гармоник, начиная со второй, к напряжению первой гармоники  ( в процентах)

K=i=2∞Ui2U1⋅100  %.

Программа анализа нелинейных  искажений предусматривает  два  режима работы.

1. Если в исследуемой схеме действует один синусоидальный источник переменного напряжения, то анализ заключается в совокупном определении величин второй и третьей гармоник, вносящих наибольший  энергетический вклад в искажение формы сигнала источника по напряжению в  любом узле  или по току в любой ветви контура.

2. Если цепь содержит два источника переменного напряжения с частотами   F1  и  F2  (F1 > F2),  то  анализ   состоит   в  определении интермодуляционных  IM  искажений,  вызванных взаимной модуляцией. Амплитуды и фазы этих источников могут устанавливаться независимо. Программа определяет совокупно величины на трех частотах: сумме частот  F1 + F2,   разности частот  F1  F2, разности  2F1  F2, частоты второй  гармоники 2F1  от первого источника  F1  и частоты  F2 второго источника. Можно работать с одним источником, программа воспринимает его как источник двух частот, если отношение   F2 / F1   установлено.

Описание лабораторной работы

Схема включения нелинейного элемента (полупроводникового диода) дана на  рис. 3.

Рабочая точка на ВАХ диода D3 задается генератором тока I1, напряжение на диоде  D3 измеряют вольтметры  М1 постоянного тока и  М3 – переменного тока. Входной гармонический сигнал определяется генератором  V1 и измеряется амперметром M2. ( Все значения эффективные).

Порядок выполнения работы

- Открыть файл  foi3. Двойным щелчком на диоде  D3 вызвать его диалоговое окно и из библиотеки выбрать тип диода.

- Снять и построить ВАХ диода в диапазоне токов 10 мкА – 100 мА.

- Рассчитать дифференциальное сопротивление  rд = U/i диода при токах  0,1; 1 и  10 мА. Здесь  U – показания вольтметра  M3; i  - показания амперметра M2.

- При токе    I1 = 1 мА,  напряжении    V1 = 0,0707 В,  частоте  1кГц    при

R1 = 0,1; 1 и 10 кОм произвести измерение амплитуд первой, второй и  третьей  гармоник.

Меню  Строка меню  Кнопка Analysis  Fourier  Simulate

Просмотреть и зарисовать осциллограммы напряжения на диоде D3.

5. Одновременно произвести анализ нелинейных искажений путем измерения амплитуд   2-ой  и   3-ей   гармоник.

Меню  Строка  Кнопка

Analysis  Distortion  Simulate

Установить отношение    F2/F1 = 0,9  и повторить  п. 5. В этом случае производится измерение интермодуляционных искажений ( IM distortion).

- Выбрать строку Parameter Sweep, выбрать компонент  I1, установить Start value  1 мА, End value  100 мА, Increment  0,5 мА., нажать кнопку Simulate. Повторить то же самое с величинами:  Start value  0,01 мА ;  End value  1 мА;  Increment  0,01 мА. Зарисовать ВАХ диода, сравнить с предыдущим измерением.

- Оформить результаты анализа.

Рис.1.  Прямоугольный периодический импульс (верх) и его спектр (низ)

Рис.2. Возникновение нелинейных искажений: а – входной гармонический сигнал;

/b – выходной гармонический сигнал; с -  искаженный выходной сигнал

Рис. 3 Схема для исследования нелинейных искажений