Доц. А.П. Саврухин

Лабораторная работа  3  по курсу  «Физические основы измерений»

Параметрические и температурные испытания

Как объект измерения, так и измерительное устройство содержит компоненты, параметры которых зависят от ряда факторов. Степень влияния части из них может быть оценена и учтена при обработке результатов измерения. Влияние ряда других факторов, например случайных, не поддается строгой оценке, поэтому  подлежит опытному исследованию, если таковое возможно. В противном случае измерения проводят многократно, а  их результаты усредняют.

В данной лабораторной работе исследуется влияние отклонения параметра  элемента измерительной цепи от  номинального значения на результат измерения. Отклонение  задается принудительно или определяется вариацией  температуры  компонента цепи.

# Описание лабораторной работы

Перечень элементов:

D1 - стабилитрон (диод Зенера), это полупроводниковый диод, включенный в обратном направлении. При определенном напряжении в нем происходит лавинный пробой,

D2 - полупроводниковый диод, используется в выпрямителях постоянного тока

D3 – динистор (диод Шокли), используется как переключатель, так как его сопротивление резко падает при достижении определенного напряжения.

Q1 – биполярный транзистор. Вывод 48 – база, в которую задается входной управляющий ток, вывод 49 – коллектор, в котором протекает выходной усиленный ток, к нулевой шине направлен эмиттер.

VR1 – компаратор, сравнивающее устройство. Его выходное напряжение  U53 =3,5 В, если  U54 - U52 < 0,7 В и  U53 = 0,23 В, если  U54 -U52  0,7 В.

При указанных параметрах цепи переключение компаратора происходит при  U54 = 1,9 В, то есть при  V3 = 19 В. Следовательно, при заданных  R4 и  R5 можно измерять  V3 путем изменения известного напряжения V1, и наоборот. Подобным образом можно измерять и параметры R4 и R5. Если известны все величины и зависимость R5  от температуры, можно R5 использовать в качестве датчика температуры.

R5 – резистор с известной зависимостью сопротивления от температуры

R5 = R0[1+ TC1(T - 27) + TC2(T - 27)2],

где R0 – сопротивление при температуре  27oC,  T - текущая температура,  TC1 = 0,02 Ом/К 2  и  TC2 = 0,005 Ом/К 2  – температурные коэффициенты.

S1 – S4  - переключатели, служат для подключения к источнику тока I1 одного из элементов.

Вариация параметра. В меню  Analysis выбрать стороку  Parametеr Sweep и в диалоговом окне установить обозначение элемента  Сomponent, название его параметра Parametеr, диапазон изменения  Start - End Value, шаг изменения  Increment Step Size, выходную контрольную точку  Output node.

Вариация температуры.  В меню Analysis выбрать строку Temperature Sweep и в диалоговом окне указать начальную  Start температуру  (27oC), конечную End77оС и шаг изменения 1оС. Если какой-либо термозависимый элемент цепи не подвергается общему изменению температуры, ему следует установить локальную температуру,  сняв галочку Use global temp.

Порядок выполнения работы.

Файл  foi1. Схема испытаний на постоянном токе дана на рис.1.

Вариация параметра.

- При температуре Т=27оС снять вольтамперные характеристики (ВАХ) диодов в режимах согласно таблице.

| Включить | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диоды | D2 | D3 | D1 |
| Установить I1 (мкА) | 100 | 0,1 | 104 |
| Шаг по I1 | 100 | 0,01 | 103 |
| I1 start | 10 | 0 | 0 |
| I1 еnd | 104 | 0,2 | 105 |

- Включить S4 и снять переходную характеристику транзистора Q1, то есть зависимость тока коллектора   −U50R2  от тока базы   I1. Ток   I1 изменять от  1 до  100 мкА  с шагом  10 мкА. Снять выходную характеристику Q1, то есть зависимость тока коллектора от напряжения источника  V2.

- Методом вариации  V3 от  1 В   до  20В с шагом  0,5 В определить по скачку напряжения  U53 напряжение V3, при котором срабатывает  компаратор  VR1.

- Открыть файл foi2 и произвести многовариантный частотный анализ цепи в узле 51. Параметром выбрать   L1 с диапазоном  4 - 400 мГн и шагом 100 мГн. Диапазон частот  10 Гц –10 кГц.

Вариация температуры

- При токе I1= 100 мкА исследовать температурный уход рабочей точки диода D2 (узел 45).

- При токе I1=100 мкА исследовать температурный уход напряжения стабилизации  D1и рассчитать его дифференциальное сопротивление (узел 46).

- При токе I1=100 мкА исследовать температурный уход напряжения базы U48 транзистора и найти изменение сопротивления базы U48/I1. По изменению напряжения в узле 50 найти изменение тока коллектора.

- Установить зависимость R5 от общей температуры ( use global temp) и снять зависимость U54 от  T, а затем  U53 от  T. Найти температуру срабатывания компаратора и сравнить с расчетной.

Рис.1. Схема для параметрических и температурных испытаний (файл foi1)

Рис.2. Результаты испытаний    стабилитрона  по току (I1) и температуре

Рис. 3. Многовариантный частотный анализ контура (файл foi2)