3.3 Обозначения элементов схем

Постоянный ток

Резистор

Амперметр

Вольтметр

Батарея

Узел

Источник

тока

Земля

Рис. 46 Схема включения приборов

Показания приборов везде есть результат моделирования.

Переменный  ток

Источник ЭДС                                Источник тока

(указаны величина, частота и фаза в градусах)

В цепях переменного тока величины ЭДС и токов, а также показания       приборов даются в эффективных значениях.

Изменение параметров элементов

Потенциометр

Катушка

индуктивности

Конденсатор

Источник напряжения, управляемый внешним напряжением

Резистор, например, имеет номинал 1 килоом. Изначально установлено 50 %

(всегда между ползунком и выводом с короткой стороны)  от   номинала (500 Ом).   При  каждом нажатии  на  клавишу   R  (указана в квадратных скобках), сопротивление  уменьшается  на  установленное  заранее число в  процентах. Если нажать одновременно на клавиши Shift +R, сопротивление будет увеличиваться.  Ниже  дан  пример   схемы  управления   выходным   напряжением источника V2 при помощи вспомогательного источника V3 и  потенциометра R7.  Как видно, 20 % от 12 вольт составляет 2,4 В  при  установленном  коэффициенте передачи, равном единице.

Рис. 46.1Управляемый источник

Переключатели

Переключатель, начальное положение которого устанавливается

в начале процесса моделирования, и затем изменяется через      указанное время задержки TD.

Обозначение действий

1. Произвести моделирование.   Запуск  производится   нажатием     клавиш

Ctrl +G. После того, как  показания  приборов установятся, прервать процесс

нажатием клавиш Сtrl +T (останов) или  F9  (пауза).

2. Щелчок.   Установить стрелку   указатель   мыши  на  нужный  объект  и

щелкнуть по левой кнопке мыши.

3. Изменить  параметр.  (См.  выше.) Управляющая  клавиша   дана  в квадр - ратных скобках.

3.4  Правила пользования приборами

На рис. 47 показаны схемные изображения четырех приборов: осциллографа  (Osc), измерителя   амплитудно-частотных  АЧХ  и  фазо-частотных  ФЧХ  (Bode) характеристик,  функционального  генератора  (FG)  и мультиметра (Mr).

Тумблер, положение которого управляется клавишей,

указанной в квадратных скобках.

Osc                                         Bode                                  FG                         Mr

Рис. 47 Схемное изображение приборов

Для  того чтобы  развернуть  изображение  и  иметь  возможность   изменять установки, нужно дважды щелкнуть на схемном изображении прибора.

Рис. 48  Внешний вид панели осциллографа

Если щелкнуть  на косом  крестике справа вверху, изображение  осциллографа исчезнет. Если щелкнуть на надписи Expand, изображение развернется на весь экран.  Здесь клемма Ground  - общая шина (земля); Edge - запуск  развертки  внешний,  нижняя   левая - вход  А,   нижняя   правая - вход  B.   Channel  A, B - установка   масштабов   развертки  по  вертикали;   Time base  - масштаб  по горизонтали; Y position - добавление  постоянной  составляющей;  AC,  DC - регистрация   только переменной составляющей,   или также  и постоянной. Для  изменения   масштабов  нужно  установить мышью стрелку  на соответствующем черном треугольничке  и  щелкнуть  левой    кнопкой. Остальные установки менять не следует. Две вертикальные линии на экране  (курсоры) можно   перемещать    по   горизонтали,  если зацепиться  за  любую из  них мышью. В  двух   нижних окошках  при этом

Рис.48.1  Изображение осциллографа

можно считывать   время   T1, T2  моментов   пересечения   курсоров  с осью абсцисс и величины напряжений на входах А  и  В осциллографа  в  эти  моменты. В правом  окошке дана разность отсчетов.   Чтобы  свернуть  изображение,  щелкните  на  панельке  Reduce.   На   рис. 49  дан   внешний   вид    Bode   Plotter   -  измерителя амплитудно-частотных  АЧХ  и фазо-частотных  ФЧХ характеристик цепи.  Здесь In - входные клеммы;  Out - клеммы, подключаемые  к  выходу  исследуемой  схемы. Указатели   Log,  Lin  определяют логарифмический  или линейный масштаб по осям;  Magnitude, Phase - амплитуда или фаза выводится на экран.   F,  I   слева задают пределы изменения затухания в децибелах для АЧХ или фазы в градусах для ФЧХ.  F, I  справа задают диапазон частот, в котором    исследуется схема. Черные  стрелки  перемещают  вертикальную линию (курсор),  которая  определяет  координаты точки  пересечения с  графиком. Эти численные  результаты  моделирования  выводятся  в двух белых прямоугольниках.

Рис. 49 Внешний вид Bode

На рис. 50  дан внешний вид функционального генератора  FG.

Рис. 50 Внешний вид FG

Щелчком  на  одном  из  трех верхних окошек выбирается нужная  форма выходного    напряжения:  синусоидальные,  треугольные  или   прямоугольные импульсы.  Амплитуда  и  частота  следования импульсов  регулируются при помощи палеток Frequency и Amplitude.  Коэффициент  Duty cycle   определяет  соотношение  между  длительностью  импульса  и  периодом  следования прямоугольных  импульсов  или  же  длительностью нарастания и спада треугольного импульса. Offset  - величина  постоянного смещения. С клемм (+) и (-)  снимают  прямой  или  инвертированный  сигналы. На  рис. 51     дан внешний  вид  мультиметра   Mr. Нижние клеммы  служат  для  подключения  к измеряемой цепи, щелчком на значках устанавливается  вид  измеряемой  величины:  ток  A,  напряжение V, сопротивление  W  и  затухание   dB.    Режим   измерения  переменных или  постоянных токов задается щелчком  на  значке   волна  или    линия. Чтобы подключить   клемму   мультиметра   к   нужной     клемме  схемы  и после  появления  жирной  точки отпустить кнопку мыши.

Рис. 51 Внешний вид мультиметра Mr