Доц. А.П. Саврухин

Лабораторная работа 4 по курсу «Физические основы измерений»

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Когда нельзя опытным путем оценить влияние изменения параметров объекта, носящего случайный характер, прибегают к статистическим многократным испытаниям. Если влияющих факторов много, а изменения разнонаправлены, то среднее значение разброса измеряемой величины будет меньше отклонений, вызванных частными факторами. Оно и принимается  за наиболее вероятное.

Под чувствительностью (Sensitivity) понимают отношение  y/х изменения выходной величины  у (тока ветви или потенциала выбранного узла) к изменению х параметра компонента. На постоянном токе (DC)  вычисляются чувствительности к малым изменениям параметра каждого элемента цепи, выраженных в основных единицах СИ. На переменном токе (АС) – только по одному элементу за один цикл, но в диапазоне частот.

Под худшим случаем (Worst Case) понимают такое изменение параметров всех компонентов (на одну величину в процентах), при котором выходная величина достигает экстремума.

Под методом Монте Карло  (Monte Carlo) понимают проведение многократных испытаний (run), причем каждый раз параметры компонентов цепи изменяются случайным образом в пределах диапазона изменений  (Tolerance).

Если установлено равномерное распределение вероятности  (uniform), то отклонения разной величины равновероятны. Если установлено нормальное распределение  (Gaussian), то меньшие отклонения более вероятны

Р(х) =12π⋅ℓ−0,5u−xσ2 ,                 =tp⋅u100,

где  u  – номинальное значение параметра,

  - величина стандартного отклонения,

x – независимая переменная, случайное отклонение,

tp –  диапазон изменения  x  в процентах;

Здесь отклонения могут быть и больше ,  например,  >2   с вероятностью 4,5 %,    > 3   – 0,3 %.

Описание лабораторной работы

На рис.1 изображена двухконтурная цепь для испытаний на постоянном токе, на рис.6 дана схема третьего порядка для испытаний на переменном токе.

Порядок выполнения работы

- Для схемы рис.1 рассчитать предварительно по указанию преподавателя чувствительность.

Пример. Чувствительность потенциала узла 5 к малому изменению сопротивления резистора R1.

Контурный ток нижнего контура   I2  =44523+8R1 .  R11 = 5 Oм;   V21=35,317 В;    R12 = 5,1 Ом;   V22 = 35,572 В.  Чувствительность  V2/ R1 = 2,55 В/Ом.

- Вызвать файл  foi4.

Проверить расчет путем моделирования:

- в меню Analysis выбрать строку  Sensitivity;

- в  диалоговом окне в блоке Analysis установить Voltage, Output node –5; в блоке Frequency установить DC Sens; нажать кнопку Simulate;

- в окне результатов напротив обозначения  R1 прочитать чувствительность  2,5787 (см. рис.2).

- Провести анализ на худший случай:

- в меню Analysis выбрать строку Worst Case ;

- в диалоговом окне установить диапазон изменения параметров Tolerance;

- установить Max.Voltage или  min в окне Collating  function;

- выбрать выходной узел;

- выбрать изменения Sweep для постоянного  тока DC;

- нажать кнопку Simulate;

- в появившемся окне прочитать результат моделирования (см. рис.3).

- Провести анализ по методу Монте Карло:

- в меню Analysis выбрать строку  Monte Carlo,

- в диалоговом окне   установить   число   испытаний (run),  диапазон  Tolerance, начальное число генератора случайных чисел (любое от  1 до 32767) Seed, выбрать вид распределения вероятностей (Uniform, Ganssian), выбрать выходной узел, нажать кнопку Simulate (см. рис.4).

- Вызвать файл foi5 (рис.6) и определить чувствительность цепи по переменному току источника  V1  при вариации индуктивности  L1.  Для этого в диалоговом окне Sensitivity Analysis установить: Current, Output source:   V1,  component:   L1.   Результаты сравнить  с  рис.5.

- Оформить результаты работы.

Рис.1.Схема для статистических испытаний на постоянном токе ( foi4)

Рис.2  Чувствительность схемы и вариации параметров элементов

Рис.3. Испытания по худшему случаю

Рис.4. Результат статистических испытаний по Гауссу (справа) и равновероятные

Рис.5. Чувствительность тока контура к изменению L1.

Рис.6.  Схема испытаний на переменном токе (foi5)