Разработка алгоритма обработки выходного сигнала волоконно-оптического датчика (ВОД) измерений температуры

Д.А. ЛУКЬЯНОВ

Достоверное измерение температуры в энергетическом и управляющем оборудовании является важным аспектом обеспечения высокой надёжности и безопасности промышленных систем и электронных приборов. Специализированные датчики также применяются для определения температуры в различных агрессивных средах, которые представляют повышенную пожаро- и взрывоопасность.

Для повышения точности данных типов волоконно-оптических датчиков измерения температуры (ВОДТ) осуществляется применение метрологического анализа датчиков и на их основе разрабатываются различные алгоритмы обработки сигнала данных с датчиков.

Оценка метрологических характеристик ВОДТ

В качестве примера будет использоваться волоконно-оптический датчик измерения температуры, термочувствительный элемент (ТЧЭ) которого представляет собой полупроводниковую микроструктуру, сформированную на торцевой поверхности волоконного световода методом наращивания слоя полупроводника, либо путем соединения пластинки монокристаллического кремния к световоду с помощью сварки в плазме дуги высоковольтного разряда (рис. 1) [1]. Указанными способами обеспечивается эффективная оптическая связь между ТЧЭ и световодом, а также высокая механическая прочность соединения в широком диапазоне температур. В ходе технологических процессов формирования ТЧЭ, а также в условиях эксплуатации ВОДТ, вследствие различия термоупругих параметров материалов термочувствительного элемента возникают значительные механические напряжения, которые могут ухудшить метрологические характеристики датчика. Так, при превышении пределов упругости материалов возможен гистерезисный характер функции преобразования датчика, а при достижении предела прочности - разрушение ТЧЭ. Поэтому важной задачей является расчет распределения термоиндуцированных напряжений в конструкции ТЧЭ, выработка рекомендаций по их уменьшению и расширению динамического диапазона ВОДТ.

а)               б)

Рис. 1. Конструкция (а) и схема (б) термочувствительного элемента 1 - кремниевая пластинка (кремний, легированный бором), 2 - оболочка световода (кварцевое стекло), 3 - сердцевина световода (кварцевое стекло, легированное германием), 4 - металлическая пленка (золото, алюминий) толщиной 100 нм

На результат измерения влияют внешние помехи и влияющие факторы ℓi, погрешности изготовления qi отдельных структурных элементов и узлов, дестабилизирующие факторы vi, возникающие в самом датчике. Соответственно реальная функция преобразования с учетом влияния перечисленных факторов на результат измерения и запишется как I = F (X, ℓi, qi, vi). Разберем каждый элемент ВОДТ на которые могут влиять выше описанные факторы. Для этого стоиться структурная схема ВОДТ по схеме ВОДТ (рис. 2), которая изображена на рисунке 3.

Рис. 2.  Схема волоконно-оптического датчика температуры

ИИ

ПОВ

Чувствительный элемент

(кремневая пластинка)

ООВ

ПИ

Рис. 3. Структурная схема ВОД,

где ИИ – источник излучения; ПОВ – подводящие оптическое волокно; ООВ – отводящие оптическое волокно; ПИ – приемник излучения

Датчик содержит источник излучения ИИ, от которого по ПОВ световой поток Ф0 направляется на термочувствительный элемент датчика и отражается от зеркала, характеризующийся коэффициентом отражения, зависящим от температуры, при этом отраженное излучение через ООВ поступает на вход фотоприемного устройства ПИ, регистрирующего изменение температуры. Роль зеркала в ТЧЭ могут выполнять:

1) тонкая металлическая пленка;

2) диэлектрическое многослойное покрытие;

3) граница раздела полупроводник-воздух с коэффициентом отражения около 31 %.

Толщины отражающих покрытий, как правило, незначительны (не более 0,5 мкм), поэтому при расчетах механических напряжений в ТЧЭ их влияние не учитывалось. Необходимо отметить то, что характеристики ТЧЭ при динамических измерениях определяются помимо параметров слоя полупроводника также прилегающим участком световода с длиной L, составляющей 2 ÷ 3 диаметра волокна (т.е. L ≈ 2 ÷ 3 D), поэтому при расчете поля термомеханических напряжений следует учитывать также указанную область пространства.

В силу особенностей применяемых технологий изготовления кремниевых микроструктур, термочувствительный элемент имеет форму:

1)  прямого цилиндра с основанием в виде круга и с углом у основания α=90°;

2) усеченной восьмиугольной пирамиды с углом у основания α=72°. Первый вариант конструкции ТЧЭ реализуется при использовании технологии, основанной на методе наращивания (осаждения) кремния на торцевую поверхность световода. Второй вариант - при использовании эпитаксиальных пленок (пластинок) кремния и методов анизотропного травления для их формовки.

Теперь разберем каждый элемент ВОДТ и влияющие на него факторы в отдельности. Для этого стоиться функциональная схема ВОД, которая изображена на рисунке 4. [2]

Uп

Т

Ф1

Ф0

Sии

Кпов

Uп

S кремневой пластинки

S зеркала

Kоов

Sпи

Рис. 4. Функциональная схема ВОД

На функциональной схеме ВОД приняты следующие обозначения:

Sии – чувствительность ИИ;

Кпов – коэффициент передачи оптического канала “ИИ-ПОВ”;

Sкремневой пластинки – чувствительность кремневой пластинники в ЧЭ;

Sзеркала – чувствительность зеркала в ЧЭ;

Коов – коэффициент передачи оптического канала “ООВ-ПИ;

Sпи – чувствительность ПИ;

Функция преобразования будет иметь вид:

Y = Sии Кпов Sкремневой пластинки Sзеркала Коов Sпи Т,		 (1)

где Y – выходная величина;

Т – измеряемая температура.

Метрологическая модель ВОДТ

В качестве примера возьмем ВОДТ на основе кремневой пленки в виде прямого цилиндра с основанием в виде круга и с углом у основания α=90°, которая реализуется при использовании технологии, основанной на методе наращивания (осаждения) кремния на торцевую поверхность световода, а роль зеркала в ЧЭ будет выполнять тонкая металлическая пленка.

Метрологическая модель такого ВОДТ представлена на рисунке 5, где приняты следующие обозначения:

∆6

Т

Y

∆7+∆8

Sии(1+δSии)

Кпов(1+δКпов)

+

∆1+∆л

+

Uп

∆2+∆3

Sпластинки(1+δSпластинки)

Sзеркала (1+δSзеркала)

Коов(1+δКоов)

+

+

1+δη(λ)

Sии(1+δSии)

∆4+∆5

+

Uп

Рис. 5. Метрологическая модель ВОД

∆1 – погрешность юстировки ИИ относительно ПОВ;

∆2  – погрешность из-за неточности начальной установки ПОВ относительно кремневой пластинки ЧЭ;

∆3 – погрешность из-за неточности изготовления кремневой пластинки;

∆4 – погрешность из-за неточности изготовления зеркала;

∆5  – погрешность из-за неточности начальной установки кремневой пластинки относительно зеркала в ЧЭ;

∆6  – погрешность из-за неточности начальной установки зеркала относительно ООВ;

∆7 – погрешность юстировки ООВ относительно ПИ;

∆8 – погрешность спектрального согласования ИИ и ПИ;

∆л – погрешность линейности функции преобразования измерительного преобразователя (ИП);

δSии – погрешность, обусловленная изменением мощности и диаграммы излучения ИИ при изменении температуры окружающей среды, напряжения питания и т.п.;

δКпов, δКоов – погрешности, обусловленные изменением светопропускания ПОВ и ООВ соответственно, при изгибах ВОК, воздействии ударов, вибрации, линейного ускорения и т.п.;

δSпластинки – погрешность чувствительности кремневой пластинки ЧЭ, обусловленное изменением его параметров при воздействии ударов, вибраций, линейных ускорений и т.п.;

δSзеркала – погрешность чувствительности зеркала ЧЭ, обусловленное изменением его параметров при воздействии ударов, вибраций, линейных ускорений и т.п.;

δη(λ) – погрешность спектрального согласования ИИ и ПИ при изменении температуры окружающей среды;

δSпи – погрешность от изменения интегральной токовой чувствительности ПИ при изменении температуры окружающей среды, напряжения питания и т.п.;

Погрешность чувствительности кремневой пластинки ЧЭ (δSпластинки) зависит от следующих параметров: r – радиуса сердцевины световода; D – диаметра кремневой пластинки; L – длины кремневой пластинки, физические влияния (температура) на размеры ΔTпластинки.

Поэтому δSпластинки = (r, D, L, ΔT пластинки)

Погрешность чувствительности зеркала ЧЭ (δSзеркала) зависит от следующих параметров: H – толщины металлической пленки (зеркала); α- угла наклона среза на металлической пленке (зеркале), физические влияния (температура) на размеры ΔTзеркала.

Поэтому δSзеркала = (H, α, ΔTзеркала)

Оптимальный подбор данных параметров r, D, L, H, α позволит компенсировать большие погрешности на стадии технологического изготовления. Большую роль играет толщина металлической пленки (H). Чем меньше толщина, тем меньшее погрешность будет при отражении света. Остальные параметры, кроме физических влияний на пластинку и зеркало, имеют линейную зависимость и могут быть компенсированы за счет подбора оптимальных параметров.

Для компенсации физических влияний вводятся допуски изготовления чувствительного элемента, измеряя их при рабочей эксплуатации датчика и последующем внесением этих допусков в алгоритм обработки выходного сигнала.

Разработка алгоритма обработки выходного сигнала ВОДТ на основе его метрологической модели

Алгоритм стоиться на метрологическом анализе ВОД измерений температуры, блок схема алгоритма представлена на рисунке 6.

начало

Ввод или считывание всех погрешностей ∆i, Кj, δKj, Sq, δSq и получение сигнала данных

I = F (∆i, Кj, δKj, Sq, δSq, n) * Т

I

Т

Рис. 6. Блок-схема работы алгоритма обработки выходного сигнала I из ВОД в реальном времени

Номинальная функция преобразования:

Iн = Sии·Кпов·Sпластинки·Sзеркала·Коов·Sпи·Т			(2)

В соответствии с метрологической моделью датчика реальная функция преобразования будет иметь вид:

Iр = Sии(1+δSии)·[(∆1+∆л + Кпов)·(1+δКпов)]

[(∆2+∆3+Sпластинки)·(1+δSпластиники)]

[(∆4+∆5+Sзеркала)·(1+δSзеркала)]·[(∆6+Коов)·(1+δКоов)]

[1+δη(λ)]·[(∆7+ Sпи)·(1+δSпи)]·Т			(3)

Погрешность преобразования определяется как ∆I = Iр - Iн, отсюда это зависимость перепишется таким образом:

∆I = Sии + (∆1+∆л)·Кпов+(∆2+∆3)·Sпластинки+(∆4+∆5)·Sзеркала+∆6Коов+∆7Sпи+

+ (δSии)·Sии+(δКпов)·Кпов+[δη(λ)·]η(λ)+

+[Sпластинки+ Sзеркала+ Коов+ Sпи]·Т			(4)

Мультипликативная составляющая погрешности записывается:

δJ=δSии2+δКпов2+δSпластинки2+δSзеркала2+δКоов2+δ2η(λ)+δSпи2.         (5)

Аддитивная составляющая погрешности записывается:

∆Jа = Sии(∆1+∆л + Кпов)·(∆2+∆3+Sпластинки)·(∆4+∆5+Sзеркала)·(∆6+Коов)·(∆7+Sпи)

(6)

Нелинейная составляющая записывается:

∆Jл=Кпов·∆л  					 (7)

Аддитивная и нелинейная составляющие погрешности не влияют на результат измерения, если в нормативно-техническую документацию вносится градуированная характеристика датчика, смещенная вдоль оси ординат относительно номинальной функции преобразования на величину аддитивной погрешности. Если в документацию внесена номинальная функция преобразования в виде аналитической зависимости, то необходимо учитывать данные погрешности, например при обработке результатов измерений, с целью их исключения.

Преимущество алгоритма перед системами калибровки

Системы калибровки представляют собой некие вычислители коэффициента, который является отклонением от эталонного значения температуры. Дальнейшая работа откалиброванного датчика представляет собой вычисление коэффициента и выборка по нему из таблицы соответствия эталонной температуры. Такой алгоритм требует больше времени на выполнения данных операций и требует больших вычислительных ресурсов со стороны используемого ПЭВМ.

Алгоритм, использующий метрологический подход, еще на этапе создания самого датчика вносит коррективы в технологию его изготовления, чем уменьшает погрешность его измерения до необходимых требований и не требующий полной калибровки. Так как показания датчика могут иметь в некоторых диапазонах нелинейный характер, то возможна частичная калибровка в диапазонах, где происходят большие погрешности, не поддающиеся коррекции на этапе изготовления. Так как практическое применения датчиков заключается в измерении температуры в реальном времени, то облегчение вычислительной нагрузки на ПЭВМ устраняет некоторые погрешности измерения, такие как:

- Отставание вывода измеренного значения во времени.

Актуальна при измерениях, значение температуры носит лавинный характер (резкое или моментальное увеличение или уменьшение). В результате несвоевременного принятия мер, может привести к различным последствиям (провал эксперимента, авария, катастрофа);

2) Большая нагрузка на центральный процессор, оперативную память и жесткий диск ПЭВМ, что уменьшает время работы на отказ самой ПЭВМ. Часто бывает критично на различных опасных производствах.

Выводы

Рассмотренный алгоритм по сравнению с уже известными алгоритмами и системами калибровки позволяет еще до стадии изготовления ВОДТ внести коррективы и изготовить все элементы системы с минимальной погрешностью, компенсировать все возможные конструктивные недоработки, своевременно устранить их, а также в дальнейшем использовать алгоритм для компенсации и минимизации погрешностей на этапе его эксплуатации.

Литература

1. Бурков В.Д. Волоконно-оптические датчики температуры» / В.Д. Бурков, Ф.А. Егоров, С.А. Егоров и др. // Труды международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникациям, бизнесе. Ялта-Гурзуф, IT+SE 2002, 20-30 мая 2002г. – C. 177-180.

2. Гориш А.В. Теоретические основы проектирования амплитудных волоконно-оптических датчиков давления с открытым оптическим каналом. Монография. / Е.А. Бадеева, А.В. Гориш и др.  –М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2004. – С. 150-160.