УДК: 631.412

Архипова Л.В.

НЕКОТОРЫЕ МЕЛИОРАНТЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ КОРНЕОБИТАЕМОЙ ПОЧВЕННОЙ СМЕСИ НА ГРИНАХ ГОЛЬФ-ПОЛЕЙ

В последние годы в России наблюдается повышенный интерес к игре в гольф. На территориях Московской, Ленинградской и других областей в настоящее время осуществляется строительство гольф-полей,  а на перспективу имеются новые проекты.

Гольф является увлекательной игрой для людей всех возрастов. Она ведется на гольф-поле, которое представляет собой уникальный парковый комплекс с великолепными ландшафтом и идеальным газоном. Основная часть игры сосредоточена на игровых площадках, гринах, имеющих овальную форму, выровненную поверхность и коротко подстриженную траву (до 2,5 - 3,0 мм).  Цель игрока заключается в том, чтобы с минимальным количеством ударов попасть мячом в лунку, расположенную на грине.

Пожалуй, самая ответственная и требующая особого внимания работа при строительстве гольф-поля сосредотачивается на гринах. Именно грины являются  “лицом” гольф-поля и поэтому даже, несмотря на большие нагрузки, газон на них должен всегда оставаться в отличной форме.

Существует методика строительства гринов, разработанная Американской Ассоциацией по Гольфу (USGA), согласно которой корнеобитаемая смесь для газона должна иметь повышенное содержание песка. [11]. Песок является доступным и относительно недорогим материалом. Газонные покрытия, созданные на основе песка слабо поддаются уплотнению, быстро дренируют воду и поддерживают хорошие условия аэрации. Перечисленные свойства смеси являются наиболее важными для создания качественного игрового покрытия на участках, предназначенных для активных игр и  испытывающих большие нагрузки. Но у песка есть большой недостаток – он имеет слабую способность удерживать питательные вещества и воду [6].

Для исправления этого недостатка в песок очень часто вносят торф или торфяной мох. USGA рекомендует, чтобы корнеобитаемая смесь на гринах состояла из 85 % песка  и 15% торфяного мха по объему [3]. Результатом внесения торфяного мха  является повышение поглотительной и  водоудерживающей способности почвенной смеси. Однако торф представляет собой органику и является объектом микробного разложения, поэтому долгие годы процессов разложения могут нанести вред качественным характеристикам газонного покрытия [6].

В последние годы в качестве альтернативы торфу для устройства газонов все чаще стали использовать неорганические почвенные мелиоранты. Неорганические мелиоранты не являются предметом микробного разложения, и таким образом, считаются более стабильными в отличие от органических. В настоящее время на рынке имеется много различных видов неорганических мелиорантов. Это – керамзиты, цеолиты, кизельгур или диатомовая земля, остатки от обработки воды, вермикулит, перлит и другие. Эти продукты имеют характеристики, которые как раз и необходимы для улучшения свойств песка: большая внутренняя порозность, которая является результатом водоудерживания, однородность частиц, позволяющая легко их смешивать, высокая поглотительная способность, обеспечивающая удерживание питательных веществ.

Характеристики между органическими и неорганическими мелиорантами значительно отличаются, и поэтому каждый из них требует отдельного рассмотрения.

1. Органические мелиранты

Внесение органических веществ в большинство различных почв дает положительные результаты. Они улучшают ряд свойств почвы: значительно повышают водоудерживание, улучшают почвенную структуру и агрегацию почвы, имеют высокую емкость катионного обмена и могут быть отличным субстратом для развития полезных микроорганизмов. Определенное количество органического вещества улучшает устойчивость поверхности и способность почв противостоять нагрузкам [6]. В качестве органических мелиорантов на гринах гольф-полей часто используют торф различной степени разложения (как сфагновый мох, так и хорошо разложившийся торфяной гумус), а также различные компосты: из древесных опилок, измельченной коры, отходов растительного и животного происхождения, вермикомпост и др.

1.1. Торф

Самым известным и часто используемым для устройства газонов органическим мелиорантом является торф [4]. В зависимости от состава растений слагающих его и от условий образования согласно отечественной классификации торф подразделяют на типы (низинный, переходный и верховой) и группы (моховая, травяная и древесная), существует также и более подробная градация по видам торфа. Свойства различных типов торфа значительно отличаются (табл. 1).

Таблица 1

Некоторые свойства торфов [1]

| Тип торфа | Группа торфа | Степень разложения, % | рН KCl | Зольность | Влагоемкость | Емкость поглощения, мг-экв/100г | Насыщенность основаниями, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % на воздушно-сухую навеску |  |  |  |
| Верховой | Моховая | 5-20 | 2,8-3,6 | 1,5-3,5 | 1500 | 40 | 25 |
|  | Травяная | 20-40 |  |  | 700-1500 |  |  |
|  | Древесная | 35-60 |  |  | 700 |  |  |
| Переходный | Моховая | 10-25 | 3,6-4,8 | 4,0-6,0 | 1000 | 137 | 45 |
|  | Травяная | 20-40 |  |  | 700-1000 |  |  |
|  | Древесная | 35-60 |  |  | 700 |  |  |
| Низинный | Моховая | 10-25 | 4,8-5,8 | 6,0-12,0 | 1000 | 137-160 | 65 |
|  | Травяная | 25-40 |  |  | 500-1000 |  |  |
|  | Древесная | 35-60 |  |  | 500 |  |  |

Согласно западной классификации торфов различают следующие три типа, которые можно соотнести с типами торфов отечественной классификации:

- Моховой торф. К нему относят частично разложившиеся виды торфов (сфагновый, гипновый, тростниковый, осоковый), содержащие от 33 до 66 % волокнистого материала;

- Тростниково-осоковый торф - происходит из тростника, осок и других болотных растений, частично разложившийся торф, который содержит минимум 33% волокнистых включений;

- Торфяной гумус – продукт, сформированный из любого из перечисленных растений, который разложился настолько, что невозможно идентифицировать части растений [8].

Свойства всех этих видов торфа также значительно варьируют. Установлено, что pH их изменяется от 2,9 до 6,2, водоудерживающая способность - от 33 до 60 % по объему, а содержание органики изменяется от 63 до 95 %. Однако, несмотря на разнообразие свойств, при внесении различных видов торфа в почвенную смесь гринов не было замечено никакие различий в качественных характеристиках газона [7].

Преимущества добавления торфа к корневой смеси заключаются в следующем:

- в результате микробного разложения торфа происходит выделение растворимых питательных веществ и постепенный их выпуск;

- происходит увеличение емкости катионного обмена, следовательно, удерживание питательных веществ и повышение буферности;

- увеличение водоудерживающей способности.

Торф обеспечивает растения важнейшими питательными элементами. Было замечено, что при добавлении торфа в песок USGA поглощение растениями P, Mg и Ca было выше в песке заправленным торфом, чем в чистом песке. Добавление 20 % торфа по объему может уменьшить вымывание NH4-N с 96 до 37 % от всего внесенного N. За счет волокнистой, пористой структуры торфа увеличивается общая порозность и водоудерживание в почве. При внесении торфа также замечено изменение плотности сложения. Было установлено, что при добавлении 10 % торфа по объему к песку наблюдалось уменьшение плотности с 1,66 до 1,54 г/см3, увеличение общей порозности с 41 до 47 %, порозности аэрации с 24 до 28 %. Такое увеличение порозности позволяет песчаной смеси с торфом сохранять больше воды в отличие от чистого песка [10].

2. Неорганические мелиоранты

Неорганическими мелиорантами могут быть как минеральные отложения, которые добывают из земли, так и продукты, полученные на производстве. К неорганическим мелиорантам относят обожженную глину (керамзит), диатомиты (отложения диатомных водорослей или кизельгур), цеолиты, перлит, вермикулит и др. Рассмотрим некоторые из них.

2.1. Обожженная глина (керамзит)

Керамзит представляет собой легкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, получаемый при обжиге легкоплавких глинистых пород, чаще монтмориллонитовых и гидрослюдистых, содержащих не более 30% кварца и способных вспучиваться при быстром нагревании до температуры 1050 -300˚С. Нагревание увеличивает структурную целостность частиц, сохраняя их химические свойства.

Так как эти изделия являются по своей природе глинами, они также имеют очень высокую свойственную глинам влагоудерживающую способность, обусловленную наличием многочисленных мелких внутренних пор. Другое достоинство этих материалов заключается в том, что они имеют хорошую способность удерживания питательных веществ, особенно катионов, например таких, как ион аммония (NH4+)[6].

Внесение керамзита в песчаную смесь грина предотвращает уплотнение, керамзит обеспечивает хорошую инфильтрацию, аэрацию, повышают емкость поглощения.

Проводя обзор исследований посвященным изучению влияния мелиорантов на свойства песчаной смеси, Т. Шедокс находит, что на полевых участках, созданных с добавлением керамзита в песчаную смесь произошло увеличение емкости поглощения и повышение удерживания питательных веществ. При внесении керамзита значения емкости катионного обмена увеличились с 24 до 34 мг-экв/100г [10].

Кроме того, обожженные глины вносят в песчаную смесь не только с целью увеличения емкости поглощения, но и с целью повышения влагоудерживания. При смешивании песка с 15 % керамзита по объему порозность смеси увеличилась на 15 % по сравнению с чистым песком. Общее количество воды, оставшейся после дренажа увеличилось с 19,9 см на участке с чистым песком до 23,1 см на участке с керамзитом. Было также обнаружено, что песок с добавлением керамзита удерживал на 13 % больше воды, чем чистый песок. Существует предположение, что обожженная глина, вероятно, имеет оптимальное отношение макропор к микропорам, которое составляет 3,77. Макропоры играют важную роль в гидравлической проводимости, в то время как микропоры отвечают за водоудерживание. Преобразование песчаной смеси для корнеобитаемой зоны грина с помощью керамзита, в результате которого происходит изменение распределения порового пространства, приводит к улучшению аэрации и водных условий смеси и способствует лучшему росту газона [10].

2.2. Диатомит

Диатомит является древним продуктом диатомовых водорослей и радиолярий, отложившихся много сотен миллионов лет назад из Мирового океана в виде осадочной породы. Диатомовые водоросли представляют собой одноклеточные океанские организмы, клеточные стенки которых состоят из взаимосвязанных частей и клапанов, содержащих кварц. Скелеты диатомовых водорослей имеют высокую степень структурности внутренних пор, и таким образом, также как и глины, сохраняют существенные количества воды.

Диатомит – это легкая (объемная плотность 0,43-0,98 г/см3), пористая (90-92 %), мягкая (плотность 2,0-2,2 г/см3), землистая или слабосцементированная порода [2]. Химически диатомиты похожи на кварцевый песок, так как состоят из 90% кварца (SiO2) с незначительным количеством глинозема (Al2O3). Они содержат более 80 % оксида кремния, в том числе 40 % в аморфной форме, обладающей достаточно высокой растворимостью. Некоторые виды диатомитов обжигают на производстве и получают на 50 % более твердый продукт.

В жизни растений кремний играет определенную роль в формировании скелетной части растений, укрепляет стебель и корневую систему, повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. Но хотя кремний и является наиболее распространенным элементом в почве и занимает второе место после кислорода, он в большинстве своем недоступен или малодоступен для растений. Использование диатомитов в качестве мелиорантов повышает в почве количество доступного растениям кремния [2].

Кроме этого, использование диатомитов может повысить влагоемкость почвенной смеси, так как за счет низкой объемной плотности диатомиты могут удерживать воду до 150 % больше своего веса. Было установлено, что смесь песка с диатомитом имеет более высокую общую порозность и полную влагоемкость, чем смесь песка с цеолитом. Однако смесь песка с добавлением диатомита обладала той же самой порозностью и водоудерживающей способностью, как песок с торфом и песок с керамзитом [5].

2.3. Цеолит

Цеолиты - пористые природные минералы из группы водных алюмосиликатов. Естественно встречаются как полезные ископаемые, которые могут сформироваться при различных условиях окружающей среды. Главная привлекательность цеолитов состоит в том, что они являются огромными поглотителями. Цеолиты поглощают и выделяют воду и молекулы других веществ. Лишенный воды цеолит представляет собой микропористую кристаллическую “губку”, объем пор, в которой составляет до 50% от объема каркаса цеолита.

В настоящее время цеолиты представляют относительно новый класс мелиорантов, которые широко используют в западных странах для корнеобитаемых смесей на газонах. Внесение в почву цеолитов приносит двойную пользу: обеспечение длительного действия внесенного удобрения (эффект пролонгирования) и предотвращение вымывания питательных веществ. Добавление цеолита также увеличивает время созревания дернины от момента посева.

Цеолиты имеют низкую плотность твердой фазы (1,9-2,2 г/см3). Пористая природа цеолитов увеличивает их удельную поверхность и емкость поглощения. Было обнаружено, что клиноптилолиты (разновидность цеолитов) имеют объем пор близкий к 34 % и такую же высокую емкость поглощения 220 мг-экв/100 г [9]. Для сравнения, емкость поглощения кварцевого песка составляет менее 1 мг-экв/100 г [6].

Высокая поглощающая способность цеолитов первоначально и была причиной того, что их стали использовать для улучшения свойств песчаной смеси гринов. Добавление цеолитов увеличивало емкость поглощения, буферность почвы и удерживание питательных веществ таких как K, NH4, Ca и Мg. Также было обнаружено, что внесенный в почву в виде мочевины NH4+ адсорбировался клиноптлолитом и медленно высвобождался. Это способствовала формированию более крепкой и здоровой  дернины [12].

Однако способность цеолита сохранять катионы, может не всегда быть полезной. Некоторые исследователи полагают, что энергия, с которой цеолит удерживает NH4+, может быть слишком большой, чтобы в последствии отдавать NH4+ уже недоступный растениям. Эти вопросы требуют дальнейших исследований.

При выборе цеолита необходимо помнить, что некоторые из них могут иметь довольно высоко остаточное содержание натрия, который вреден в больших количествах для растений. Поэтому, перед покупкой цеолита, желательно определить, находится ли в нем натрий и насколько его много [6].

Методика строительства гринов, разработанная Американской Ассоциацией по Гольфу (USGA) считается универсальной и применимой на территориях с различными  климатическими условиями. Однако, на каждом конкретном месте необходим тщательный подбор и анализ материалов. В некоторых случаях имеющийся на рынке песок может быть не настолько идеальным, как требуют того нормативы и  иногда необходимо преобразование песчаной смеси с помощью внесения мелиорантов с целью улучшения  свойств смеси и адаптации для территорий с конкретными климатическими условиями. Выбор мелиорантов, рассмотренных в этой статье, для центра Европейской части России, с учетом возможности использования местных материалов, является предметом для моих  дальнейших научных исследований.

Библиографический список

- Агрохимическая характеристика основных типов почв СССР. - М.: Наука, 1974, 477 с.

- Капранов В.Н., Камский А.В. Диатомит как кремнийсодержащее удобрение // Плодородие, №4 (31). – М., ГНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова Россельхозакадемии, 2006, с. 12-13.

- Beard, J.B. Turf management for golf courses. New York, Macmillan Publishing Co, 1982, p. 642.

- Beard, J.B. Turf management for golf courses. Second ed., New York, John Wiley & Sons, 2002, p. 793.

- Bigelow, C.A., Bowman D.С., Cassel D.K. Physical properties of three sand size classes amended with inorganic materials or sphagnum peat moss for putting green rootzones. Crop Science, 2004, 44:900-907.

- Bigelow, C.A., Bowman D.С., Cassel D.K. Sand-based root zone modification with inorganic soil amendments and sphagnum peat moss. USDA Green Section Record, 38 (4): 7-13, July/August, 2000.

- Carlson, M.S., Kerkman C.L., Kussow W.R. Peats and supplements for root zone mixes. Golf Course Management, 1998, 66(9):70-74.

- Lucas, R.E., Rieke P.E., Farnham R.S. Peats for soil improvement and soil mixes. Ext. Bull., Michigan State University, East Lansing, 1965, p. 593.

- Meier, W.M., Olson D.H. Atlas of zeolite structure types. 2nd ed. Butterwoand Co. Ltd., London, UK, 1988.

- Shaddox T. Investigation of soil amendments for use in golf course putting green construction. PhD. thesis. Univ. of Florida, Gainesville. 2004. p. 122

- USGA Recommendations for a method of putting green construction. U.S. Golf Association Green Section Staff. 2004. USGA World Wide Web Site. http://www.usga.org/turf/course_construction/green_articles/putting_green_guidelines.html

- Ferguson, G.A., Pepper I.L. Ammonium retention in sand amended with clinoptilolite. Soil Sci. Soc. Am. J., 1987, 51:231-234.