УДК 631.3.072

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАВЕСНЫХ ОРУДИЙ

ПО КРИТЕРИЮ «СТЕПЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ»

И. Е. Донцов, И. М. Бартенев

Воронежская государственная лесотехническая академия

Необходимым условием работоспособности лесных почвообрабатывающих орудий является устойчивое движение по обрабатываемому участку. При встрече с крупными препятствиями они должны отклониться в сторону, а после снятия возмущений – вернуться к заданной траектории на кратчайшем расстоянии. Для оптимизации параметров навесных орудий использован критерий «степень устойчивости» в том виде, как его интерпретируют В. А. Бесекерский и Е. В. Попов в «Теории систем автоматического регулирования» [1].

Рис. 1 – Расчётная схема

агрегата

Расчётная схема фронтально-навесного орудия показана на рис. 1. Принято допущение, что колебания орудия малы и происходят в горизонтальной плоскости X0Y0, которая движется по неподвижной плоскости XY равномерно и прямолинейно со скоростью V0 вместе с центром тяжести трактора – точка О. На схеме обозначено: φ1, φ2,  – углы поворота, соответственно, навесного устройства и орудия; R, MD – главный вектор и главный момент сил сопротивления орудия с центром приведения в точке D; PL=l – расстояние от точки P присоединения тяг навески к трактору до оси подвеса орудия, на которой находится точка L; LS=s – расстояние от точки L до центра тяжести орудия – точка S; LD=d – расстояние между точками L и D; VD – скорость точки D в  плоскости XY; δ  – угол между вектором скорости VD и продольной осью орудия, χ  – угол между главным вектором R сил сопротивления и продольной осью орудия; a, b – расстояния между точками крепления тяг, соответственно, к трактору и орудию.

При навешивании орудия сзади трактора расчётная схема трансформируется в схему, показанную пунктиром (см. рис. 1).  Заметим, что при этом т. P поворотом на 1800 перемещается в положение P’, т. L – в положение L’ и т.д. Таким образом, в расчётных формулах задней навески значения соответствующих геометрических параметров следует взять со знаком «минус»: l=−l, s=−s, d=−d.

Дифференциальное уравнение колебаний фронтального орудия относительно трактора получено ранее и имеет вид [6]:

(1)

a1ϕ1+a2ϕ1+a3ϕ1=0,

где  a1=m[l+(1−u)s]2+(1−u)2IO;

a2=α0Rl2[1+(1−u)ρ]2V0;

a3=−Rl[(1−u)2αρ+(1−u)(α0−1)+1].

В формулах (1) также используются обозначения: α0,β0 – силовые параметры орудия, характеризующие пропорциональность, соответственно, χ=α0δ и MD=β0δ; u=ab – передаточное число навесного устройства, характеризующее зависимость между обобщенной (независимой) координатой φ1 и зависимой координатой φ2 , при этом ϕ2=(1−u)ϕ1; IO – момент инерции орудия относительно ЦТО; m – масса орудия; ρ=d0l, где d0 – расстояние до точки приведения, в которой β0=0 и, соответственно, MD=0, названное приведённой длиной орудия.

На начальных этапах проектирования при поиске принципиально работоспособных схем агрегатирования определяют параметры орудия и навески, которые обеспечивают устойчивое движение орудия. На основании критериев Рауса-Гурвица условия устойчивости орудия запишем в виде:

a2>0 – колебательная устойчивость;

(2)

a3>0 – апериодическая устойчивость.

(3)

Заметим, что при α0>0 и R>0 всегда a2≥0. Поэтому ограничимся условием апериодической устойчивости движения орудия, вытекающим из решения неравенства (3). Для фронтального орудия это условие представим в виде:

(4)

u>A+B,  u<A−B

где A=1+(α0−1)(2α0ρ); B=(α0−1)2(2α0ρ)2−1α0ρ.

Как отмечено в заявке [5], выражения (4) являются необходимым условием работоспособности орудия. Они связывают между собой основные параметры агрегатирования: u, ρ и α0.

Для задненавесного орудия, с учетом того, что l=−l, условия устойчивости имеют вид:

A−B<u<A+B.

(5)

На основании выражений (4), (5) на рис. 2 построены области устойчивости навесных орудий в координатах u и ρ при различных значениях силового параметра α0 орудий. Условимся параметры заднего орудия обозначать с индексом 2, параметры фронтального орудия – с индексом 3. Координатные плоскости разбиты на квадранты, каждому из которых соответствует определённая схема агрегатирования. Как видим, при прочих равных условиях границы устойчивости для фронтального и заднего орудий совпадают. Меняется лишь направление штриховки, показывающее области устойчивости орудия.

а)

б)

Рис. 2 – Области устойчивости (заштрихованы) задненавесного (а)

и фронтально-навесного (б) орудий:

сплошная линия – граница апериодического движения;

штриховая – граница колебательного движения;

1 – α0 = 0,5; 2 – α0 = 1,0; 3 – α0 = 2,0; 4 – α0 = 3,0; 5 – α0 = 4,0

Обратимся к рис. 2, б, на котором показаны области устойчивости фронтального орудия. Отметим, что схемы с крестообразным расположением тяг, соответствующие второму из неравенств (4), не лишены практического смысла. Причем схема 5б, в отличие от схемы 6б, вполне работоспособна, однако её реализация может представлять определённые трудности. Поэтому остановимся подробнее на схемах 1б и 2б, соответствующих первому из неравенств (4).

Как видим, для схем 1б и 2б общим является то, что для обеспечения устойчивости движения необходимо, чтобы мгновенный центр вращения (МЦВ) навески находился впереди оси подвеса орудия (u>1), а также то, что с увеличением параметра α0 область устойчивости расширяется. В то же время, традиционное расположение рабочих органов впереди оси подвеса (ρ>0) по схеме 2б, как правило, не обеспечивает устойчивого хода большинства фронтальных орудий; за исключением класса орудий с узкими (направленными) рабочими органами (α0>2,0), размещенными в некоторой области вблизи оси подвеса орудия. Общую направленность орудия можно увеличивать, например, за счёт установки дополнительных узких стабилизирующих ножей или опорных колёс с ребордами. Однако это может привести к увеличению тягового сопротивления и массы орудия.

Наиболее работоспособной является схема 1б, согласно которой рабочие органы располагают сзади или на линии оси подвеса (ρ≤0). Уменьшить параметр ρ, а ещё лучше сделать его отрицательным, можно, например, трансформировав неработоспособную схему 2б в работоспособную схему 1б, как показано на рис. 3, а, путём размещения части рабочих органов позади оси подвеса орудия.

Рис. 3 – Схемы агрегатирования фронтального (а) и заднего (б, в, г) орудий

Для задненавесного орудия (см. рис. 2, а) почти все сделанные выше выводы справедливы с точностью «до наоборот». Начнём с того, что для задненавесного орудия наиболее работоспособными являются схемы 2а, 4а и 6а. При этом независимо от положения МЦВ навески движение таких орудий осуществляется в режиме «тяни» и, практически, всегда устойчиво. Это предполагает возможность нетрадиционной наладки навесной системы, например, с крестообразно расположенными тягами навески (u<0), или с МЦВ (т. π’), расположенным не впереди, а сзади (u>1) оси подвеса орудия, как это предложено в устройствах [2, 3] и показано на рис. 3, б и в.

Наличие области устойчивости для схемы 3а также предполагает её работоспособность. Причем область устойчивости расширяется с уменьшением параметра α0. Это делает схему 3а привлекательной для орудий с рабочими органами ненаправленного типа, например, круглого сечения. При необходимости схема 4а может быть трансформирована в схему 3а, как показано на рис. 3, г, путём размещения части рабочих органов впереди оси подвеса орудия. Отметим, что схема 3а может также представлять интерес при выборе фронтальных схем агрегатирования орудия, поскольку допускает работу орудия в режиме «толкания» перед трактором [5].

Практически неработоспособными являются схемы 1а и 5а.

Для оценки качества возмущенного движения используем критерий «степень устойчивости» [1], характеризующий быстродействие механической системы в переходном процессе. Под степенью устойчивости понимается абсолютное значение  вещественной части ближайшего к мнимой оси корня характеристического полинома дифференциального уравнения (1). Если переходный процесс является колебательным, то  характеризует декремент затухания. Для уравнения (1) колебаний второго порядка целевая функция имеет вид:

η=a2−a22−4a1a32a1→max при (a22−4a1a23≥0);

(6)

η=a22a1→max при (a22−4a1a3<0).

(7)

Рис. 4 – Рельеф степени устойчивости для задненавесного (а)

и фронтально-навесного (б) орудий:

сплошная линия – граница апериодического движения; штриховая – граница колебательного движения; тонкая – линии одинакового уровня; жирная – линия максимальной степени устойчивости

а)

б)

На рис. 4 показан рельеф целевой функции для различных орудий. Значения   в колебательной зоне помечены звездочкой (*). На основе знания рельефа целевой функции можно строить стратегию поиска оптимального решения.

Как видим (см. рис. 4, а), для задненавесных короткобазовых (0<ρ<1) орудий  плавно возрастает с уменьшением параметра u от 1 и дальше в отрицательную область, которой соответствует схема 6а с крестообразным расположением тяг навески. Для схемы 4а в том же, короткобазовом, диапазоне наибольшая степень устойчивости соответствует значению u = 0, т.е. для одношарнирной схемы соединения или, как принято называть схему навески, состоящей из двух нижних и одной верхней тяг, – двухточечный вариант. Для длиннобазовых орудий (ρ>1) с уменьшением параметра u от 1 и дальше в отрицательную область  почти не изменяется. Из двух возможных схем в этой области (схема 4а или схема 6а), вероятно, предпочесть следует более простую и распространенную схему 4а. Окончательное решение об оптимальном значении u можно принять после моделирования колебаний.

Схема 2а в короткобазовом диапазоне (0<ρ<1) не имеет заметных преимуществ по сравнению со схемой 4а. Для той же схемы 2а в длиннобазовом диапазоне (ρ>1) с увеличением u от 1 и далее  начинает быстро расти от 0,1 до 1, а затем резко падает до нуля на границе колебательной устойчивости. Следует осторожно выбирать параметры из этой области, поскольку наличие близкой границы колебательной устойчивости может привести к нестабильным результатам.

Для схемы 3а оптимальное значение u следует искать посредине области устойчивости в интервале 0,5<u≤1. При значениях u<0,5 и далее до границы устойчивости система попадает в колебательную зону, что также является нежелательным.

На рис. 4, б показан рельеф целевой функции для фронтально-навесного орудия. Наибольший интерес представляют схемы 1б и 2б на интервалах, соответственно, −1≤ρ≤0 и 0≤ρ<1. Для обеих схем вблизи значения ρ≈0 характерно то, что с увеличением параметра u от границы устойчивости и далее,  сначала резко возрастает от 0 до 1 в зоне апериодического движения, а затем резко падает, но не до нулевого значения в колебательной зоне. Очевидно, что такой рельеф степени устойчивости говорит о возможной нестабильности движения ФНО. Вблизи значения ρ=−1 (схема 1б) рельеф   становится более приемлемым. Степень устойчивости плавно достигает максимального значения в точке ρ=−1,u=2,5.

На рис. 5 показано изменение положения линии максимальной степени устойчивости ( = 1) фронтально-навесного орудия при изменении переносной скорости движения МТА. Как видим, с увеличением скорости движения линия максимальной степени устойчивости приближается к границе устойчивости при u>1 и удаляется при u<1. Для схем 1б и 2б вблизи ρ≈0 это связано с еще большей нестабильностью.

На кафедре механизации лесного хозяйства и проектирования машин ВГЛТА на базе трактора ДТ-75К (кл. 30 кН), с учетом сделанных выше выводов, спроектированы и изготовлены макетные образцы фронтальной навески [3]. Для фронтального навешивания использовали лесной двухотвальный плуг ПКЛ-70 и лесной дисковый культиватор КЛБ-1,7. Эксперименты в полевых условиях на территории Учебно-опытного лесхоза ВГЛТА показали их работоспособность и подтвердили тем самым правильность теоретических предположений.

Рис. 5 – Изменение положения линии максимальной  степени устойчивости фронтально-навесного орудия

Таким образом, с помощью математических моделей можно прогнозировать влияние параметров агрегатирования на устойчивость движения орудий. Предложенные устройства позволяют повысить устойчивость движения навесных орудий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Бесекерский, В. А. Теория систем автоматического регулирования [Текст] / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. – М. : Наука, 1972. – 768 с.

- А.с. 1160953 СССР, МКИ4 А 01 В 59/04. Навесное устройство трактора [Текст] / Ю. И. Полупарнев, И. Е. Донцов, (СССР). – № 3639895/30-15 ; Заяв. 07.09.83 ; Опуб. 15.06.85 // Открытия. Изобретения. – 1985. – № 22.

- А.с. 1419540 СССР, МКИ4 А 01 В 59/04. Навесное устройство трактора [Текст] / Р. И. Дерюжкин, Ю. И. Полупарнев, И. Е. Донцов, (СССР). – № 4218972/30-15 ; Заяв. 11.02.87 ; Опуб. 30.08.88 // Открытия. Изобретения. – 1988. – № 32.

- А.с. 1531872 СССР, МКИ4 А 01 В 59/048. Почвообрабатывающий агрегат [Текст] / И. Е. Донцов, Ю. И. Полупарнев, (СССР). – № 4318362/30-15 ; Заяв. 20.10.87 ; Опуб. 30.12.89 // Открытия. Изобретения. – 1989. – № 48.

- А.с. 1586545 СССР, МКИ5 А 01 В 59/048. Почвообрабатывающий агрегат [Текст] / И. Е. Донцов, Ю. И. Полупарнев, (СССР). – № 4491312/30-15 ; Заяв. 10.10.88 ; Опуб. 23.08.90 // Открытия. Изобретения. – 1990. – № 31.

- Донцов, И. Е. Устойчивость движения МТА с орудиями фронтальной или задней навески [Текст] / И. Е. Донцов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2008. – № 9. – С. 31-34.

Авторы:                                          Донцов И. Е.

Бартенев И. М.

Зав. кафедрой механизации лесного хозяйства

и проектирования машин ВГЛТА, д.т.н.                                        Драпалюк М. В.