Магистрант МГУЛ, кафедры вычислительной техники

Артамонов А.В.

УДК: 004.9

Методика оценки качества работы КЭНС в процессе полёта БПЛА

Введение

Одними из наиболее перспективных и динамично развивающихся систем для решения задачи корректировки бесплатформленной инерциальной навигационной системы (БИНС) являются корреляционно-экстремальные навигационные системы (КЭНС). КЭНС предназначена для коррекции горизонтальных координат и проекций скорости беспилотного летательного аппарата (БПЛА), счисляемых БИНС бортового комплекса управления (БКУ), с использованием заранее известной эталонной информации об участках маршрута БПЛА.  КЭНС не требует дополнительных аппаратных средств и выполняется на БЦВМ с помощью программно-математического обеспечения. Частным случаем таких систем является  КЭНС по рельефу местности.

Измерение высоты рельефа подстилающей поверхности обеспечивается путем комплексирования сигналов, поступающих от радиовысотомера (РВ), баровысотомера (БВ), вертикального канала инерциального блока. КЭНС является поисковой системой, функционирующей на основе задания множества гипотез об истинном движении объекта на некотором интервале времени, предшествующем текущему моменту. Каждой гипотезе ставится в соответствие определенная реализация, извлекаемая из карты поля рельефа. Сопоставление сигналов датчика поля и реализаций осуществляется путем вычисления некоторого функционала. Гипотеза, соответствующая минимуму функционала, считается истинной.

КЭНС вырабатывает оценки навигационных параметров в зонах коррекции (ЗК), расположенных по маршруту полета и представляющих собой прямоугольные участки местности, каждая из которых включает доверительный квадрат навигационных ошибок по плановым координатам. Эталонные матрицы высот ЗК формируются из цифровых карт рельефа и вводятся в виде двоичного кода высот рельефа в бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ). Размеры дискретов матрицы высот, длина участка набора информации и другие параметры, необходимые для работы КЭНС в каждой ЗК, вводятся в БЦВМ в составе паспорта ЗК.

Проблема применения КЭНС

КЭНС, как и любая другая программная система, имеет ограниченную точность. Поэтому в процессе работы система накапливает ошибки.  Кроме того, измерительные системы подвержены влиянию внешних воздействий, и поэтому работают в условиях помех. Из этого возникает немаловажная проблема обеспечения требуемого качества системы. Под качеством КЭНС понимается точность её характеристик. А для анализа качества необходимо иметь специальную методику оценки. Наиболее рациональным выглядит симуляция работы исследуемой системы с помощью программно-математических методов и использование статистических методов для обработки полученных данных.

Задача анализа точности работы КЭНС в общем виде состоит из следующих этапов:

  - Выбор типа распределения вероятностей и определение необходимого числа опытов;

  - Выбор (написание) программно-математической модели КЭНС;

  - Подбор и формирование исходных данных;

  - Накопление массивов ошибок КЭНС в процессе моделирования;

  - Статистическая обработка накопленных массивов ошибок КЭНС;

  - Анализ полученных результатов.

Выбор типа распределения вероятностей и определение необходимого числа опытов

Целесообразным представляется выбор нормального закона распределения вероятностей, так как он наиболее часто встречается на практике. Число опытов должно выбираться исходя из требований достижения определённой меры точности:  и доверительной вероятности. Для данной задачи по каждой зоне рекомендуется провести не менее 4000 опытов.

Требования к программно-математической модели работы КЭНС

Моделирование работы КЭНС в ЗК должно проводится с использованием следующих моделей ошибок:

- модель ошибок БИНС;

- модель ошибок измерений БВ;

- модель ошибок измерений РВ.

Модель ошибок БИНС должна основываться на предположении о том, что за счет ошибок измерений угловых скоростей и ускорений (уходов по углам датчиков угловых скоростей, неточности измерений датчиков линейных ускорений, случайных флуктуаций в процессе измерения) в процессе движения на борту накапливаются ошибки определения текущих ортодромических координат объекта и проекций вектора скорости объекта на оси ортодромической системы координат. Исходя из этих предположений, в качестве модели ошибок БИНС должно быть принято разовое внесение ошибок по координатам (ΔX,  ΔZ), проекциям вектора скорости (ΔVX, ΔVZ) и проекциям вектора ускорения (ΔWX, ΔWZ) в соответствующие навигационные параметры состояния объекта. Указанные вносимые ошибки по координатам ΔX,  ΔZ  формируются в виде нормально распределенных некоррелированных случайных величин.

Ошибки БИНС по скоростям формируются следующим способом:

- абсолютное значение ошибки по скорости рассчитывается как произведение абсолютного значения ошибки по соответствующей координате и коэффициента пропорциональности заданных максимальных отклонений ошибок по скорости и координате (в абсолютных величинах):

ΔVX=KV⋅ΔXΔVZ=KV⋅ΔZ

- коэффициент пропорциональности рассчитывается как отношение абсолютного значения максимального отклонения ошибки по скорости, к абсолютному значению максимального отклонения ошибки по координате:

KV=σVXMAXσXMAX=σVZMAXσZMAX,σVXMAX=σVZMAX=5 мс,σXMAX=σZMAX= 3000 м.

- знак ошибки по скорости коррелируется со знаком соответствующей ошибки по координате.

Аналогичным методом с использованием ошибок по скоростям формируются ошибки по ускорениям.

Математическая модель БВ, помимо алгоритма физического принципа действия, должна включать в себя следующие алгоритмы:

- моделирование ошибки измерения, возникающей при наличии ненулевых углов атаки и скольжения;

- моделирование ошибки, возникающей при наличии ненулевой вертикальной составляющей вектора скорости объекта;

- моделирование ошибки, включающей в себя методические и случайные флуктуационные ошибки.

Ошибка, включающая в себя методические и случайные флуктуационные ошибки, реализуется в виде суммы низкочастотной и высокочастотной составляющих, которые представлены в виде марковских процессов с корреляционной функцией вида:

R(τ)=σ2⋅e−τTkop

Параметры процессов (СКО и RКОР) определяются в результате сравнения данных телеметрии моделирования и натурной работы для низкочастотной и высокочастотной составляющих.

Математическая модель РВ должна включать в себя следующие блоки:

- моделирование физического принципа действия конусного радиовысотомера, учитывающего ошибки измерения, возникающие при наличии углов тангажа и крена;

- моделирование ошибки, включающей в себя методические и случайные флуктуационные ошибки;

- моделирование статической ошибки измерения;

- моделирование задержки измерения радиовысоты.

Ошибка, включающая в себя методические и случайные флуктуационные ошибки, реализуется  аналогично соответствующей ошибке БВ. СКО случайных флуктуаций и параметры статической ошибки берутся из выданной разработчиками измерителя сопроводительной документации.

Подбор исходных данных

Математическое моделирование работы КЭНС БКУ должно проводиться на некотором  типовом участке местности. Цифровая карта местности представляется в виде координированной матрицы высот с дискретом по осям 50 м. При этом зона разовой коррекции, формируемая по координатам X и Z с дискретами DX и DZ, должна представлять собой коридор шириной LZ км и длиной LX км, с координатами левого верхнего угла XЛВУ и ZЛВУ. Для проведения моделирования должны формироваться несколько зон коррекции  с различными параметрами. К основным параметрам КЭНС относятся:

Lg, Lt – длина доверительно квадрата при грубой (ГК) и точной коррекции (ТК);

Ng, Nt – количество точек реализации при ГК и ТК;

Nmuxg, Dpxg – число и дискрет перебора по координате Х при ГК;

Nmuzg, Dpzg – число и дискрет перебора по координате Z при ГК;

Nmuvxg, Dpvxg – число и дискрет перебора по скорости VХ при ГК;

Nmuvzg, Dpvzg – число и дискрет перебора по скорости VZ при ГК;

Nmuxt, Dpxt – число и дискрет перебора по координате Х при ТК;

Nmuzt, Dpzt – число и дискрет перебора по координате Z при ТК;

Nmuvxt, Dpvxt – число и дискрет перебора по скорости VХ при ТК;

Nmuvzt, Dpvzt – число и дискрет перебора по скорости VZ при ТК.

Значения указанных параметров выбираются путем их варьирования.

Накопление массивов ошибок КЭНС

Процесс накопления массивов ошибок КЭНС представляет собой многократный циклический запуск математического моделирования работы КЭНС БКУ и расчет ошибок КЭНС при каждом запуске. Под ошибками КЭНС понимается разница между ортодромическими координатами X, Z и проекциями VX, VZ вектора скорости на оси ортодромической системы координат, рассчитанными в модели объекта, и соответствующими координатами и скоростями, определенными в бортовых алгоритмах навигации. Ошибки после внесения корректирующих поправок от КЭНС рассчитываются согласно следующим формулам:

ΔX=XOBJ−XBORTΔZ=ZOBJ−ZBORTΔVX=VXOBJ−VXBORTΔVZ=VZOBJ−VZBORT, где:

ΔX, ΔZ, ΔVX, ΔVZ     - ошибки КЭНС;

XOBJ,ZOBJ,XBORT,ZBORT - соответственно ортодромические координаты объекта, взятые из модели объекта, и координаты, вычисленные на борту с учетом внесенной коррекции от КЭНС;

VXOBJ,VZOBJ,VXBORT,VZBORT - соответственно проекции вектора скорости объекта, взятые из модели объекта, и проекции, вычисленные на борту с учетом внесенной коррекции от КЭНС.

Статистическая обработка накопленных массивов ошибок КЭНС

В процессе статистической обработки накопленные массивы ошибок КЭНС по координатам и скоростям рассматриваются как выборки случайных величин. Используя основные понятия теории вероятностей, для каждой выборки  рассчитываються ее основные статистические характеристики.

Статистическая обработка накопленных массивов должна проводиться с использованием основных понятий и формул теории вероятности. В результате обработки требуется определить следующие характеристики накопленных ошибок КЭНС:

- математическое ожидание, рассчитываемое по формуле:

M[X]=i=1NXi⋅P(Xi),P(Xi)=mN, где:

N  - размерность выборки, общее число случаев;

Xi - i-я случайная величина;

P(Xi) - вероятность i-й случайной величины;

m -  число случаев, благоприятных событию Xi (число повторений Xi).

- дисперсия:

D[X]=i=1N(Xi−M[X])2⋅P(Xi)

- среднеквадратическое отклонение:

σ[X]=D[X]

- вероятности наименьших и наибольших значений ошибок:

XMIN=−3⋅σ[X], XMAX=3⋅σ[X],P(XMIN)=mMINN,P(XMAX)=mMAXN, где:

mMIN - число случаев, благоприятных событию XMIN (число повторений XMIN);

mMAX-число случаев, благоприятных событию XMAX (число повторений XMAX);

Все результаты статистической обработки по каждой ЗК должны быть помещены в таблицы.

Анализ полученных результатов

На основе полученных статистических характеристик должны быть сделаны соответствующие  выводы и произведена оценка точностных характеристик исследуемой системы. Качество работы КЭНС должно определяться исходя из поставленных требований к точности системы (максимально допустимые ошибки и погрешности), либо исходя из степени приближенности к идеалу. Более рациональным представляется первый вариант.

Заключение

Представленная методика позволит произвести оценку качества работы КЭНС и определить ожидаемую точность корректировки навигационных параметров полёта БПЛА.