УДК 630

МОДЕЛЬ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИРОДНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗОНЫ ТАЙГИ И СМЕШАННЫХ ЛЕСОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ

Чумаченко С.И., д.б.н., зав кафедрой каф. ИТвЛС МГУЛ

Маюк Д.Н., магистр каф. ИТвЛС МГУЛ

Лесные пожары являются основным фактором, оказывающим негативное воздействие на экологический и ресурсный потенциал лесов России. Уже сейчас положение с лесными пожарами в ряде регионов России стало катастрофическим.

Проблема борьбы с лесными пожарами со временем становится все более злободневной. На общий рост в последние годы количества лесных пожаров и их общей площади определенное влияние оказывают возросшее антропогенное воздействие на лесные территории, участившиеся засухи и другие причины. Задача борьбы с лесными пожарами и их профилактика со временем становится все более актуальной.

Принято выделять 3 вида лесных пожаров: низовой, верховой и подземный. Низовой пожар характеризуется распространением огня понапочвенному покрову. Горит лесной опад, состоящий из мелких ветвей, коры, хвои, листьев; лесная подстилка, сухая трава и травянистая растительность; живой напочвенный покров из трав, мхов, мелкий подрост и кора в нижней части древесных стволов. Верховой пожар характеризуется горением крон древостоев и подразделяется на беглый и устойчивый. При беглом верховомпожаре огонь быстро распространяется по кронам деревьев в направлении ветра, а при устойчивом (повальном) - огонь распространяется по всему древостою: от подстилки до крон. Возникновение и развитие верховых пожаров происходит от перехода огня низовых пожаров на кроны хвойных древостоев с низкоопущенными ветвями, в многоярусных с обильным подростом насаждениях, молодняках, а также в горных лесах. Подземные (торфяные или почвенные) пожары сопровождаются горением перегнойного или торфяного слоя. Огонь удерживается внутри этого слоя, не выходя наружу, вплоть до минерального слоя почвы или воды.

Вероятность возникновение и скорость распространения лесного пожара зависит от степени опасности пожарной опасности, которая определяется:по характеристикам лесных участков (природная пожарная опасность) и по условиям погоды (пожарная опасность по влажности лесных горючих материалов).

Пожарная опасность по условиям погоды. Различные лесные материалы могут загораться, когда их влажность не превышает какого-то определенного для каждого вида горючего показателя.В большинстве случаев пожар начинает с горения лесной подстилки, и важно уметь определять состояние лесной подстилки, при котором может возникнуть лесной пожар. Измерять в лесу влажность лесных горючих материалов и на основании этих данных судить о возможности их загорания – малоприемлемо для широкого применения. В. Г. Нестеров принял для оценки степени пожарной опасности в лесу по погоде комплексный показатель, вычисленный с использованием показателя температуры воздуха и дефицита влажности. Величина его выражается суммой произведений температуры воздуха на дефицит влажности в 13 часов за все дни, прошедшие после дождя, включая день дождя. Предложенная шкала включала 5 классов пожарной опасности погоды: первый класс – отсутствие опасности и пятый – чрезвычайная опасность. В настоящее время выделено 5 классов пожарной опасности в зависимости от величины комплексного показателя: I класс – 300 – отсутствие опасности; II класс – 301 – 1000 – малая пожарная опасность; III класс – 1001 – 4000 – средняя пожарная опасность; IV класс – 4001 – 10000 – высокая пожарная опасность; Vкласс – более 10000 – чрезвычайная опасность. В зависимости от класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды регламентируется работа служб обнаружения и тушения лесных пожаров наземной и авиационной охраны лесов.

Пожарная опасность по лесорастительным условиям (природная пожарная опасность). Для оценки участков лесного фонда по степени опасности возникновения в них пожаров инструкцией по устройству лесного фонда предусмотрена следующая шкала (см. таблицу).

- Таблица –  Шкала оценки природной пожарной опасности в лесах

| Класс пожарной опасности | Объект загорания (характерные типы леса и типы вырубок, насаждения, безлесные территории) | Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода их возможного возникновения и распространения |
| --- | --- | --- |
| I (Природная пожарная опасность – очень высокая) | Хвойные молодняки. Сплошные вырубки: лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие типы вырубок по суходолам (особенно захламленные). Сосняки лишайниковые и верещатники. Расстроенные, отмирающие исильноповрежденные древостой (сухостойники, участники бурелома и ветровала, недорубы), участки условно-сплошных и интенсивных выборочных рубок. Захламленные гари. | В течении всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары, а на участках с наличием древостоя- верховые. На вейниковыхи других травяных типах вырубок по суходолу особенно значительна пожарная опасность весной, а в некоторых районах и осенью. |
| II (Природная пожарная опасность – высокая) | Сосняки-брусничники, особенно сналичием соснового подроста или подлеска из можжевельника выше средней густоты. Листвягикедровостланиковые | Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона; верховые - в периоды пожарных максимумов |
| III (Природная пожарная опасность – средняя) | Сосняки - кисличники и черничники. Листвяги-брусничники. Кедровники всех типов, кроме приручейных и сфагновых. Ельники -брусничники и кисличники. | Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума,а в кедровниках, кроме того,в периоды весеннего и, особенно, осеннего максимумов |
| IV (Природная пожарная опасность – слабая) | Сплошные вырубки таволговых и долгомошниковых типов (особенно захламленные). Сосняки, листвяги и насаждения лиственных пород травяных типов. Сосняки и ельники сложные, липняковые, лешиновые, дубняковые. Ельники-черничники. Сосняки - сфагновые и долгомошниковые. Кедровники - прирученные и сфагновые. Березняки - брусничники, кисличники, черничники и сфагновые. Осинники - кисличники и черничники. | Возникновение пожаров (впервую очередь низовых)возможно в травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов, в остальных типахлеса и на долгомошниковых вырубках - в период летнего максимума |
| V (Природная пожарная опасность – отсутствует) | Ельники, березняки и осинники-долгомошники. Ельники сфагновые и прирученные. Ольшаникивсех типов | Возникновение пожара возможно только при особонеблагоприятных условиях (длительная засуха) |

Примечания:

1. Пожарная опасность устанавливается на класс выше:а) для хвойных насаждений, строение или другие особенности которых способствуют переходу низового пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных, вертикальная сомкнутость крон деревьев и кустарников, значительная захламленность и т.п.);б) для небольших участков леса на суходолах, окруженных площадями с повышеннойгоримостью;в) для лесных участков, примыкающих к дорогам общего пользования, железным дорогам.

2. Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с вертикальной сомкнутостью полога относятся ко II классу пожарной опасности.

- Таким образом, природная пожарная опасность зависит от категории земель, возраста насаждения,типалеса,преобладающей древесной породы,сопутствующих древесных пород,полноты насаждений, наличия пожароопасного подроста и подлеска, наличия сухостоя изахламленности, удаленности от дорого общего пользования. Именно эти факторы и являются определяющими природную пожарную опасность территории

Из двух видов пожарной опасности в лесах человечество пока может управлять только одной – природной пожарной опасностью. Путем проведения мероприятий по противопожарному устройству территории лесов: регулирования состава древостоев; очистки лесов от захламленности; проведения санитарных рубок; создания сети противопожарных барьеров; устройством противопожарных водоемов, лесных дорог и троп, зон и мест для отдыха и курения в лесу.

Одним из основных путей влияния на природную пожарную опасность является регулирование состава древостоев, который формируется в процессе лесохозяйственной деятельности. Известно, что большинство насаждений из лиственных пород отнесено к низшим классам пожарной опасности. Примесь лиственных пород в хвойных насаждениях также значительно снижает степень пожарной опасности последних.Проведение рубок ухода с сохранением в составе лиственных пород, посадка смешанных лесных культур позволяет существенно снизить природную пожарную опасность. При этом следует учитывать, что выращивание смешанных насаждений, с экономической точки зрения, не всегда целесообразно. Разные способы (сценарии) ведения лесного хозяйства приводят к разным экономическим и экологическим результатам.

Для разработки долгосрочного прогноза изменения природной пожарной опасности для зоны тайги и смешанных лесов европейскойчасти Россиипланируется использовать разработанный ранее  комплекс программ FORRUS-S (ForestofRussia - Stand), предназначенный для имитационного моделирования и анализа динамических процессов, протекающих в лесных массивах. Исходной информацией для модели служат повыдельные данные таксационных описаний и планы лесных насаждений. Размеры моделируемых FORRUS-S лесных массивов составляют до нескольких десятков тысяч гектаров;  шаг моделирования - 5 лет. В ходе моделирования прогнозируется изменение средних таксационных характеристик древостоя (высоты, диаметра, возраста, запаса и др.) по ярусам, изменение породного и возрастного составов выдела - первичной учетной единицы лесоустройства (Чумаченко, 1997, 2008).

На основе предложенного подхода будет разработана концептуальной модели, а затем математическая и имитационная модель динамики природной пожарной опасности, которая в совокупности с моделью FORRUS-S, позволит получить прогноз изменения природной пожарной опасности при разных сценариях лесопользования на длительный период времени.

Литература

## Классификация природной пожарной опасности лесов и классификация пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды.   Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 16 декабря 2008 г. N 532 г. Москва

- Чумаченко С.И., Сысуев В.В., Паленова М.М., Бредихин М.А., Коротков В.Н. Моделирование динамики древостоев с учетом лесохозяйственного воздействия / Труды VII ежегодной конференция МАИБЛ. Устойчивое развитие бореальных лесов. М. 1997. С. 184-190.

- Чумаченко С.И., Паленова М.М., Коротков В.Н., Починков С.В. Имитационное моделирование влияния лесохозяйственных воздействий на лесные экосистемы /  Мониторинг биологического разнообразия лесов России: методология и методы / Отв. ред. А.С. Исаев, ЦЭПЛ РАН. – М. Наука, 2008. - С. 314-328.