Реферат

УДК 621.384.3 А.А. Герасимов.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АВТОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ.

В статье рассмотрен метод получения точностных характеристик перспективных наноэлектромеханических преобразователей на основе автоэлектронной эмиссии. Новый метод должен повысить точность и скорость вычислений точностных характеристик, что в свою очередь, повышает точность решаемой задачи при создании динамической модели системы наведения и навигации.

A.A. Gerasimov.

identification accuracy characteristics of nanoelectromechanical  measuring transducer.

The article presents a new method new method for obtaining the accuracy characteristics of promising nanoelectromechanical converters based on auto emission of electrons. The new method is to improve the accuracy and speed of computation accuracy characteristics that improve the accuracy of problem to be solved to create a dynamic model of guidance and navigation.

А.А. Герасимов, инженер ОАО «НПО Геофизика-НВ».

УДК 621.384.3

А.А. Герасимов, инженер ОАО «НПО Геофизика-НВ»

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АВТОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ

Основными критериями, определяющими, точность инерционного измерительного преобразователя являются: спектральная плотность мощности (шума), чувствительность в заданном диапазоне измерения, величина блуждания нуля, амплитуда квантового и фликкерного шумов. На сегодняшний день среди доступных способов вычисления точностных характеристик нельзя не отметить метод исследования с помощью дисперсии (вариации) Аллана. Сущность метода вариации Аллана состоит в вычислении дисперсии не самих отклонений центрированного случайного процесса, как это делается при определении классической выборочной дисперсии, а разницы соседних отклонений. Метод оперирует понятием группы последовательных дискретных значений случайной величины U(t), формируемой из массива N измерений. При этом количество групп используемых при вычислении K=NM, где M - размер группы, каждая из которых имеет длину τ=Mfs, где fs— частота опроса измеряемой величины. Вычисление вариации Аллана σa2 состоит в определении дисперсии разницы средних значений Uk двух соседних групп, отстоящих по времени на величину времени корреляции τ, т.е.

σа2(τ)=12⋅(K−1)1K[UK+1(M)−Uk(M)]2, 				(1)

Физический параметр τ представляет собой интервал осреднения измеренных значений в группе размером M.

Исходя из основных физических причин возникновения шумовых составляющих для инерционных измерителей и соответствующих конкретных выражений для спектральной плотности в [5] предлагается аппроксимирующее выражение для σa2(τ)в виде

σа2(τ)=R2τ22+K2τ3+B22πln2+N21τ+Q23τ2, 			(2)

где R, K, B, N, Q – коэффициенты случайной скорости дрейфа, определяемой как :

- R – квазидетерминированное изменение входного ускорения т.е. низкочастотные шумы случайного дрейфа

- K – случайное блуждание линейного ускорения и описываемая спектральная плотность

Sω(f)=K2π21f2;

- B – нестабильность смещения нуля и описываемая спектральная плотность вида фликкер – шума (1f−шума)

Sω(f)=B22π1f,f≤f0;

- N – случайное блуждание линейного ускорения накопленного со временем и описываемая спектральная плотность

Sω(f)=N2

- Q – квантование выходного сигнала и описываемая спектральная плотность (квантовый шум)

Sω(f)≃(2πf)2Q2τ.

На практике для анализа зависимости σa2(τ)от времени корреляции τи количественной оценки отдельных составляющих обычно используются построенный в логарифмическом масштабе график изменения квадратного корня от  σa2(τ) от интервала корреляции τ, рис.1

Рис.1. Пример характерного графика вариации Аллана

В общем случае при использовании вариации Аллана для анализа шумовых составляющих выходного сигнала измерителя проводится построение графика вычисляемой  в соответствии с (1) функции σa2(τ)с последующим определением по методу наименьших квадратов значений коэффициентов полинома (3), обеспечивающих максимальное совпадение экспериментальной и аппроксимирующей функций.

Полученные значения коэффициентов R, K, B, N, Q характеризуют интенсивность отдельных шумовых составляющих выходного сигнала измерителя. Из выражения (3) следует, что различным шумовым составляющим соответствуют характерные наклоны графика (табл.1)

Таблица 1

| R | K | B | N | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | +12 | 0 | −12 | -1 |

При наличии в составе выходного сигнала синусоидальной составляющей с равномерной плотностью распределения она, как и шум от квантования сигнала, характеризуется средним наклоном графика -1 с наложением затухающих с нарастанием τколебаний.

При использовании для идентификации шумовой составляющей выходного сигнала измерителя классической выборочной дисперсии σk2 при описании её спектральной плотности белым шумом широко применяется зависимость вида:

σk2(m)≃1fsσk2Uiτ, 						(3)

где σk2Ui− дисперсия единичных измерений Ui; fs−частота регистрации параметра U(t); τ=mf−время осреднения m измерений.

Основной целью работы являлось рассмотрение этой задачи при обработке результатов измерений выходных сигналов наномеханического измерительного преобразователя линейного ускорения (НЭМИП-НМА) при работе на оптической головке в двух положениях: 1) 0°; 2) +90°. Получение достаточно достоверной оценки характеристики массива данных обеспечивалось регистрацией выходного сигнала НЭМИП-НМА с частотой fs=1КГц в течении 60с. Вычисление характеристики σa2(τ)проводилось с помощью программы Alavar™ 5.2. Ниже приведены результаты:

Рис.2. Графическое изображение массива выходных данных НЭМИП-НМА

Рис.3. Зависимость спектральной плотности мощности от частоты

g = 0м/с2

g = 9.81м/с2

Рис.4. Зависимость вариации Аллана от τ для НЭМИП-НМА

Количественная оценка отдельных шумовых составляющих для НЭМИП-НМА представлена в табл. 2.

Таблица 2

| Тип гироскопа | 13⋅106<τ<16⋅106 | 14⋅105<τ<17⋅105 | 11⋅106<τ<12⋅106 |
| --- | --- | --- | --- |
| НЭМИП-НМА | R R = 1,9⋅10−5; 2,1⋅10−5В 0,27;0,3mgГц | N N = 2,8⋅10−5; 3,1⋅10−5 В 0,4; 0,44 mg/c | B B= 3,93⋅10−5;1,96⋅10−5 В 0,56; 0,28 |

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Р.Ф. в рамках государственного контракта от 13 сентября 2011г. №16.523.12.3006.

Заключение

Представлено описание метода определения точностных параметров НЭМИП - НМА с использованием вариации Аллана. Произведён расчёт точностных параметров для НЭМИП - НМА. На данном этапе работы, полученные характеристики не являются окончательными и в полной мере соответствующими характеристикам опытного образца НЭМИП – НМА, так как проводятся предварительные испытания, по результатам которых, возможно, будет произведена доработка конструкции НЭМИП – НМА.

Библиографический список

- Ачильдиев, В.М. Бесплатформенные инерциальные блоки на основе микромеханических датчиков угловой скорости и линейного ускорения / В.М. Ачильдиев.-М.: МГУЛ, 2007.-223 с.

- Н.В. Егоров, Е.П. Шешин. Автоэлектронная эмиссия. Принципы и приборы // Издательский дом «Интеллект», 2011. – 704 с.

- Бедро Н.А. Сертификация систем позиционирования на основе микромеханических акселерометров // Лесной вестник МГУЛ. – 2009. - № 6 (69).

- Дж. Фрайден. Современные датчики. Справочник // Москва:

«Техносфера», 2006. – 592 с.

- Lawrence C. Ng., Darryl Y.P. Characterization of Ring Laser Gyro Performance Using the Allan Variance Method//Y. Guidance, vol.20, № 1: Engineering Notes, 1966, pp. 211-214.