# УДК: 004.9

# Пономаренко И.П., магистрант

# Ресурсосберегающие  информационные технологии построения измерительного комплекса космодрома «Восточный»

# Введение

Сегодня Россия занимает ведущие позиции как мировая космическая держава. Мы производим большее количество космических пусков, чем остальные, развитые в этой сфере страны, однако, чтобы удержать пальму первенства, необходимо постоянное развитие.

На данный момент Россией используются два крупных космодрома – это «Плесецк» и «Байконур». Координаты первого не позволяют запускать и выводить на орбиту тяжелые космические аппараты, поэтому он эксплуатируется довольно нечасто, и больше имеет отношение к вооруженным силам, нежели к космической отрасли. «Байконур» же расположен ближе к экватору, что позволяет осуществлять запуски почти на все необходимые орбиты аппараты любой тяжести. Также он является практически единственным из космодромов, способным осуществлять запуск Российских космических аппаратов с космонавтами на борту. По стечению обстоятельств, именуемых распадом СССР, космодром остался на территории Казахстана, который приобрел независимость, а Россия, в свою очередь, потеряла независимость космической деятельности.

Но необходимость самостоятельно осуществлять запуск тяжелых и пилотируемых космических аппаратов очевидна, поэтому в 2007 году было объявлено о планах создания космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке в Амурской области неподалеку от полигона «Свободный» и посёлка Углегорск. Строительство началось в 2012 г., первый пуск ракеты-носителя планируется на конец 2015 года. Создание  данного космодрома обеспечит независимость космической деятельности по всему спектру решаемых задач,  улучшит социально-экономическую обстановку на дальнем Востоке, привлечет частный капитал, а также сократит или упразднит затраты на аренду «Байконура».

Как и любой космодром, «Восточный» не может существовать без измерительного комплекса, поэтому целью данной работы является разработка варианта построения с минимизацией затрат территориально-распределённого измерительного комплекса космодрома (ИКК) для информационного обеспечения запусков ракет космического назначения (РКН).

Предметом проведённого исследования являются следующие вопросы проектирования  ИКК «Восточный», в частности:

- Расчет трасс полета для всех 5-и заявленных наклонений выведения.

- Анализ требований к аппаратно-программным средствам космодрома.

- Анализ требований к информационному обеспечению полета РКН, её отработавших ступеней и разгонного блока (РБ).

- Анализ возможности использования существующих стационарных измерительных пунктов для обеспечения запусков ракет-носителей по планируемым трассам выведения.

- Расчет зон радиовидимости на различных участках полета ракеты, её ступеней и разгонного блока космического аппарата .

- Предложения по  вариантам решения проблемы недостаточной радиовидимости на некоторых трассах.

Практическая значимость настоящего проектирования заключается в перспективном применении новых перебазируемых (мобильных)  комплексов телеметрических измерений в составе пространственно-разнесённого ИКК «Восточный».

# Анализ и перспективы развития наземных средств и систем телеметрического измерительного комплекса

# Состояние наземных радиотелеметрических средств ТМИ, находящихся в эксплуатации

Существенным недостатком наземных средств полигонов и космодромов является разнотипность и большая номенклатура находящихся в эксплуатации командно-измерительных и телеметрических систем. Анализ показывает, что существующая многопунктная (распределённая) структура (более 35 НИП) и критическое состояние технических средств, связанное с их физическим и моральным старением, разнотипностью и большими эксплуатационными расходами, не соответствует современному уровню и тенденциям развития космической техники. Поддержание и эксплуатация в течение длительного времени существующей многопунктной структуры в рамках заложенной идеологии требуют вложения больших, с каждым годом увеличивающихся ресурсов и является бесперспективным. Необходимы качественные изменения структуры наземных комплексов управления КА и измерений на основе внедрения унифицированных командно-измерительных систем, новых ресурсосберегающих информационных технологий и создание условий для поэтапного сокращения номенклатуры и количественного состава технических средств при сохранении качества управления, повышении  оперативности и глобальности в соответствии с утвержденной Президентом России 12.05.09 «Стратегии национальной безопасности» п.109 «Единая инфотелекоммуникационная система».

Исторически для увеличения оперативности и продолжительности информационного обмена с объектами ракетно-космической техники (РКТ), ИКК развивался как пространственно распределенная система, включающая десятки командно-измерительных и измерительных телеметрических пунктов. Обусловлено это тем, что информационный обмен и прием телеметрической информации (ТМИ) с КА, РН и РБ осуществляется в основном в непосредственном режиме.

Кроме того, при информационном обеспечении испытаний и штатной эксплуатации объектов РКТ появился ряд задач, которые принципиально не могут быть решены без совершенствования наземной телеметрической структуры.

Развитие ИКК до настоящего времени шло по пути наращивания структуры комплекса за счет дооснащения традиционными измерительными системами. Основным недостатком сложившейся структуры ИКК является его пространственная ограниченность.

Необходимым условием равноправного участия России в международных космических проектах является создание отечественных средств приема ТМИ и управления  КА, соответствующих международным требованиям, технически и функционально совместимых с зарубежными комплексами управления, позволяющих, в случае необходимости, интегрироваться в космическую инфраструктуру разных стран – участников международных космических проектов. Реализация требований по совместимости средств управления КА должна осуществляться путем использования при их проектировании и эксплуатации разработанных международными комитетами ISO и CCSDS стандартов и рекомендаций по выбору диапазонов рабочих радиочастот, видов модуляции и структуры сигналов в радиолиниях, методов кодирования передаваемой информации, протоколов информационного обмена и т.п. Кроме чисто технических, должны быть решены также организационные, экономические и юридические вопросы, касающиеся взаимодействия и совместного использования наземных комплексов управления и измерений разных стран.

# Основные характеристики эксплуатируемой отечественной приёмно-регистрирующей аппаратуры

Наземные системы ТМИ сегодня обеспечивают:

1) прием 2-х (4-х, 6-ти) потоков ТМИ в структуре кадров бортовых радиотелеметрических систем (БРТС):  «Пирит», «РТС-9Ц», «РТС9 КИМ-Ц», «СКУТ» («СИРИУС»), «ОРБИТА IV МО»:

-по радиоканалу (с использованием приемных антенн);

-по высокочастотному кабелю;

2) демодуляцию принятых радиосигналов;

3) выделение синхросигналов из принятого потока ТМИ;

4) преобразование информации и формирование кадра регистрации ТМИ для обеспечения ввода ее в ПЭВМ;

5) формирование сигналов временной привязки ТМИ;

6) регистрацию ТМИ на накопитель на жестком магнитном диске, архивирование информации на оптическом диске (DVD), и воспроизведение потока ТМИ в сопровождении сигналов времени;

7) декоммутацию кадра ТМИ;

8) информационный контроль и предварительную обработку  ТМИ с визуальным и документальным представлением результатов на периферийных средствах ПЭВМ;

9) выдачу принимаемой информации на внешние компьютеры в структуре локальной сети Ethernet посредством сетевого протокола UDP в процессе приема, регистрации ТМИ и при воспроизведении зарегистрированной информации;

10) управление режимами работы и контроль функционирования аппаратуры средствами ПЭВМ;

# Недостатки наземных телеметрических измерительных комплексов, находящихся в эксплуатации

Наземные системы приема ТМИ измерений обладают рядом недостатков, существенно сужающих их возможности. К ним относятся: жесткие ограничения по доступной пространственной зоне измерений, особенно для низколетящих объектов; необходимость привлечения большого количества средств на протяженных трассах испытаний; практическая невозможность оптимального размещения измерительных средств на протяженных трассах выведения РН, а также при расширении секторов запуска изделий.

В случае запуска РН по необорудованным наземными приемными пунктами трассам запуска, а также запуска РБ с включениями двигательной установки вне зон радиовидимости наземных средств, задача контроля параметров ТМИ может быть наиболее эффективно решена путем использования космической спутниковой ретрансляции (КСР). В этом случае в едином потоке с данными телеизмерений будут передаваться и данные результатов определения параметров движения от навигационной аппаратуры потребителя (НАП).

Очевидна также необходимость использования КСР для передачи информации НАП при сокращении количества наземных приёмно-регистрирующих станций.

Для контроля ТМИ (а в перспективе и для управления) активных участков траектории выведения РБ над районом Атлантического и Тихого океана, которые находится вне зоны видимости средств наземного автоматизированного комплекса управления космических аппаратов (НАКУ КА) и ИКК, крайне необходимо и неизбежно предусматривать использование космических средств ретрансляции информации.

На космодромах РФ и в НАКУ КА идет процесс переоснащения разработанных в 70-80-ые годы прошлого столетия телеметрических станций типа ПРА-М, ПРА-МК, РТС-9 на малогабаритные приемно-регистрирующие станции (МПРС) нового поколения, обеспечивающие прием ТМИ любых бортовых систем, используемых в составе РКН, РБ и КА («Сириус», «Скут», «Пирит», «РТС-9Ц», «БИТС-2», «Орбита-IVМО»).

Основные характеристики отечественных БРТС, устанавливаемых в настоящее время на изделиях РКТ

Информативность отечественных БРТС

| Тип БРТС | Информативность |
| --- | --- |
| РТС-9 | 25600, 12800, 6400, 3200 изм./с |
| РТС-9Ц , БИТС-2 | 2 ¸ 8192 кбит/с |
| «Орбита» | 2 ¸ 3145 кбит/с |
| «Сириус» | 320000 изм./с |
| «Скут» | 320000, 640000 изм./с |
| «Пирит» | 16 ÷ 1024 кбит/с |

Диапазоны частот отечественных средств ТМИ:

МI, MII, MIII, ДII, ДIV  (в общей полосе 100-2300МГц).

За последние годы ведущими приборными предприятиями Роскосмоса предложены варианты телеметрических комплексов, удовлетворяющих всем требованиям приёма бортовых структур отечественных БРТС, и одновременно обеспечивающих работу с современными бортовыми комплексами и новыми структурами (например, европейский стандарт ECSS). Развитие малогабаритных приемно-регистрирующих станций (МПРС) направлено на снижение энергопотребления (в 2-3 раза), веса (в 3-4 раза) и значительного уменьшения стоимости при одновременном расширении функциональных возможностей.

Одной из таких станций, является разрабатываемая во ОАО «НПО ИТ» на базе серийной выпускаемой аппаратуры «Опал-М4»  перспективная приемно-регистрирующая аппаратура (ПРА) «Вектор». Создана также новая станция МРТК ОАО «РКС». Станция МПРС разработки ОКБ МЭИ в настоящее время производится серийно,  поступает на оснащение измерительных пунктов.

## Назначение измерительного комплекса космодрома «Восточный»

Измерительный комплекс космодрома «Восточный» в Приамурье предназначен для приема, регистрации, автоматизированного сбора, передачи в реальном масштабе времени, обработки телеметрической и баллистической информаци в интересах информационно-телеметрического и навигационно-баллистического обеспечения этапов подготовки, запуска ракет космического назначения (РКН), а также послеполетной обработки информации для оценки летно-технических характеристик и выработки заключений Государственной комиссии о результатах подготовки и запуска РКН.

Структура ИКК «Восточный» представляет собой совокупность взаимосвязанных, функционирующих в составе единой пространственно-распределенной информационно-вычислительной системы, технических средств с информационным и математическим обеспечением.

Задачами измерительного комплекса являются:

– сбор телеметрической информации (ТМИ), обработка и представление результатов для обеспечения контроля работы бортовых систем при автономных и комплексных проверках РКН в ходе непосредственной подготовки к запуску на стартовом комплексе;

– расчет целеуказаний измерительным средствам ИКК РКН для проведения измерений на активном и пассивном участках траектории ракеты, обеспечение их служебной и технологической информацией;

– проведение телеизмерений и измерений текущих навигационных параметров заданных участков полета РКН;

– проведение автоматизированного сбора, передачи, обработки и представления измерительной информации, получаемой от РКН в ходе предстартовой подготовки и в полете;

– подготовку информации для ведения репортажа в реальном масштабе времени (РМВ) о полете РКН на активном участке траектории РКН на средствах внешних абонентов;

– определение факта вывода космической головной части (КГЧ), полезной нагрузки  на орбиту;

– выдачу результатов измерений потребителям информации по согласованной программе: по каналам связи на средства обработки и отображения командно-координационного пункта космодрома, в ЦУП  Роскосмоса и другим внешним абонентам ИКК;

– оперативное прогнозирование районов падения отделяющихся частей РКН при штатном полете, а также элементов РКН при аварийном исходе пуска;

– хранение зарегистрированной информации в течение заданного времени и многократное воспроизведение ее для передачи абонентам.

- Определение проекций трасс полета РКН

Исходя из баллистических данных, предоставляемых различными заказчиками, и на основе вычислений, приведенных выше, были определены вероятные трассы полета для заданных наклонений, а также проекции этих трасс. На рис.1 показаны проекции трасс полета при заданных наклонениях и стационарные измерительные пункты, находящиеся вблизи этих трасс.

- Анализ требований по составу измерительных (командно-измерительных) пунктов для обеспечения запусков РКН с космодрома «Восточный»

- Требования к наземным средствам приема, регистрации и обработки информации

Наземный комплекс системы телеизмерений должен обеспечивать прием информации от БРТС РКН. Соответственно должны быть задействованы наземные станции, принимающие ТМИ в структуре данной БРТС.

Конкретное количество задействованных телеметрических станций на пристартовом измерительном пункте космодрома и трассовых измерительных пунктах определяется трассами выведения КА и циклограммой работы бортовых систем.

- Требования  к средствам связи, сбора и передачи данных

Технические средства, обеспечивающие обмен измерительной  информацией между абонентами ИКК «Восточный» и комплексом средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) РКН на этапе летных испытаний РКН и при штатной эксплуатации, предназначены для решения следующих задач:

– сбор и передача потоков ТМИ с пристартового ИПа и трассовых ИПов в реальном масштабе времени и в послеполетном режиме в ЦКП (ЦКЭР) и РЦК (космодром «Восточный»);

– ввод полных потоков телеметрической информации БРТС РКН в каналы системы передачи данных от наземных телеметрических систем;

– прием данных измерений в ЦКП и РЦК одновременно от нескольких ИП, КИП, ОКИК, определяемых «Программой работы КСИСО…» и «Схемой связи…», в пределах зон радиовидимости задействуемых измерительных пунктов;

– сбор информации текущих навигационных параметров, параметров движения и другой информации, выдаваемой НАП РКН по каналам систем телеизмерений;

– сбор информации от средств оптико-электронного комплекса;

– обмен исходными и технологическими данными между объектами ИКК, КСИСО и внешними абонентами;

– прием-передачу оперативно-командной, директивной, плановой и справочной информации между объектами ИКК, КСИСО и внешними абонентами, громкоговорящую связь между взаимодействующими техническими комплексами.

- Рис.1 Трассы активных участков траекторий ракет

- Анализ зон радиовидимости средств пристартового измерительного пункта и возможностей привлечения существующих стационарных ИП для информационного  обеспечения пусков РКН

Для упрощения задачи расчета на различных участках полета РКН, её ступеней и разгонного блока, при помощи системы автоматизированного проектирования «Mathcad» в ОАО «НПО ИТ» была разработана программа, позволяющая максимально быстро получить необходимые сведения по трассе полета, его дальности, а также по расчету угла места антенны и зоны радиовидимости.

### Исходные данные

Координаты космодрома: широта φс = 51.876 º,  долгота λс = 128.362 º.

Космические аппараты выводятся изделиями «ЦСКБ – Прогресс» на следующие орбиты с наклонениями их плоскостей  i и соответствующими азимутами  прицеливания  А:

i = 51.7 º                          A = 91.96 º

i = 63 º                             A =  47.338 º

i = 72 º                             A = 30.036 º

i = 83 º                             A = 11.385 º

i = 98 º                             A = 346.972 º

Для исследования радиовидимости изделия, из всех существующих в настоящее время стационарных измерительных пунктов выбраны те, которые расположены удовлетворительно близко к заданным трассам полета (табл.1). Расчёты проведены для всех 5 штатных трасс выведения с определением максимальных наклонных дальностей радиовидимости.

Таблица 1 – Координаты стационарных измерительных пунктов

| ИП | Широта, φnº | Долгота, λnº |
| --- | --- | --- |
| Восточный | 51.876 | 128.362 |
| ОКИК-20, | 50.6 | 136.7 |
| ОИП-8, Норильск | 69.07 | 88.183 |
| ОИП-20, Ключи | 56.288 | 160.833 |
| ОИП-13, в/ч 25522 | 57.239 | 161.533 |
| ОКИК-15, Уссурийск | 44.023 | 131.759 |
| ОКИК-6, Елизово | 53.089 | 158.346 |
| ОКИК-17, Якутск | 61.973 | 129.656 |

Анализ полученных данных по зонам радиовидимости показывает, что, с точки зрения обеспечения максимальной радиовидимости ракеты на протяжении всего активного участка, наиболее предпочтительными сочетаниями ИПов являются:

1) ИП Восточный и ОКИК-6  Елизово для трассы с i = 51,7º;

2) ИП Восточный, ОИП-20  Ключи и ОИП-13 в/ч 25522 для трассы

с  i = 63º;

3) ИП Восточный и ОИП-13  в/ч 25522 для трассы с i = 72º;

4) ИП Восточный и ОКИК-17  Якутск для трассы с i = 83º;

5) ИП Восточный, ОКИК-17  Якутск и ОИП-8 Норильск для трассы

с  i = 98º.

Расчёты показывают, что существующими трассовыми ИПами обеспечивается непрерывная радиовидимость на всем протяжении активного участка траектории полета ракеты только для трассы с i = 51.7º.  В остальных случаях имеет место низкая видимая высота ракет над горизонтом этих наиболее подходящих измерительных пунктов.

В результате расчетов определена также максимальная наклонная дальность от ИП до ракеты в пределах зон радиовидимости. Она не превышает 1470 км наклонной дальности для всех трасс и ИПов.

Для обеспечения достаточной радиовидимости на трассах полета с i = 63º, i = 72º, i = 83 и i = 98º технически и экономически наиболее целесообразно использование перебазируемых комплексов телеметрических измерений (ПКТИ), которые войдут в состав распределённого измерительного комплекса космодрома «Восточный».

- Предложения по применению перебазируемых измерительных комплексов в составе ИКК космодрома «Восточный»

- Общие требования к ПКТИ

В 2001-2003 гг. в рамках концепции по формированию Единого Государственного  НАКУ и измерений сформулированы современные принципы подхода к построению перебазируемых измерительных комплексов. Основными из них являются:

- функциональная универсальность;

- функциональная  автономность;

- транспортабельность;

- экономичность целевого применения, включая доставку.

ПКТИ должен обеспечивать непрерывность телеметрических измерений на заключительном отрезке активного участка траектории РН, находящегося вне зон радиовидимости стационарных измерительных пунктов.

С точки зрения функциональной универсальности ПКТИ должен   обеспечивать:

1) возможность приема и регистрации 4–х разночастотных потоков ТМИ с общей информативностью до 4 Мбит существующих и перспективных структур ТМ-сигналов в диапазонах М, Д1, Д2, Д4. При этом предельные дальности приёма – до 2500 км.;

2) возможность экспресс–обработки принятой ТМИ (в том числе информации НАП), регистрации и выдачи в реальном масштабе времени  результатов обработки по каналам спутниковой связи абонентам со скоростью до 512 кбит/сек;

3) возможность перебазирования в рабочие районы различными видами транспорта (автотранспорт, железнодорожные платформы, транспортные самолеты, морские и речные суда), в том числе за пределами РФ с соблюдением установленных правил транспортировки, международно-правовых и таможенных норм;

4) возможность автономного функционирования в рабочем районе:

-  до 3-х суток в режиме «ожидания задействования»;

Данный режим предполагает нахождение ПКТИ в рабочей точке в развёрнутом состоянии в ожидании уточнённых исходных данных на предстоящую работу. В рабочем состоянии находится система спутниковой связи, включённая в командный циркуляр и необходимые средства системы жизнеобеспечения. Дежурство осуществляется сокращённым составом расчёта.

-  до 8-ми часов в режиме «готовность к работе»;

Данный режим предполагает нахождение в готовности к работе всех систем ПКТИ (исходные данные введены). Режим характерен при переносе времени пуска на суточном интервале.

-  до 8-ми часов в режиме «работа»;

5)  возможность изменения конфигурации и состава средств ПКТИ под конкретные задачи за счёт модульности построения базовой архитектуры.

Наиболее удачный по компоновке и техническим характеристикам образец ПКТИ создан в «НПО ИТ» коллективом разработчиков НТЦ-3

под руководством А.Е. Орлова и О.В. Ковалёва. ПКТИ, получивший название «Селена», успешно прошел все виды натурных испытаний и применяется для приёма и ретрансляции ТМИ на ИКК и необорудованных трассах полёта РКН.

### Общая схема построения ПКТИ

Одной из особенностей построения комплекса является модульность входящих в него составных частей, которая позволяет впоследствии оперативно менять их в целях усовершенствования или замены неисправных.

Приём, обработка и передача телеметрической информации осуществляется посредством тесного и оперативного взаимодействия таких отдельных систем комплекса как: антенная система, приёмо-регистрирующая аппаратура, навигационная аппаратура потребителя, спутниковая связь, устройства локальной вычислительной сети и автоматизированные рабочие места на базе персональных компьютеров и ноутбуков. Основные средства комплекса объединяет локальная вычислительная сеть (ЛВС). Упрощенная схема построения комплекса на базе ЛВС изображена на рисунке 2.

На рисунке изображены основные устройства комплекса, которые во взаимодействии между собой и с операторами решают общую поставленную задачу.

Измерения НГК (навигационно-геодезический комплекс) обрабатываются и хранятся  в АРМ 1, который в свою очередь подключается к локальной вычислительной сети для возможности передачи и общего доступа к измеряемым параметрам. Взаимодействие НГК с АРМ 1 осуществляется посредством проводной линии связи по последовательному интерфейсу RS-232.

Взаимодействие терминала спутниковой связи осуществляется через коммутатор ЛВС. Терминал работает как маршрутизатор, распределяя по предварительной настройке доступ к возможности передачи данных для всех участников локальной сети или отдельных АРМ.

Приёмо-регистрирующая аппаратура выполняет свои функции во взаимодействии  с АРМ 3, осуществляя при этом возможность передачи ТМИ по каналам локальной сети для дальнейшей её обработки на АРМ 2 и АРМ 4  (АРМ обработки ТМИ) или передачи через терминал спутниковой связи потребителю информации.

Управление антенной системой осуществляется с помощью АРМ 5, который при этом обрабатывает информацию с метеорологического комплекса.

Рис.2 Упрощённая схема построения комплекса на базе ЛВС

### Рис.3 ПКТИ в сборе

### Характеристики базовых составных частей ПКТИ

### Транспортно-операторский контейнер

Транспортно-операторский контейнер типа КК обеспечивает:

-  в транспортном положении возможность размещения во внутреннем объёме всех аппаратных средств ПКТИ, включая антенную систему, с соблюдением установленных правил крепления для транспортировки;

-  в рабочем положении возможность развёртывания не менее 
5-и автоматизированных рабочих мест операторов;

-  возможность поддержания требуемых параметров жизнеобеспечения собственными системами климат-контроля (сплит-системами);

-  возможность электропитания средств ПКТИ и жизнеобеспечения от собственных автономных источников электроэнергии непрерывно в течение 8-ми часов;

-  возможность подключения  внешней сети электропитания 220 В и антенных систем через бортовые  переходные панели;

- возможность установки (съёма) на автошасси с использованием собственного автономного электро-гидравлического погрузочно-разгрузочного устройства и развёртывания на необорудованных площадках силами обслуживающего персонала;

- возможность подъёма на крышу контейнера составных частей АС с помощью подъёмного устройства.

### Антенная система МАС-3 (МАС-5)

Антенна МАС-3 – мобильная (транспортируемая) антенная система, предназначена для приема телеметрических сигналов в диапазонах радиоволн МI; МII; МIII; ДI; ДII; ДIV (рис. 4)

Рис. 4 Антенна МАС-3

Антенна МАС-3 (кроме приборов системы наведения) рассчитана для работы на открытом воздухе и обеспечивает сохранение технических характеристик при следующих рабочих условиях эксплуатации:

- при температуре окружающей среды от -50 ºC до +50ºC;

- при относительной влажности воздуха до 100%;

- под воздействием ветра со скоростью воздушного потока до 20 м/с;

- диапазон вращения антенны составляет:

-  по азимуту ± 270 град,

-  по углу места 0 – 180 град.

Максимальная скорость вращения – 20 град/с.

Зеркальная система представляет собой сетчатое параболическое зеркало диаметром 3 м (3,7м) с облучающей системой из трех логопериодических антенн соответственно для  МI - MIII, ДI- ДII и ДIV телеметрических радио диапазонов.

Общий вес АС - 250кг, максимальный вес неразборной части - 45кг.

С учетом сроков создания ИКК «Восточный» в составе ПКТИ может быть применена новая антенная система из разрабатываемых в настоящее время в ОАО «НПО ИТ» с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками.

- Приёмно-регистрирующая аппаратура «Вектор»

- В качестве аппаратуры приема и регистрации ТМИ в ПКТИ предлагается использовать ПРА «Вектор», разрабатываемую в ОАО «НПО ИТ», либо новую комплектацию МПРС «Орбита» ОКБ МЭИ.

- Вариант исполнения аппаратуры для ПКТИ показан на рис. 5.

Рис.5 Стоечное исполнение аппаратуры для ПКТИ

- Оценка возможности использования ПКТИ в качестве дополнительных, в том числе – выносных,  измерительных средств

Исходя из проведенных расчетов, достаточной радиовидимостью обеспечена только трасса с i = 51.7°. Для остальных же возникает необходимость рассмотрения возможности применения дополнительных измерительных средств, так называемых перебазируемых измерительных пунктов, разрабатываемых и изготавливаемых в ОАО “НПО ИТ”. В качестве таких ниже рассмотрены перебазируемые ИПы, которые могут быть размещены вблизи населенных пунктов, приведенных 
в табл. 2.

Таблица 2. Возможные позиции размещения перебазируемых ИПов.

| Населённые пункты | Широта, град | Долгота, град |
| --- | --- | --- |
| Тикси | 71.64 | 128.748 |
| Усть-Нера | 64.505 | 142.31 |
| Черский | 68.829 | 161.311 |
| Логашкино | 70.847 | 154.071 |
| Среднеколымск | 67.459 | 153.563 |
| Полярное | 71.135 | 149.127 |
| О. Врангеля | 70.98 | 181.48 |
| Певек | 69.70 | 170.28 |

Полученные данные показывают, что рассмотренные перебазируемые пункты в сочетании со стационарными измерительными пунктами космодрома «Восточный», способны обеспечить надежную радиовидимость ракеты в течение всего активного участка траектории полета, повысить надежность получения телеметрической информации при помощи ПКТИ

# Заключение

В настоящей работе рассмотрены предложения по построению территориально-распределённого измерительного комплекса космодрома «Восточный» для информационно-телеметрического обеспечения запусков ракет космического назначения.

В ходе работы над проектом проведен детальный анализ требований к аппаратно-программной части измерительного комплекса космодрома и возможности использования существующих стационарных измерительных пунктов для получения телеметрической информации с ракеты носителя, с момента старта до завершения активного участка. Итоги данного анализа показали, что, в условиях существующих измерительных пунктов, на некоторых трассах выведения невозможно получить телеметрическую информацию в определенные интервалы времени.

В качестве разрешения данной проблемы, принято решение о необходимости создания и установки дополнительных измерительных пунктов, используя перебазируемые комплексы телеметрических измерений.  Проведен расчет зон радиовидимости в местах возможного расположения перебазируемых измерительных пунктов, который подтвердил необходимость их применения как части распределённого измерительного комплекса космодрома «Восточный» для непрерывного получения телеметрический информации на всей трассе полета РКН.

# Исходя из результатов, полученных в ходе расчетов и анализа, данный измерительный комплекс ИКК «Восточный» с использованием наряду со стационарными перебазируемых измерительных пунктов является наиболее эффективным и наименее затратным вариантом благодаря возможности оперативного перемещения дополнительных ПКТИ по трассам полета ракеты-носителя, исключения необходимости строительства и содержания дополнительных капитальных зданий и сооружений, а также возможности организации эксплуатации ПКТИ вахтовым методом.

# Список литературы

1. Федеральная космическая программа России на 2006 – 2015 г.// Роскосмс, М., - 43 с.

2. Стратегия развития ракетно-космической промышленности на период до 2015 года.// Роскосмос, М., 2005г., - 65с.

3. Концепция создания и развития на долевой основе Единого Государственного наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами и измерений. //  Росавиакосмос, 1999 г.

4. ехническое задание на создание гражданской компоненты Единого Государственного наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами и измерений. // Роскосмос, 2004 г.

5. Материалы в эскизный проект КСИСО в части создания средств приема, регистрации, обработки и отображения результатов обработки ТМИ и видеоинформации . //  ОАО «НПО ИТ», 2011 г.

6. Материалы в технический проект в части анализа возможности информационно-измерительного обеспечения трассы выведения КА «Иридиум».  // ОАО «НПО ИТ», 2012 г.

7. Кащеев Н.А. Радиотехнические средства управления космическими аппаратами. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)» // М., 2005. – 202 с.