УДК 681.515.8			Михайлов О.И. магистрант группы УТМ-21, ФЭСТ, МГУЛ

Лабораторный стенд для изучения работы ПИД – регуляторов.

Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса. ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования), второе — интеграл сигнала рассогласования, третье — производная сигнала рассогласования. Если какие-то из составляющих не используются, то регулятор называют пропорционально-интегральным, пропорционально-дифференциальным, пропорциональным и т. п. [1].

В настоящее время в автоматизированных системах управления для управления исполнительными механизмами наиболее часто используется ПИД-регулирование. Большинство современных программируемых логических контроллеров поддерживают ПИД-регулирование, имеют различные функциональные возможности по настройке коэффициентов ПИД-регулятора и т.д. Однако учебно-лабораторная база, позволяющая обучать студентов практическим навыкам настройки режимов работы ПИД-регулятора, организации настройки коэффициентов ПИД-регулятора с использованием персонального компьютера, достаточно дорогостоящая [2].

Лабораторный стенд по изучению  ПИД-законов регулирования будет разработан на базе наиболее доступных по соотношению цена-качество программных и аппаратных средств российской компании ОВЕН. Он позволит изучать принцип работы ПИД-регулятора, организовывать связь с персональным компьютером, наблюдать графически на экране монитора изменение технологического процесса с различными коэффициентами ПИД-регулирования и т.д. Технологический процесс подъема температуры или остывания имитируется с помощью эмулятора печи ЭП10.

Оценив характеристики некоторых ПИД- регуляторов и периферийных устройств для них, я выбрал следующие устройства и программные компоненты  для организации данного стенда:

- Регулятор ТРМ210, реализующий двухпозиционный, П -, ПИ , ПД -, ПИД-законы регулирования. ТРМ210 оснащен интерфейсом RS-485 для организации связи с ПК

- Преобразователь интерфейсов АС3-М, который предназначен для взаимного преобразования сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485. Позволяет подключать к промышленной информационной сети RS-485 устройство с интерфейсом RS-232 (персональный компьютер, считыватель штрих-кодов, электронные весы и т. д.)

- Эмулятор печи ЭП10 для имитации теплового процесса. Программное обеспечение для визуализации и настройки ТРМ210 OwenProcessManager.

- Программный пакет SCADA TRACE MODE 6, который состоит из инструментальной системы - Интегрированной среды разработки и из набора исполнительных модулей. Инструментальная система инсталлируется на рабочем месте разработчика АСУ. В ней создается набор файлов, который называется проектом TRACE MODE.  С помощью исполнительных модулей TRACE MODE® проект АСУ запускается на исполнение в реальном времени. TRACE MODE позволяет создавать проект сразу для нескольких исполнительных модулей - узлов проекта. Каждому узлу проекта соответствует одна инсталляция исполнительного модуля[3].

Интегрированная среда включает полный набор средств разработки систем автоматизации технологических процессов (АСУТП), а именно средства создания:

- операторского интерфейса (SCADA/HMI);

- распределенных систем управления (РСУ);

- промышленной базы данных реального времени;

- программ для промышленных контроллеров (SOFTLOGIC);

В этой работе помимо практической модели системы будет описана и составлена математическая модель. Для достижения этой задачи будет использоваться MATLAB - пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений и одноимённый язык программирования, используемый в этом пакете.

Создание стенда позволит проводить лабораторные по изучению законов ПИД-регулирования. А также лабораторные занятия по изучению SCADA-систем TRACE MODE 6,  где можно будет создавать  системы диспетчеризации, настраивать связь со стендом, визуализировать технологический процесс, а также реализовать обмен данных АРМа со стендом, устанавливать задания верхнего и нижнего значения температуры, устанавливать температуру регулирования, параметры ПИД-регулирования и.т.д.

Немаловажная цель данной работы – это участие в программе поддержки вузов от компании ОВЕН. В рамках данной программы компания предлагает  специальные условия и скидки на оборудование и программы , предназначенные для учебного процесса.

Для участия в вузовской  программе необходимо прислать заявку, которая содержит описание лабораторной работы и стенда , где будет использовано оборудование ОВЕН , а также список приборов ,  необходимых для подготовки лабораторного стенда[4].

Литература :

- ПИД-регуляторы : принципы построения и модификации . Денисенко В.В. СТА, №4, 2006, c 66-68.

- Настройка ПИД-регулятора системавтоматического регулирования обьектов теплоэнергитического оборудования . Полищук А.В.  НГТУ, 2010 .

- Официальный сайт компании ОВЕН. www.owen.ru/catalog

- Официальный сайт компании ОВЕН. Учебный центр. www.owen.ru/62036348