УДК 004.4’236								         Трофимов А.В.,

магистрант гр. УТМ-21, ФЭСТ, МГУЛ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА НА БАЗЕ CODESYS

В настоящее время при проектировании автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) фактическим стандартом является применение SCADA-технологии, которая реализуется инструментальными и исполнительными про-граммными средствами SCADA-систем. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisi-tion) — диспетчерское (или операторское) управление и сбор данных, т.е в системах SCADA обязательно наличие человека (оператора, диспетчера).

Основные задачи, решаемые SCADA-системами [1]:

- Сбор и обработка информации в реальном времени, выполняемые с использова-нием программно-логических контроллеров (ПЛК).

- Реализация функций человеко-машинного интерактивного интерфейса (HMI- Hu-man Machine Interface), который дает человеку (диспетчеру, оператору) наглядное пред-   ставление о текущем состоянии технологического процесса путем отображения инфор-мации на мнемосхеме, выводимой на экран монитора, и позволяет в удобной форме формировать управляющие воздействия на технологический объект управления (ТОУ).

- Ведение в реальном времени базы данных с технологической информацией изме-рения и контроля, построение на основе измерительной информации графиков изменения физических величин, характеризующих состояние технологического процесса, или представление информации в других формах, более удобных для анализа данных.

- Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями, в том числе ведение журнала аварийных сообщений с указанием времени поступления аварийных сообщений и реакции на них диспетчера или оператора.

- Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса.

- Обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные таблицы, текстовые процессоры и т. д.).

- Обеспечение связи с другими структурными составляющими системы (ОРС-серверная поддержка).

При проектировании АСУТП различного назначения и сложности стоит задача выбора для использования в проекте определенной SCADA-системы из большого числа рыночных предложений. Этот выбор должен осуществляться с учетом особенностей авто-матизации конкретного ТОУ,  бюджетных ограничений допустимой совокупной стоимос-ти SCADA-системы (с учетом стоимости всех необходимых программных компонентов), а также  с учетом назначения разработки: предназначена она для решения задач автомати-зации конкретного (единичного) ТОУ или ориентирована на дальнейшее тиражирование разработанного проектного решения. При разработке проекта единичного назначения возникает необходимость учета дополнительных факторов: подготовленности эксплуата-ционного персонала предприятия к использованию определенных инструментальных про-граммных средств и к сопровождению разработанного прикладного программного обеспе-чения АСУТП в течение всего срока эксплуатации.

В данной работе применительно к проекту единичного назначения рассмотрим  вариант решения задач SCADA на уровне автоматизированного рабочего места оператора (АРМ-О). В составе АСУТП каждый АРМ-О предназначен для автоматизации  одной или нескольких технологических операций в составе технологического процесса. Функцио-нальное назначение АРМ-О  показано на  рис.1.

Основная функция АРМ-О состоит во взаимодействии с объектом автоматизации, которое реализуется операциями измерения, контроля, управления, регулирования с использованием ПЛК.

АРМ-О      Прикладное ПОИнтерфейс оператораАрхивация данныхПоддержка взаимодействия со структурами верхнего уровня, в т.ч. WEBПоддержка  взаимодействия с ПЛК

ПЛК

ПЛК

ПЛК

…

Технологические

операции

Рис.1. Функциональное  назначение АРМ-О

Программирование ПЛК в настоящее время стандартизировано МЭК 6111-3 (МЭК – международная электротехническая комиссия). Это значит, что ПЛК любого производи-теля должны поддерживать работу программ написанных на 4-х языках программирова-ния (язык IL(Instruction List) - текстовый,  ассемблеро-подобный  в 2012г. редакцией стандарта МЭК 61131-3 исключен):

LD(Ladder Diagram) - графический язык, представляющий собой программную реализацию на уровне электрических релейных схем.	
	FBD (Function Block Diagram) - графический язык, представляющий собой про-граммную реализацию на уровне функциональных блоков (ФБ) и их соединений.	
	SFC(Sequential Function Chart) - графический высокоуровневый язык на базе математического аппарата сетей Петри; описывает последовательность состояний и усло-вий переходов.	
	ST(Structured Text) - текстовый паскале-подобный язык программирования.

Поддержка МЭК-языков программирования осуществляется инструментальными программными комплексами CODESYS и ISaGRAF и всеми SCADA-системами. Эти комплексы является компилятор-интерпретаторами программ, написанных на МЭК-язы-ках (прикладные программы могут писаться на одном из МЭК-языков или с использова-нием всех языков с учетом наиболее удобной реализации ими различных задач)  в машинный код, на котором ПЛК реализуют алгоритмы измерения, контроля, управления и регулирования. Из двух программных комплексов на сегодняшний день наибольшее распространение имеет CODESYS [2].

В любой АСУТП, в которой используются ПЛК, должен решаться вопрос осво-ения CODESYS эксплуатационным персоналом с целью обеспечения поддержки работа-ющего оборудования. Развитие в CODESYS программных инструментов, которые под-держивают  визуальные отображения  интерфейса оператора, открывают перспективу ис-пользования CODESYS не только для программирования ПЛК, но и для решения других задач SCADA. При этом на уровне проектирования АРМ-О конкретного объекта очень важным становится экономическое преимущество: пользование CODESYS для некоммер-ческих целей является бесплатным [3]. По этой причине интерес представляет  рассмот-рение возможности и перспективы применения CODESYS для решения задач АРМ-О, которое является целью данной статьи.

При проектировании АРМ-О в соответствие с рис.1 укрупнено можно выделить три  уровня  прикладных задач: уровень ПЛК, уровень интерфейса оператора, уровень обработки, хранения и передачи данных.

Понятно, что уровень ПЛК – это область наиболее эффективного применения  CODESYS, т.к. это область его назначения.

Поэтому остается оценить возможности  использования  CODESYS на двух других уровнях с учетом новой спецификации CODESYS V3, в которой функциональные воз-можности инструментов программных средств  значительно расширился.

На уровне интерфейса оператора важным является появление возможности встраивания пользовательских библиотек в среду разработки. Как следствие - появление возможности визуализации интерфейса, с помощью дополнительных библиотек. Это принципиально важно, т.к. позволяет создать из CODESYS полноценный HMI, позволяю-щий человеку (оператору, диспетчеру) наблюдать изменение состояния системы в реаль-ном времени. На уровне хранения и передачи данных появилась возможность архивиро-вания данных, т.е. создания пользовательских архивов, с актуальной информацией, которую в дальнейшем можно обработать в сторонних программах (построение диаграмм, занесение информации в базу данных и пр.)

Рассмотрим подробнее нововведения:

- Библиотеки встраиваемые в среду разработки:

  - .library это библиотека с открытым кодом, т.е. можно посмотреть ее код и проследить его выполнение.

  - .compiled-library это откомпилированная библиотека с закрытым кодом, ее используют, когда хотят защитить свои разработки.

Вместе с каждой библиотекой идет файл с ее описанием, и руководством по установке.

Для дополнительной функциональности (визуализация, работа с профилями и пр.) требуются дополнительные библиотеки. Эти библиотеки используются неявно и добавляются в проект автоматически.

2) Визуализация интерфейса оператора:

Ниже приведен пример визуализации с использованием версии программного обеспечения CODESYS v3.4 HotFix 1. В качестве исполнительной платформы использовался ОВЕН СПК 207.[4]

Рис.2.  Визуализация в CODESYS

На рис.2 показано, что визуализация включает в себя одну неизменяемую надпись-заголовок экрана, две надписи с онлайн обновлением; приведены − график изменения во времени температуры, поворотная диаграмма влажности, а также кнопка «возврат» для инициализации перехода на базовую страницу.

На рис.3 показаны возможность  WEB -визуализация в CODESYS. При добавлении объекта WebVisualization появляется возможность передавать визуализацию по Internet. Web-визуализация реализуется в виде Java-апплета, который при запуске запрашивает изобразительную информацию с web-сервера. После этого только изобразительные изменения передаются в циклическом режиме.

Рис.3. WEB -визуализация в CODESYS

В CODESYS нет визуализации 3D графики, и её реализация не планируется. На это есть стратегические соображения:

- HMI принципиально нацелен несколько на другие задачи, чем SCADA-система. Главная идея его развития состоит в том, чтобы все вычисления делались в контроллере (V3), а не в компьютере, включая преобразование графики в элементарные команды прорисовки,  Это позволит использовать 'сверхтонкие клиенты' для отображения, это может быть графическая панель (подключенная к ПЛК), web-браузеры, планшет, сотовый телефон (причем все это одновременно и параллельно). Если же осуществлять визуализацию 3D графики, то это повлечет за собой бесполезную нагрузку самого ПЛК, который не предназначен для такого применения.

- Визуализация – это просто одна из задач работы с МЭК-языками и она полно-стью написана на МЭК языках. Все типовые элементы графики написаны на МЭК языках. Прямо в программе ПЛК можно рисовать картинки и писать свои библиотеки элементов.

- С графикой можно связывать программы. Например, по нажатию на элемент интерфейса будет сделан немедленный вызов обработчика, а не просто изменение переменной. 
 	3) Архивирование данных:

Для ведения архива данных и записи его в энергонезависимую память контроллера (внутреннюю или внешнюю) используется библиотека ArchivatorOwenLib.

В заключение отметим следующее.

При проектировании АРМ-О применение CODESYS для разработки его прик-ладного программного обеспечения (мониторинга, архивирования данных; визуализации и web-визуализации) может более эффективно, т.к. применение  универсальных SCADA на этом уровне может быть функционально избыточно и экономически неоправданно.

Применение CODESYS  при проектировании АРМ-О на низовых уровнях АСУТП имеет следующие существенные достоинства  использования встроенной визуализации:

- Быстродействие, надежность, очень скромные требования к вычислительным возможностям вычислительного устройства. CODESYS работает с контроллером напря-мую по его «родному» протоколу связи. Т.е. время обновления данных и время реакции на команды оператора в HMI по определению лучше, чем через OPC-сервер. Компьютер в АРМ-О под HMI можно ставить наиболее простой, поскольку к процессору и памяти особые требования не предъявляются.

- Все вычисления выполняются в ПЛК, а не в компьютере, как это происходит в SCADA системах. Это позволяет работать с быстро изменяющимися данными и снижает зависимость от скорости передачи сигналов в канале связи.

- Визуализацию CODESYS можно запустить не только на компьютере АРМ-О. Если ПЛК оснащен панелью или выходом для подключения дисплея, то визуализацию можно запустить на уровне  ПЛК.

- Простота применения. Все картинки «рисуются» непосредственно в среде программирования ПЛК и элементарно связываются с переменными проекта. Не нужно конфигурировать серверы и выполнять дополнительные операции. Есть связь со средой программирования - визуализация гарантировано работает. Не нужно разбираться со вспомогательными инструментами, все интегрировано в одной среде.

Литература:

1. Сумительнов В.Н. Автоматизированные информационно-управляющие системы. Кафедра АиУ, М: МГУЛ.

2. Компания ОВЕН. Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys.

3. Компания ОВЕН. Официальный представитель  CODESYS в России:  http://www.owen.ru/catalog/43685536

4. Компания ОВЕН. Первые шаги по CODESYS v.3. Библиотеки, Визуализация. Подключение модулей, Архивирование.