УДК-681.772.2

Применение фотоловушек в ГКУ МО «МОСОБЛЛЕС» Филиала «Русский лес» в Хатунском участковом лесничестве

Поляков А. С., магистр группы ЛДМ-23, МГУЛ

В данной статье рассматривается применение технических средств фото и видео фиксации в рамках контроля  на территории Московской области ГКУ МО «Мособллес» Филиала «Русский лес» Хатунского участкового лесничества.

На территории Хатунского участкового лесничества существуют проблемы с оперативным обеспечением контроля и исполнением своевременного пресечения нарушений лесного законодательства. Приведем основные примеры нарушений лесного законодательства в Хатунском участковом лесничестве:

- нарушение правил санитарной безопасности в лесах;

- нарушение правил пожарной безопасности в лесах;

- самовольное занятие лесного фонда;

- повреждение лесных насаждений;

- самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников;

- уничтожение лесной инфраструктуры, сенокосов, пастбищ;

- незаконная рубка лесных насаждений.

Оперативное обнаружение нарушений лесного законодательства часто  затрудняется тем, что специалисты лесного хозяйства не всегда могут своевременно выявить и пресечь факты нарушений, найти свидетелей и установить лицо совершившее нарушение.

В настоящий момент решать вышеописанные проблемы помогают средства фото- и видеофиксации, которые становятся в один ряд с живым свидетелем. Средства фото- и видеофиксации позволяет сохранить и передать информацию работникам лесного хозяйства.

В 2014 году Комитет лесного хозяйства  начал тестировать специальную  аппаратуру фото- и видеофиксации в филиалах Московской области для оперативного выявления правонарушений в сфере лесного законодательства. Для этих целей Хатунскому участковому лесничеству были выделены фотоловушки фирм Boskon (Рисунок 1) и Boly (Рисунок 2) для испытаний.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Нормативно-правовая  база для применения фотоловушек. Действия государственного лесного инспектора при выявлении нарушения требований лесного законодательства должны соответствовать законам Российской Федерации (РФ), в котором приводятся права и обязанности работников лесного хозяйства, а также правила пребывания граждан в лесах. Государственный лесной инспектор должен быть ознакомлен с основными правовыми документами в области охраны леса.

Нарушения лесного законодательства регламентируются:

- Федеральным законом РФ от 04.12.2006 года №200-ФЗ «Лесной кодекс РФ»;

- Приказом №83 от 10 апреля 2007 года «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;

- Приказом №84 от 10 апреля 2007 года «Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;

- Приказом №85 от 10 апреля 2007 года «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;

- Приказом №184 от 16 июля 2007 года «Об утверждении правил заготовки древесины»;

- Приказом №28 от 5 февраля 2010 года «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов»;

- Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением правительства РФ от 29.06.2007 года №414;

- Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 года №417;

- Постановлением №315 от 24 мая 2007 года «О полномочиях Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в области лесных отношений»;

- Постановлением №395 от 22 июня 2007 года «Об установлении максимального объема древесины, подлежащей заготовке лицом, группой лиц»;

- Постановлением Правительства РФ №394 от 22 июня 2007 года «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора»;

- Постановлением Правительства РФ №595 от 3 августа 2010 года «Об утверждении положения об осуществлении государственного пожарного надзора в лесах»;

- Постановлением Правительства РФ № 476 от 5 июня 2013 года «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»;

- Постановлением Правительства РФ № 117 от 14 февраля 2012 года «О внесении изменений в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

В соответствии с вышеуказанным и на основе части  2  статья 26.7 КоАП РФ, в которой говорится о том, что изображения и видеозаписи являются доказательной базой и могут использоваться в судебных процессах, работники лесного хозяйства начинают внедрение и практическое применение фотоловушек.

Технические характеристики применяемых фотоловушек. Характеристики применяемых нами фотоловушек фирмы Boskon модели BG-520SM и фирмы Boly модели MG982K-10M приведены в таблице 1. Обе фотоловушки могут работать в трех режимах («фото», «видео» и «фото плюс видео»). Однако при сравнении режимов  фотоловушек были обнаружены различия в их работе.

В режиме «фото» обе фотоловушки в момент срабатывания датчика движения делают   изображения, BG-520SM — от 1 до 5,  MG982K-10M — от 1 до 6, первое из которых отсылается по мобильной связи на электронные адреса либо по MMS на телефонные номера указанные в настройках. В режиме «видео» обе фотоловушки в момент срабатывания датчика движения начинают запись видео. Фотоловушка BG-520SM может делать видеозаписи длительностью 10, 20 и 30 секунд, тогда как MG982K-10M — от 10 до 180 секунд. Затем данные устройства отсылают  SMS с информацией о количестве видеозаписей на телефонные номера, которые также прописываются в настройках. В режиме «фото плюс видео» фотоловушка  BG-520SM в момент срабатывания датчика движения сначала делает от 1 до 5 изображений, после чего начинается видеозапись длинной 10, 20 или 30 секунд. В момент видеозаписи идет отправка первого изображения на электронные адреса, которые указаны в настройках. MG982K-10M — от 1 до 6 изображений, затем начинается видеозапись длительностью от 10 до 180 секунд, после чего идет отправка SMS с информацией о количестве видеозаписей.

Таким образом, для оперативного реагирования и пресечения нарушения лесного законодательства подходит режим «фото плюс видео» фотоловушки  BG-520SM, а у  MG982K-10M — только режим «фото», поскольку, не получая изображения, мы можем сделать только один вывод — о  наличие движения в зоне действия датчика движения.

При работе фотоловушек в темное время суток важно отсутствие видимого излучения   инфракрасной светодиодной подсветки, в связи с тем, что даже частично видимое излучение делает заметным использования фотоловушки. Фотоловушка BG-520SM не заметна в ночное время суток, а фотоловушка  MG982K-10M имеет частично видимое излучение инфракрасной светодиодной подсветки, что делает ее заметной.

Для удаленного доступа к фотоловушке MG982K-10M применяется прикладное программное обеспечение работающее на OS Android. Приложение BolyGuard имеет удобный пользовательский интерфейс и широкий функциональный набор. Основные из них: установка номера администратора, получение мгновенного изображения, изменение режима работы камеры, изменение чувствительности инфракрасного датчика. Если нет возможности применения приложения BolyGuard, то управление фотоловушкой обеспечивается с помощью SMS команд.

Фотоловушка MG982K-10M имеет возможность подключения дополнительных беспроводных сенсоров, но эту функцию мы в нашей работе не использовали. Фотоловушка  BG-520SM имеет существенный недостаток, заключающийся в отсутствии удаленного доступа, что не позволяет оперативно поменять режим. Например в случае, когда требуется сделать длительную видеозапись процесса правонарушения, работник лесного хозяйства, получив фотоизображение, может изменить режим работы фотоловушки, что позволит ему собрать дополнительные улики, связанные с правонарушением, которые могут помочь в том числе и в идентификации личностей нарушителей и/или их транспортных средств.

Обе фотоловушки по качеству изображения и видеозаписи; объему памяти; хранению настроек; дальности, углу срабатывания и чувствительности датчика движения; интервалу съемки; наличию ночного режима, записи звука, штампа даты и времени, ЖК дисплея, SIM карты, датчика температуры, поддержки MMS и GPRS; по количеству номеров для отправки MMS и SMS; наличию пульта ДУ; по температуре работы удовлетворяют требованиям для применения в лесном хозяйстве.

Таблица 1.

| Параметры | BG-520SM | MG982K-10M |
| --- | --- | --- |
| Режим работы | «Фото»/«Видео»/«Фото+Видео» | «Фото»/«Видео»/«Фото+Видео» |
| Максимальное разрешение изображения | 12 Мп (4000 на 3000) | 10 Мп (3648 на 2736) |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1440 на 1080 | 1280 на 720 |
| Максимальное время видеозаписи | 10/20/30 сек. | 10–180 сек. |
| Максимальный объем памяти | 32 Гб | 32 Гб |
| Хранилище настроек | SD карта | SD карта |
| Время срабатывания датчика движения | 1,2 сек. | 1 сек. |
| Дальность срабатывания датчика движения | 25 М | 30 М |
| Угол срабатывания датчика движения | 45 | 52 |
| Чувствительность датчика движения | высокий/нормальный/низкий | высокий/нормальный/низкий |
| Количество изображений после срабатывания датчика движения | 1–5 | 1–6 |
| Интервал съемки | 1 сек. – 60 мин. | 0 сек. – 60 мин. |
| Ночной режим съемки | Да (черно-белый) | Да (черно-белый) |
| Запись звука | Да | Да |
| Штамп времени и даты | Да | Да |
| Инфракрасный свет | Невидимый | Частично видимый |
| ЖК дисплей | Да | Да |
| Температура работы/хранения | От - 20 до + 60 | От - 30 до + 70 |
| SIM карта | Да | Да |
| Датчик температуры | Да | Да |
| Питание | Батарейки АА от 4 до 8 шт. | Батарейки АА от 4 до 8 шт. |
| MMS | Да | Да |
| GPRS | Да | Да |
| Количество номеров для отправки MMS | 4 | 4 |
| Количество E-mail адресов для отправки на электронную почту | 4 | 4 |
| Пуль ДУ | Да | Да |
| Возможность подключения дополнительных беспроводных сенсоров | Нет | Да |
| SMS управление | Нет | Да |
| Размеры | 150 на 90 на 50 | 140 на 87 на 55 |

Настройка фотоловушек. Для того чтобы фотоловушки корректно работали и передавали информацию по сети их необходимо правильно настроить. В процессе тестовой эксплуатации фотоловушек в Хатунском участковом лесничестве мы столкнулись с существенными проблемами, связанными с тонкостями настройки передачи данных. В инструкциях, прилагающихся к фотоловушкам, эти моменты раскрыты в недостаточном объеме.

Для настройки фотоловушек используется прикладное программное обеспечение работающее под операционной системой Windows. Для настройки фотоловушки BG-520SM используется BOSKON CSM&SMTP, а для настройки  фотоловушки MG982K-10M — BMC CONFIG.

Настройка  BG-520SM. Необходимо запустить программу  BOSKON CSM&SMTP.exe. В поле «Camera model» («Модель фотоловушки») выбираем   «BG-520SM», после чего нам будут доступны настройки «Camera setup» («Настройка камеры»), «MMS setup» («Настройка MMS») и «SMTP setup» («Настройка SMTP»). В модуле «Camera setup» («Настройка камеры») располагаются основные настройки фотоловушки, такие как режим работы фотоловушки, размер изображений и видеозаписей, длинна видеозаписи и т.д. В модуле «MMS setup» («Настройка MMS») доступны настройки отправки MMS, такие как количество MMS в день, APN, Port и т.д. В модуле «SMTP setup» («Настройка SMTP») доступны настройки SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — Простой протокол передачи почты), такие как SMTP server, password, email и т.д.

Модуль настроек  «Camera setup». Описанные ниже настройки параметров фотоловушки  были выявлены после экспериментальных тестов и приняты для использования на территории Хатунского участкового лесничества. В меню «Camera mode» («Режим работы камеры») устанавливаем «Camera + Video» («Изображение + видеозапись»), «Photo size» («Разрешение изображения») устанавливаем максимальное — 12 MP, «Video size» («Разрешение видеозаписи) устанавливаем так же максимальное — 1080 P, «Image burst» (количество изображений в момент срабатывания датчика движения) устанавливаем 6 изображений, «Video length» («Длина видеозаписи») устанавливаем 30 секунд, «Beep» (звук при перемещении по меню и нажатия кнопок) устанавливаем на свое усмотрение, так как некоторым пользователям фотоловушки удобней настраивать ее при сопровождении сигнала, «Sense level» («Чувствительность датчика движения») устанавливаем «hight» («высокий»), «TV» оставляем без изменений, «Time Stamp» («Штамп даты и времени на изображении») устанавливаем «ON». «Interval» («Интервал срабатывания датчика движения»), «Time lapse» («Интервал срабатывания фотоловошки») и «Timer» («Таймер») устанавливаем «OFF». Для установки времени и даты кликаем по кнопе «Get time» («Установить время»), а рядом в раскрывающемся списке можно установить формат отображения даты.

Настроенные параметры фотоловушки необходимо сохранить в корень SD-карты не меняя названия и расширения файла, в противном случае фотоловушка не сможет их распознавать и применять.

Теперь необходимо настроить отправку изображений на мобильные телефоны и на электронные адреса. Если нужно, чтобы изображения приходили на мобильный телефон с функцией MMS, то переходим в модуль настроек «MMS setup», а если нужна отправка изображений на электронный адрес — «SMTP setup».

Отправка изображения по MMS. Запускаем модуль «MMS Setup». В параметре «MMS Mode» («Способ настройки MMS») возможны два варианта настроек: автоматический («Auto») и ручной («Manual»). После выбора автоматического режима настроек  необходимо выбрать страну и оператора связи, в результате чего поля «URL», «APN», «Gateway», «Port», «Account» и «Password» заполнятся автоматически. Далее необходимо прописать номера телефонов на которые будут отправляться MMS с изображением. Такой способ является ненадежным, так как во всплывающем списке отсутствует большое количество операторов сотовой связи, а у присутствующих в списке — устаревшие параметры. Наилучшим решением будет выбор ручной настройки. После выбора режима «Manual» станут активными поля «URL», «APN», «Gateway», «Port», «Account» и «Password». Настройки этих полей уточняются у оператора сотовой связи, SIM-карту которого вы будите использовать. Далее заполняется аналогично. В режимах «Auto» и «Manual» есть возможность ограничения количества MMS в день. Для этого  необходимо в поле  «MMS number/day» («Количество MMS в день») установить необходимое число или ноль, что равно неограниченному количеству. Так же в обоих режимах доступно настройка параметров «MMS Status» («Тип MMS») и «Daily Report» («Ежедневный отчет»). Перечисленные настройки сохраняются аналогично основным.

Отправка изображения по SMTP. Настройка «URL», «APN», «Gateway»,  «Account» и «Password» описана выше. В поле «SMTP Server» необходимо указать SMPT сервер с которого будет производиться отправка почты. Пример настройки для почты Яндекса находятся по адресу http://help.yandex.ru/mail/mail-clients.xml. Для всех остальных рекомендуем в поисковиках писать запросы начиная со слова «smtp». В поле «Port» необходимо вписать 25, а в поле «Sender Email» указывается свой электронный адрес, в поле «Password» — пароль к нему. Настройки сохраняются  как указано выше.

Настройка MG982K-10M. Запускаем BMC_CONFIG.exe. В появившемся диалоговом окне нажимаем на раскрывающемся списке и выбираем нашу фотоловушку. Напротив «Remember my choice» («Запомнить мой выбор») ставим галочку и жмем OK. Открывается новое диалоговое окно, в котором настройки параметров фотоловушки разбиты на три условных раздела. Первый раздел «Camera Sitting» («Настройки камеры»), второй раздел «WAP Setting/ Internet sitting/ Customer Information Setting» («Настройка мобильного интернета/ Настройка интернета/ Настройка информации о клиенте») и последний раздел «Customer Information Setting» (Настройка информации о клиенте»).

В первом условном разделе настройку начинаем с установки языка меню фотоловушки. В параметре «language» («Язык») устанавливаем «English» («Английский»). Далее настройки параметров будем производить слева на право. «Camera mode» («Режим работы фотоловушки») устанавливаем «Camvid» (сокращено от «Camera + Video»), «Photo size» («Размер изображения») устанавливаем 10М, «Photo burst» («Количество изображений в момент срабатывания датчика движения») устанавливаем 6 изображений, «Video length» («Длина видеозаписи») 30 секунд (можно и больше), «PIR interval» («Интервал срабатывания датчика движения») устанавливаем ноль, так как ноль эквивалентен постоянной работе датчика, «Time Lapse» («Интервал съемки») отключаем,  «PIR trigger» («Чувствительность датчика движения») устанавливаем «hight» («высокую»), «Security mode» («Режим охраны») отключаем, «Video size» («Размер видеозаписи») устанавливаем 1280 на 720, «SMS control» («SMS управление») включается или отключается на усмотрение ответственного или обслуживающего фотоловушку, «Camera position» («Положение камеры») устанавливаем произвольный идентификатор, который будет отвечать за идентификацию фотоловушки (параметр важен, если плланируется использовать более одной такой фотоловушки), «Game call» («Подзывание дичи») отключаем, «Replay time» («Время повторения») параметр повторения звукового сигнала использованный для подзывания дичи, а в случае отключения подзывания дичи оно автоматически станет неактивным, «Work Hour» («Рабочее время») отключаем, «Set clock» («Установка времени») устанавливаем дату и время.

Переходим к разделу «WAP Setting/ Internet sitting/ Customer Information Setting» («Настройка мобильного интернета/ Настройка интернета/ Настройка информации о клиенте»). В подразделе «Send mode» («Установка режима») предлагается выбрать режим передачи изображений. В нашем случае необходимо знать о любых изменениях в месте установки фотоловушки сразу, поэтому ставим галочку напротив режима «Instant» («Мгновенно») и в «Max number» («Максимальное число») ставим «Unlimited» («Неограниченно»). Теперь в подразделе «Send to» («Способ отправки») необходимо выбрать способ получения изображения, выбирается он так же на усмотрение ответственного за фотоловушку. Независимо от выбора способа получения изображений необходимо настроить параметры сети и почтового клиента. Здесь два способа настройки автоматический и ручной. При настройки в автоматическом режиме необходимо выбрать страну оператора сотовой связи и самого оператора. Для ручной настройки переходим в раздел «Check WAP/Internet Parameters» («Установка WAP/Интернет параметров»). Параметры все «WAP settings» («URL», «APN», «Port», «IP», «Account» и «Password») уточняются у вашего сотового оператора. Переходим в раздел  «Internet  settings». Поля «GPRS APN, «GPRS Account», «GPRS password» уточняются у оператора сотовой связи. Поля «Send email server» («Сервер электронной почты»), «Send email port» («Порт электронной почты») уточняются у компании которая предоставляет и обслуживает электронный адрес. В поля «Send email address»  и «Send email password» вводится ваш электронный адрес и пароль к нему. Именно с этого адреса вам будет отправляться изображение сделанное фотоловушкой.

В разделе «Customer Information Setting» («Настройка информации о клиенте»)  в поле «Admin number» («Номер администратора») прописывается номер ответственного за обслуживание фотоловушки, в полях «Phone number» 2-4 («Номер телефона») прописываются номера телефонов на которые также будут отправлены изображения. Заполнять эти поля необходимо в том случае, если вы используете передачу данных по MMS. В поля «Receive email» 1-4 приписываются адреса электронных почт, на которые будет отправляться изображение. Поля заполняются если вы используете передачу данных на электронные адреса.

Настроив все параметры фотоловушки, их необходимо сохранить в корень SD-карты, которая используется фотоловушкой.

Практическое применение. Для установки фотоловушек были выбраны наиболее «проблемные» места Хатунского участкового лесничества, подверженные загрязнению и постоянному замусориванию, поскольку граничат с федеральными трассами, оборудованными местами отдыха, остановками пригородных и рейсовых автобусов, расположенные.

Обе фотоловушки были установлены в Хатунском участковом лесничестве. Фотоловушка  BG-520SM находилась в квартале 29 в выделе 3, а фотоловушка  MG982K-10M в квартале 64 в выделе 6.  BG-520SM и  MG982K-10M были закреплены на хвойных деревьях. Расстояние от предполагаемого места совершения правонарушения до датчика движения составляло не  более 15 метров.

Первое нарушение было зафиксировано 23 апреля 2014 года в 8 часов 25 минут в квартале 29 в выделе 3 Хатунского участкового лесничества. Фотоловушка запечатлела сам процесс правонарушения, а именно выброс пакетов с бытовыми отходами. Второе нарушение было зафиксировано 26 апреля 2014 года в 20 часов 35 минут в квартале 64 в выделе 6 Хатунского участкового лесничества. Во втором случае фотоловушка зафиксировала подъезд транспортного средства груженого бытовыми отходами и процесс правонарушения.

В момент совершения правонарушений фотоловушки сработали на отлично. С небольшой задержкой (от одной до пяти минут) на электронный адрес были отправлены изображения. После их просмотра было принято решение о незамедлительном выезде, в результате чего нарушители были пойманы на месте. На каждого нарушителя был составлен пакет документов, в который входит акт осмотра территории, фототаблица, протокол, предписание, выкопировка из планшета, ходатайство, диск с изображениями и видеозаписями и служебная записка. Нарушителям инкриминировали часть 2 статьи 11 Федерального закона РФ от 04.12.2006 года №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации», подпункты «а», «е» пункта 39 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.07 года №414. За совершение указанного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителей к ответственности в соответствии с частью 3 статьи 8.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Заключение. 	В данной статье была рассмотрена  проблема выявления и пресечения нарушений лесного законодательства при помощи фотоловушек Boskon BG-520SM и  Boly  MG982K-10M в Хатунском участковом лесничестве. Было установлено, что фотоловушки являются эффективным и законным средством оперативного обнаружения нарушений требований лесного законодательства, выступают в качестве прямого доказательства вины,  помогают идентифицировать лиц причастных к нарушениям, определить государственные номера транспортных средств нарушителей и зафиксировать в памяти весь процесс нарушения требований лесного законодательства. Для пресечения нарушений в Хатунском участковом лесничестве рекомендуется увеличение количества эксплуатируемых фотоловушек для повышения эффективности мониторинга соблюдения лесного законодательства.

Настройки камер могут потребовать наличия определенных технических навыков, но, как показывает практика, через некоторое время накапливается достаточный опыт, и это не вызывает затруднений. В настоящей статье предложены настройки, подходящие для применяемых нами двух видов фотоловушек Boskon BG-520SM и  Boly  MG982K-10M.

Фотоловушки продемонстрировали хорошие эксплуатационные качества  и доказали свою эффективность на территории Хатунского участкового лесничества в летний период, в то же время их применение в зимний период может быть связано с определенными затруднениями и оказаться нецелесообразным (отрицательные температуры, следы в снегу связанные с установкой фотоловушки и прочее). Это будет проверено в ходе наших дальнейших исследований.

Ведение лесного хозяйства в настоящее время активно привлекает современные достижения науки и техники. Слежение за пожарами и незаконными рубками из космоса, мониторинг с привлечением средств компьютерного моделирования становятся реалиями лесного дела. Применение фотоловушек с целью выявления нарушений требований лесного законодательства представляет собой новое, еще недостаточно отработанное направление, которое, несомненно, будет развиваться и совершенствоваться в дальнейшем. Со временем сочетание видеомониторинга и компьютерных технологий позволит создать «умный лес», способный «обезопасить» себя от правонарушений различного рода.

Список литературы

- Комитет лесного хозяйства. Памятка государственного лесного инспектора / [Текст] Рыльков В.А., Войта  Л.Н., Савостин С.М..2013 - 18 с.

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ / «Российская газета» от 31 декабря 2001 года.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ.

- Федеральное агентство лесного хозяйства. http://www.rosleshoz.gov.ru/